Лабораторна робота 4

# Залежність абсолютних порогів зорової сенсорної системи від тривалості дії електричних подразників

Мета роботи: виміряти поріг зорового аналізатора (за явищем фосфена) та визначити тривалість дії подразника для виникнення реакції аналізатора.

Прилади та матеріали: конденсаторний хронаксиметр, джерело струму, електроди, спирт, вата, розчин Рінгера для теплокровних.

Техніка безпеки: підключати установку до джерела живлення тільки після перевірки схеми викладачем.

Теоретичні відомості

Сенсорні системи мають вимірюваний абсолютний поріг чутливості по відповідно до адекватного стимулу. Абсолютний поріг – це мінімальна інтенсивність стимулу, що викликає ледве помітну зміну в частоті імпульсації нейрона, яка, у свою чергу, приводить до появи ледве помітного відчуття.

Абсолютні пороги притаманні всім аналізаторам, у тому числі й зоровому. Абсолютна величина порога залежить від властивостей і фізіологічного стану органа чуття, а також від тривалої дії подразника.

Порядок виконання роботи

- Визначення абсолютного порога чутливості зорового аналізатора по появі фосфену

До зовнішнього кута ока прикласти активний електрод ( срібна пластинка діаметром 0,3 – 1 см2 ), індиферентний електрод ( діаметром 40 – 100 см2 ) прив’язати до шкіри передпліччя. Місце розміщення електродів протерти попередньо спиртом. Поступово збільшуючи при кожній пробі електричне подразнення від хронаксиметра, знайти ту мінімальну інтенсивність, яка викликає появу фосфену ( відчуття спалаху в оці ). Це й буде абсолютним порогом. Показником виникнення фосфену служить мовна відповідь досліджуваного. Між кожними замірами необхідно робити перерви по 5 – 10 с. За величину порога взяти ту інтенсивність, яка відповідає 50 % правильних відповідей із 10 проб. Дані вимірювань занести в табл. 1.

Таблиця 1

| Величина стимулу ( В ) | ##### Відповіді |  |
| --- | --- | --- |
|  | Є ( фосфен ) | Нема ( фосфену ) |
| 1 ... 10 |  |  |

- Вивчення залежності абсолютних порогів зорового аналізатора від тривалості дії подразника

З метою вивчення значення тривалості дії подразника для виникнення зорового відчуття використовують розряди конденсаторів різної ємності: 10; 5; 2; 1; 0; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05; 0,003 мкф. Умикаючи кожну з них, знаходять абсолютні пороги, як у попередньому випадку. Одержані дані записати в табл. 2.

| Тривалість подразнення ( мс ) | Поріг фосфену ( В ) |
| --- | --- |

На основі отриманих результатів побудувати графік залежності порога чутливості аналізатора від тривалості дії подразника. Для цього по осі абсцис відкласти значення відповідної ємності конденсатора для даного порогу, що прямо пропорційна тривалості розряду конденсатора. По осі ординат відкласти значення порога у вольтах.

Завдання

- Скласти звіт за такими вимогами:

  - . Основні теоретичні відомості.

  - Короткий опис порядку виконання роботи.

  - Протокол проведення досліду.

1.4. Аналіз одержаних результатів та висновки

2. Пояснити суть закону Вебера – Фехнера відповідно до зорового аналізатора.

Контрольні питання

- У чому полягає суть закону Вебера – Фехнера?

- Чому закон Вебера – Фехнера можна віднести до дії кожного аналізатора?

- Що називають абсолютним порогом чутливості?

- Яка залежність між тривалістю подразнення й пороговою інтенсивністю?