# 4. Діелектричні стержневі антени

## 4.1 Антена біжучої хвилі

У техніці зв'язку широко застосовуються так звані антени біжучої хвилі. Під антенами біжучої хвилі мають на увазі антени, виготовлені у вигляді дискретних випромінювачів, розташованих по прямій лінії, або у вигляді суцільної випромінюючої системи, вздовж якої поширюється біжуча хвиля. Унікальною властивістю таких пристроїв є малі розміри поперечного перерізу випромінюючої системи. Саме завдяки цьому вдається будувати невиступаючі антени біжучої хвилі на гладкій поверхні корпусів літаючих об'єктів.

Режим в антені біжучої хвилі прийнято характеризувати коефіцієнтом уповільнення фазової швидкості:

 = c / v = 1 /  =  / 1  ,                                 (4.1)

де c – швидкість світла; v – фазова швидкість хвилі; 1 – хвильове число для біжучої в антені хвилі;   - хвильове число для вільного простору;  - довжина хвилі у вільному просторі;  1 - довжина біжучої в антені хвилі.

Розрізняють два основні режими роботи антен біжучої хвилі: з уповільненою фазовою швидкістю (коли  > 1) та з підвищеною фазовою швидкістю (коли  < 1). Граничним між цими двома режимами є режим, при якому  = 1, тобто коли біжуча хвиля поширюється по антені з фазовою швидкістю,  що дорівнює швидкості світла в середовищі, у якому розміщена антена.

Більшість реальних антен біжучої хвилі виготовляються на основі сповільнюючих систем, здатних підтримувати поверхневі хвилі. Збудження таких антен звичайно здійснюється з одного кінця. Необхідний режим підтримання біжучої хвилі найчастіше забезпечується належним вибором параметрів сповільнюючої системи і дуже рідко застосуванням спеціальних узгоджуваних навантажень на протилежному кінці. У антенах біжучої хвилі збудження саме поширюється вздовж системи, що випромінює, від одного кінця до іншого, і тому антени біжучої хвилі часто називають також антенами послідовного живлення.

Зі зміною робочої частоти може відбуватися досить різка зміна фазової швидкості в сповільнюючій системі, а також може змінюватися ефективність дії і якість узгодження збудника. Тому антени біжучої хвилі найчастіше використовуються при роботі в порівняно вузькій смузі частот, що вимірюється звичайно одиницями відсотків, і значно рідше - десятками відсотків.

## 4.2 Спрямовуючі властивості безперервної лінії випромінюючих елементів

Для довільного спрямування випромінювання, що утворює кут  з віссю Z (Рис. 4.1), різниця ходу променів від елемента dz і елемента, розташованого на початку антени, до точки спостереження дорівнює

R-R1 = -z cos ,                                         (4.2)

де R1 - відстань від початку антени до точки спостереження; R - відстань від елемента dz до точки спостереження. Вираз (4.2) справедливий, якщо точка спостереження знаходиться на відстані, набагато більшій довжини антени (тобто в дальній зоні).







z

dz

L

Z

Рис. 4.1. Безперервна лінія випромінюючих елементів

З урахуванням (4.1)-(4.2) поле, створюване елементом dz у точці спостереження, записується так:

dE=B f1θ,ϕe−iβR1R1e−i(βξZ−βZcosθ)−α1Zdz,                 (4.3)

де В - постійний коефіцієнт, що залежить від конфігурації та розподілу струму в елементі антени й не залежить від R,   і   ; f1(,) - ДС елемента dz антени; 1 - коефіцієнт затухання хвилі в лінії.

За допомогою (4.3) напруженість поля, яке створюється всією антеною, визначається як

E=0LdE=B f1θ,ϕe−iβR1R11−e−Liβξ−cosθ+α1iβξ−cosθ+α1.            (4.4)

Якщо обчислити модуль і включити в коефіцієнт В1 множники, що не залежать від   і  , формулу (4.4) можна переписати у вигляді

E=B1 f1θ,ϕ fθ,                                 (4.5)

де

fq=chα1L−cosβLx−cosqα12+β2x−cosq2.                         (4.6)

Функція (4.6), яка визначає поведінку (4.5), називається множником системи. Діаграма спрямованості антени біжучої хвилі в основному визначається цим множником.

Якщо знехтувати затуханням, тобто прийняти 1=0, і опустити постійні множники, то дістанемо

fq=sinβL2x−cosqβL2x−cosq.                                 (4.7)

Наведена формула для ДС не враховує відбивання від кінця антени, але часто при виготовленні антен біжучої хвилі доводиться брати до уваги наявність значного відбивання енергії від кінця. У таких випадках у формулах для ДС з'являється член, що враховує випромінювання відбитої хвилі, що біжить у зворотному напрямку. При цьому формула (4.7) набуває вигляду

fq=2βLsinβL2x−cosqx−cosq+−iβLxsinβL2x+cosqx+cosq,        (4.8)

де  - комплексний коефіцієнт відбиття.

Наявність відбиття призводить до накладення на основну діаграму спрямованості другої ДС такої ж форми, але помноженої на  і поверненої на 180, а зміна фази за законом біжучої хвилі викликає появу постійного доданка в аргументі функції ДС, тобто зміщення максимуму ДС (4.8), що відбувається при нульових значеннях аргументу при max =  arccos  .

Таким чином, синфазне додавання полів у дальній зоні антени відбувається у двох напрямках max, де різниця фаз полів, зумовлена накопичуванням зсувів фаз між полями елементів антени, компенсується різницею ходу променів від елементів у точку спостереження. Означена компенсація, однак, можлива лише при 1, тобто для антен біжучої хвилі з підвищеною фазовою швидкістю, оскільки cos  не може бути більшим одиниці. При  > 1, тобто при зниженій фазовій швидкості, відношення sin /  не досягає можливого максимуму. Відповідно ширина основної пелюстки може бути як завгодно малою. При цьому відносний рівень бокових пелюсток зростає. Якщо  не дуже відрізняється від одиниці, максимум діаграми спрямованості відповідає напрямку  = 0.

Коефіцієнт уповільнення може набувати трьох різних значень, що відбивається на ДС:

1. Фазова швидкість більша швидкості світла ( < 1). Ширина головної пелюстки ДС може бути визначена, виходячи з того, що нульове значення (при  =0) у діаграмі буде при

βL2x−cosq0=p.                                   (4.9)

Звідси cos0=L. Для антен не дуже малої довжини в (4.9) можна замінити cos0 на 1  02 2, тоді

q0=2λL−x+1.                                 (4.10)

Рівень першої бокової пелюстки, віднесений до рівня в напрямку =max, дорівнює 230,21. Формула (4.10) справедлива в тому разі, якщо  достатньо близький до одиниці, і діаграма спрямованості антени має двогорбий характер. У разі, якщо  відрізняється від одиниці досить сильно, точніше при βL2x−1, близьких до  та більших, діаграма спрямованості сильно деформується, зокрема, зникає головна пелюстка.

2. Фазова швидкість дорівнює швидкості світла ( = 1). У цьому разі ширина головної пелюстки може бути визначена за формулою (4.10) при =1. Тоді

q0=2λL.                                            (4.11)

З (4.11) видно, що ширина діаграми спрямованості для антен біжучої хвилі при =1 зменшується пропорційно квадратному кореню з її електричної довжини.

3. Фазова швидкість менша швидкості світла ( > 1). Якщо величина  близька до одиниці, що забезпечує максимум головної пелюстки ДС у напрямку =0, ширина головної пелюстки за нулями може бути визначена за формулою (4.10). Оптимальне уповільнення, що забезпечує максимальний КСД антени, спостерігається при опт = 1 + 2L.  У цьому разі

q0=λL.                                           (4.12)

У оптимальному режимі ширина головної пелюстки антени біжучої хвилі (4.12) у 2 раз менша, ніж у разі, коли =1. Рівень першої бокової пелюстки Е1 при  > 1 може бути визначений, виходячи з того, що напрям максимуму першої бокової пелюстки 1 відповідає формуліβL2x−cosq1=3p2. За цієї умови

E1=f(q)f(0)=23psinβL2x−1βL2x−1.                               (4.13)

При оптимальній фазовій швидкості  = 1 + 2L маємо: βL2x−1=p2 і Е1опт=1/3. Таким чином, рівень першої бокової пелюстки (4.13) при оптимальній фазовій швидкості у 1/32/3  /2  1,6 рази більший, ніж у разі, коли =1. Слід відзначити, що й загальний рівень бокового випромінювання в антенах з підвищеною фазовою швидкістю буде вищим, ніж у антенах з фазовою швидкістю, що дорівнює швидкості світла.

Вираз для КСД у випадку безперервної лінії випромінюючих елементів у припущенні, що елементи антени не володіють спрямовуючими властивостями та f1(,)=1 і 1=0,  має вигляд

D = βLsin2βL2ξ−1βL22ξ−12  1−cosβLξ−1βLξ−1 −− 1−cosβLξ+1βLξ+1+siβLξ+1−siβLξ−1  ,

де si(x)=-x+¥sintdtt.

Якщо =1 (фазова швидкість дорівнює швидкості світла), то цей вираз для КСД набуває вигляду

D=D0=βLsi2βL−1−cos2βL2βL.                               (4.14)

При L>>1 формула (4.14) може бути зведена до такого наближеного вигляду:

D  4(L).

При    1  КСД  визначається величиною

A1 = L( - 1).

На Рис. 4.2 наведені дві криві залежності D/D0 від А1.

Рис. 4.2. Залежність КСД від зсуву фаз в антені біжучої хвилі

Величина А1 дорівнює зсуву фаз між вектором напруженості поля, створюваного в напрямку осі антени (=0) випромінюванням елемента, розташованого на початку антени, та вектором напруженості поля, створюваного випромінюванням елемента, розташованого в кінці антени. Максимальне значення D при L = 2 і L = 10  досягається при А1. Як показує аналіз, умова А1= відповідає максимальному КСД антени з уповільненою фазовою швидкістю для будь-якого відношення L.

Таким чином, значення оптимального уповільнення для антени з уповільненою фазовою швидкістю може бути знайдене з такої умови: L(опт1) =  .

Звідси

x=2L+λ2L.

Як видно з Рис. 4.2, максимальне значення D дорівнює

Dmax»2D0»8Lλ.

Криві на Рис. 4.2 розраховані для випадку 1=0. Аналіз показує, що при значенні 1L, яке  не перевищує двох, залежність між D/D0 і А1 залишається приблизно такою ж, як і при 1L=0.

## 4.3 Опис і принцип дії діелектричної антени

Діелектричні стержневі антени застосовуються на межі дециметрового й сантиметрового діапазонів хвиль, як правило на частотах від 2 до 10 ГГц. Вони являють собою діелектричні стрижні (інколи трубки) круглого або прямокутного поперечного перерізу довжиною в декілька довжин хвиль, збуджувані відрізком круглого або прямокутного металевого хвилеводу.

Одна з можливих схем діелектричної антени показана на Рис. 4.3. Як видно, антена складається з діелектричного стрижня, вставленого в металевий хвилевод, збуджений вібратором. У разі круглого поперечного перерізу збудження здійснюється хвилею Н11 у круглому хвилеводі, а у випадку прямокутного поперечного перерізу – хвилею Н10 у прямокутному хвилеводі.

L

d

z

Металевий хвилевод

Діелектричний стрижень

Коаксіальний фідер

Вібратор

Рис. 4.3. Діелектрична стержнева антена

У діелектричному стрижні, що є продовженням металевого хвилеводу, збуджується нижча гібридна уповільнена хвиля НЕ11, споріднена з хвилями Н11 і Н10 в металевих хвилеводах. Структура поля цієї хвилі показана на Рис. 4.4. Складові вектора напруженості електричного поля Еy і Еz мають незначну величину, до того ж вони в різних частинах поперечного перерізу мають протилежні напрямки. Отже, у стрижні збуджуються електричні струми поляризації, які в основному є поперечними і спрямованими вздовж осі x.

x

y

E

H

H

хв2

Е

z

Рис. 4.4. Хвиля НЕ11 у круглому діелектричному хвилеводі

Структура поля, збудженого в стрижні обмеженої довжини, тяжко піддається точному аналізу. Однак приблизно можна вважати, що структура поля в цьому разі така ж, як структура поля в нескінченно довгому діелектричному хвилеводі.

Напруженість поля, створюваного діелектричною антеною, може бути визначена або через струми зміщення, що течуть у стрижні, та струми збудника, або через електричні й магнітні поля на поверхні стрижня.

При аналізі часто використовують принцип, згідно з яким діелектрик з проникністю а, у якому існує електричне поле E, розглядається як середовище з проникністю 0, у якому збуджуються деякі еквівалентні струми, щільність яких дорівнює

j=w(e−e0)E.                                      (4.15)

Кожний елемент об'єму стрижня може розглядатися як елементарний випромінювач, у якому тече еквівалентний струм (4.15). Поле, створене всією діелектричною антеною, дорівнює сумі полів усіх елементарних вібраторів.

Таким чином, діелектрична стержнева антена являє собою безперервну систему поперечних випромінювачів. Розподіл амплітуд струмів поляризації в напрямку осі z системи в нульовому наближенні можна вважати постійним, а розподіл фаз струмів поляризації вважати таким, що змінюється лінійно.

Фазова швидкість хвилі в антені визначається відношенням частки електромагнітної потужності, що переноситься хвилею всередині стрижня, до повної електромагнітної потужності, що переноситься поверхневою хвилею вздовж стрижня. Якщо стрижень тонкий відносно довжини хвилі, то більша частина потужності переноситься хвилею в просторі навколо стрижня, фазова швидкість в основному визначається зовнішнім середовищем, вона близька до швидкості світла. Якщо стрижень товстий відносно довжини хвилі, то більша частина потужності поширюється всередині стрижня, фазова швидкість в основному визначається внутрішнім середовищем і стає близькою до швидкості світла в цьому середовищі. Таким чином, фазова швидкість хвилі знаходиться в межах c>v>c/e, де  - відносна діелектрична проникність стрижня.

## 4.4 Вибір типу хвилі, діаметра та довжини стрижня

Напрямок максимального випромінювання діелектричної антени, як і будь-якої антени біжучої хвилі, збігається з напрямком її осі. Для найкращого використання властивості антен біжучої хвилі концентрувати енергію в напрямку осі бажано так, щоб окремі елементи стрижня також мали інтенсивне випромінювання в цьому напрямку. Це можливо, якщо в системі еквівалентних струмів, що виникають у діелектричному стрижні, переважає поперечна складова. Крім того, ця складова струму повинна мати певний переважний напрям у поперечній площині. Для задоволення цих умов у хвилі, що збуджується в діелектричному стрижні, повинна переважати поперечна складова вектора Е, причому ця складова повинна мати певний переважний напрям. У цьому відношенні найбільш сприятлива хвиля типу Н11, що має структуру поля, наведену на Рис. 4.5. У неї переважає поперечна складова вектора Е, паралельна осі x.

x

y

H

E

Рис. 4.5. Структура поля хвилі типу Н11

Симетричні хвилі не придатні до використання в діелектричній антені, бо система струмів, відповідна цим хвилям, не випромінює в напрямку осі z.

Для домінування певної поляризації поперечного електричного поля недостатньо тільки забезпечити збудження хвиль типу Н11. Доцільно також домогтися неможливості збудження інших типів хвиль. Для цього слід вибрати радіус перерізу таким, щоб для всіх інших типів хвиль робоча частота виявилася нижчою за критичну. При звичайних методах збудження діелектричних антен відсутня небезпека інтенсивного збудження симетричних хвиль, тому достатньо вибрати такий радіус стрижня, при якому неможливе збудження несиметричних хвиль Н12 і Е12, що мають критичну довжину хвилі

λђр12=πε−13,83d,

де d - діаметр стрижня.

Для того щоб ці хвилі не збуджувалися, необхідно дотримуватися такого співвідношення

d<3,83πλε−1≈1,22ε−1λ.                                (4.16)

Самостійне існування несиметричних хвиль типу Н неможливе. Тому при виборі радіуса стрижня відповідно до нерівності (4.16) у стрижні практично будуть збуджуватися два типи хвиль: Н11 і Е11.

## 4.5 Спрямовуючі властивості діелектричної антени

Наближений розрахунок діаграми спрямованості діелектричної антени при зроблених припущеннях про регулярність поверхневої хвилі в стрижні можна зробити за формулою

f1q=chαL−cosβLx−cosqα/β2+x−cosq2f2(q),                   (4.17)

де  - коефіцієнт затухання поверхневої хвилі в стрижні, зумовлений випромінюванням і тепловими втратами в діелектрику; f2() - множник, що враховує нерівномірність розподілу поля в поперечному перерізі діелектричного стрижня.

Множник f2() з урахуванням структури хвилі Н11 може бути наближено описаний у площині Е функцією

f2q=sinβd2sinqβd2sinqcosq

і у площині Н функцією

f2q=sinβd2sinqβd2sinq.

Кут  відлічується від осі стрижня.

Формула (4.17) складена без врахування відбитої хвилі. Якщо її взяти до уваги, то вираз для діаграми спрямованості набуде такого вигляду:

f1θ = ( chαL−cosβLξ−cosθα/β2+ξ−cosθ2 ++ Γe−Liβξ+αchαL−cosβLξ+cosθα/β2+ξ+cosθ2) f2(θ) ,          (4.18)

де Г - коефіцієнт відбиття від кінця стрижня.

Звичайно розміри та конфігурація діелектричного стрижня підбираються таким чином, щоб інтенсивність відбитої хвилі була малою. При інженерних розрахунках можна прийняти Г=0. При наближених розрахунках можливо також прийняти, що  = 0. З врахуванням цього формула (4.18) набере такого вигляду:

f1q=sinβL2x−cosqx−cosqf2q.                          (4.19)

Є ще один чинник, що викликає деяку відмінність експериментальних діаграм спрямованості діелектричної антени від результатів теоретичних розрахунків. Це – безпосереднє випромінювання збуджуючого устаткування. Справді, електромагнітна потужність, що поширюється хвилею в металевому хвилеводі, досягаючи його кінця, не повністю переходить у потужність уповільненої (поверхневої) хвилі в діелектричному стрижні, а частково випромінюється у вигляді просторової хвилі. Це паразитне випромінювання в місці з'єднання металевого й діелектричного хвилеводів відбувається в основному з площі, що дорівнює площі поперечного перерізу хвилеводу, воно є слабоспрямованим. У результаті інтерференції паразитного випромінювання збудника з випромінюванням струмів поляризації стрижня виникає небажане викривлення форми головної пелюстки й зростання бокового випромінювання. Якщо діаметр стрижня великий у порівнянні з довжиною хвилі, то більша частина потужності переходить в уповільнену хвилю НЕ11 і лише менша частина безпосередньо випромінюється на стиці хвилеводів. Однак при цьому уповільнення фазової швидкості  виявляється занадто великим, оптимальна довжина антени L=λ2x−1 малою, і це не дає можливості реалізувати високий КСД.

Коефіцієнт спрямованої дії діелектричної стержневої антени визначається за формулами для КСД антени біжучої хвилі. При оптимальному режимі КСД наближено дорівнює

D»(6¸9)Lλ.

Коефіцієнт корисної дії діелектричної стержневої антени може бути визначений за формулою

hA=PSPS+PB=exp−2αL,

де P - потужність, що випромінюється антеною; PB - потужність, що витрачається на теплові втрати в діелектричному стрижні;  - коефіцієнт затухання, що визначається тепловими втратами.

Коефіцієнт підсилювання й коефіцієнт спрямованої дії діелектричних антен зменшуються з віддаленням від оптимальної хвилі. Характер залежності D від довжини хвилі визначається кривими, зображеними на Рис. 4.2.

## 4.6 Конструктивні особливості діелектричних стержневих антен

Якщо не вживати спеціальних заходів, то буде спостерігатися значне відбивання енергії хвилі від кінця стрижня, що, як було вказано вище, призводить до зростання інтенсивності випромінювання в задньому півпросторі й відповідного зменшення КСД. Для зменшення відбивання застосовують стрижні змінного перерізу, як показано на Рис. 4.6. Відношення d1/d2 звичайно береться порядку 2. Це також дозволяє зменшити вплив паразитного випромінювання на стиці металевого й діелектричного хвилеводів на спрямовуючі властивості діелектричної антени. При цьому можна вибрати діаметр стрижня на стиці двох хвилеводів настільки великим, щоб основна частина потужності перейшла в уповільнену хвилю НЕ11. Частині стрижня, що залишилася, слід надати конічної форми зі зменшенням діаметра до кінця, що викликає поступове зменшення коефіцієнта уповільнення за його довжиною. Діаграма спрямованості такої конічної антени також може бути обчислена за формулою (4.19), причому замість коефіцієнта уповільнення  слід підставити його середнє значення за довжиною антени.

d1

d2

d1

d2

Рис. 4.6. Конічна діелектрична антена

Поступове зменшення діаметра стрижня призводить до відповідного плавного збільшення відношення v/c. На кінці стрижня відношення v/c наближується до 1. Біля кінця стрижня швидкість поширення хвилі стає надто близькою до швидкості поширення хвилі в середовищі, що є навколишнім для стрижня, а це природно призводить до зменшення коефіцієнта відбиття, а також до зниження рівня бокових пелюсток. Інколи змінний переріз робиться тільки на одній половині довжини стрижня. При цьому відношення d1/d2 приблизно дорівнює 2.

Точніше крайні значення розмірів стержневих випромінювачів знаходять за формулами

Smax=0,2λ02ε−εf; Smin=0,087λ02ε−εf,

де Smax - площа поперечного перерізу на початку стрижня; Smin - площа поперечного перерізу в кінці стрижня; 0  - довжина хвилі у вакуумі;   - діелектрична проникність матеріалу стрижня; f = f(d/0) – ефективна діелектрична проникність, що залежить від частоти; d - діаметр стрижня. При цьому f  слід вибирати таким чином, щоб його значення для максимального поперечного перерізу Smax становило приблизно 1,4, а для мінімального Smin - приблизно 1,0, щоб забезпечити максимальний КСД.

У найпростішому випадку збудники діелектричних стрижнів мають вигляд відкритих кінців хвилеводів, у яких діелектричний стрижень є продовженням діелектричного заповнення хвилеводу (див. Рис. 4.3). Скіс діелектричного заповнення всередині хвилеводу робиться для отримання узгодження стрижня з хвилеводом у широкій смузі частот.

На Рис. 4.3 показана схема збудження діелектричного хвилеводу за допомогою коаксіальної лінії. Якщо збудник помістити в діелектрику антени, можна очікувати помітних втрат в області діелектрика, що примикає до металевого стрижня збудника.

Слід відзначити, що діелектрична антена не обов'язково повинна мати круглу форму перерізу. Застосовують також діелектричні антени з прямокутним або квадратним перерізом. При цьому вибирають таку площу перерізу, що приблизно дорівнює площі перерізу для антени круглої форми. Ескіз такої антени, збудженої прямокутним хвилеводом, показаний на Рис. 4.7.

Зробимо ще декілька зауважень стосовно властивостей діелектричної стержневої антени. По-перше, відзначимо, що діелектричні стержневі антени самі по собі не мають резонансних елементів і в цьому сенсі є широкосмуговими (якщо тільки коефіцієнт уповільнення не виходить за межі допустимих значень). Ширина робочої смуги частот у діелектричній антені зумовлюється резонансними властивостями збуджуючого елемента, тобто вібратора в металевому хвилеводі.

По-друге, діелектрик антени повинен мати малі втрати, у противному разі ККД буде низьким. Крім того, збуджуючий вібратор у металевому хвилеводі повинен розташовуватися, як показано на Рис. 4.3, поза діелектриком. Це призводить до підвищення ККД, так як збуджувані вібратором вищі типи хвиль затухають поблизу нього і не проникають у діелектричне середовище антени.

Як діелектрик часто використовується полістирол з діелектричною проникністю  = 2,5, тому що йому легко надавати будь-якої форми. Для зменшення зовнішніх габаритів антен залежно від довжини робочої хвилі необхідно користуватися матеріалами з більш високою діелектричною проникністю. Обробка керамічних матеріалів все ж таки утруднена із-за їх крихкості. Крім того, їх міцність може виявитися недостатньою для деяких застосувань. Тому для діапазону хвиль 3060 см віддають перевагу матеріалам з великою діелектричною проникністю. Для хвиль, коротших 30 см (аж до 3 см), доцільно використовувати матеріали з меншим   (до 1,6). При цьому габарити антени задовільні, а діапазонність – краща.

Діелектричні стержневі антени поряд з самостійним застосуванням часто використовуються як елементи антенних ґраток. У нескануючих ґратках діелектричні випромінювачі розташовуються паралельно і збуджуються синфазно з необхідним амплітудним розподілом (наприклад таким, що спадає до меж ґратки). Випромінювачі працюють майже незалежно один від іншого і КСД ґратки в головному напрямку виявляється пропорційним числу елементів у системі та величині КСД одного елемента.

Використовуючи стержневі ґратки, можна отримувати більш гостроспрямовані діаграми спрямованості. Так, наприклад, ґратки з чотирьох стрижнів довжиною L = 3,40, які розташовані в горизонтальній площині на відстанях 1,50, мають ДС у горизонтальній площині шириною на рівні 0,5 за напруженістю поля (тобто на рівні 6 дБ) 6дБ = 10,6. Ґратки з 8 стрижнями забезпечують спрямованість 6дБ = 5, з 64 стрижнями –   6дБ= 0,5.

Рис. 4.7. Діелектрична прямокутна стержнева антена

У скануючих антенних ґратках діелектричні випромінювачі розташовують на більш близьких відстанях один від одного, виходячи з умови відсутності побічних головних максимумів у секторі сканування. Взаємодія близько розташованих стрижнів виявляється значною, ДС одного елемента в системі (при пасивному навантаженні інших елементів на імпеданс генераторів) розширюється в порівнянні з ДС одного стрижня і набуває сплощеного вигляду біля головного максимуму.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Які антени називають антенами біжучої хвилі? Як виготовляються антени біжучої хвилі? Чому антени біжучої хвилі часто називають антенами послідовного живлення?

- Які властивості антени біжучої хвилі відрізняють її від інших типів антен? Чому антени біжучої хвилі найчастіше розраховуються на роботу в порівняно вузькій смузі частот?

- Що таке коефіцієнт уповільнення фазової швидкості? Чому він дорівнює?

- Які є два основні режими роботи антен біжучої хвилі?

- Як визначаються спрямовуючі властивості безперервної лінії випромінюючих елементів?

- Що таке множник системи і як діаграма спрямованості антени біжучої хвилі визначається цим множником?

- Як впливає відбивання від кінця антени біжучої хвилі на ДС?

- Як залежить ДС антени біжучої хвилі від значення коефіцієнта уповільнення?

- Як визначається оптимальне уповільнення в антені біжучої хвилі, що забезпечує максимальний КСД антени? Чому в цьому разі дорівнює ширина головної пелюстки ДС антени?

- Як визначається КСД антени біжучої хвилі?

- У якому діапазоні найчастіше застосовуються діелектричні стержневі антени?

- Яким типом хвилі необхідно збуджувати діелектричну стержневу антену й чому?

- Як обирається діаметр і довжина стрижня діелектричної антени?

- Як визначаються спрямовуючі властивості діелектричної стержневої антени?

- Які чинники викликають деяку відмінність експериментальних діаграм спрямованості діелектричної антени від результатів теоретичних розрахунків і чому?

- Чому дорівнює КСД і ККД діелектричної антени та як вони визначаються?

- Які конструктивні засоби використовують для зменшення відбиття від діелектричного стрижня діелектричної антени?

- Чому не можна розміщувати збудник діелектричної антени всередині діелектрика?

- Які вимоги ставляться до характеристик діелектрика, з якого виконується стержнева антена й чому?

- Які особливості використання діелектричних стержневих антен у складі ґраток?

ЗАВДАННЯ ДО РОБОТИ

- Виміряти розміри наданих викладачем антен, що будуть досліджуватися в роботі. Розрахувати параметри антени.

- Зібрати вимірювальну установку.

- Виміряти КСХН входу в діапазоні 9-12 ГГц і визначити точки максимального узгодження. Базуючись на цьому, вибрати робочі частоти для вимірювань ДС антен. Обов'язково серед цих частот повинні бути частоти, які близькі до протилежних меж робочого діапазону.

- Виміряти ДС кожної антени в Е- та Н-площинах. Вимірювання проводити через 5.

- Побудувати графік ДС для кожної антени.

- Визначити ширину ДС на рівні 3 і 10 дБ та максимум рівня бокових пелюсток.

- Розрахувати коефіцієнт спрямованої дії кожної антени.