3. МІКРОСМУЖКОВІ АНТЕННІ РЕШІТКИ

3.1 Загальні відомості про мікросміжкові антени

Поява мікросмужкових антенних пристроїв викликана потребою в легких, тонких, конформних та дешевих антенних пристроях, які можна розміщувати на рухомих об’єктах та літальних апаратах, не порушуючи їх аеродинамічні якості. Нині створено та запатентовано велику кількість мікросмужкових одноелементних антен та антенних решіток. Є технічна  можливість створювати антени з лінійною та круговою поляризацією, а також двохчастотні антени. Мікросмужковими антенним пристроєм є плоский діелектрик незначної товщини з нанесеним з обох боків тонким мідним покриттям. На одній стороні діелектричного листа виготовлені випромінюючий елемент, ланцюги живлення, управління і узгодження. Інша металева сторона слугує екраном.

Відомо що антени, які працюють в мікрохвильовому діапазоні мають    товщину   діелектрика   від λ020μrεr до λ050μrεr де λ0 – довжина   хвилі, μr – відносна   магнітна проникність, εr – відносна діелектрична проникність діелектрика. У якості діелектрика застосовуються діелектричні матеріали з низькими втратами (тефлон, поліетилен, политетрафтороэтилен), з μr=1−1,5, εr=2−2,6. При цьому товщина антенного пристрою може змінюватись в межах від 0,794 до 3,175 мм.

Характерною особливістю більшості мікросмужкових антенних пристроїв є невелика ширина смуги частот, що не перевищує 2,5 %, і лише в деяких зразків досягає 5-7 %. Ця обставина в значній мірі обмежує їх використання. Проте такі переваги як легкість, конформність та мала товщина змушують миритися з невеликою шириною смуги частот та застосовувати ці антени на ракетах, супутниках та інших літальних апаратах.

Основними перевагами мікросмужкових антен є:

- простота конструкції, малі об'єми, маса, вартість;

- висока точність виготовлення, унаслідок чого досягається хороша відтворюваність характеристик антен;

- можливість створення не виступаючих і мало виступаючих конструкцій антен   для   літальних   апаратів,   зокрема   конструкцій,   що не змінюють їхніх характеристик міцності.

До недоліків таких антен можна віднести малу електричну міцність, трудність конструювання пристроїв, що перестроюються та зміни параметрів друкованих елементів.

Основними елементами, що створюють мікросмужкову антену, є випромінювач (антена) та пристрій збудження. У якості лінії передачі використовуються смужкові лінії. Тип смужкової лінії визначає конструктивне виконання інших елементів антени. У низькочастотній частині робочого діапазону збудження здійснюється за допомогою коаксіальної лінії або хвилеводної лінії.

Широке застосування знайшли друковані випромінювачі резонаторного типу, які побудовані на базі несиметричної смужкової лінії. Іншим типом мікросмужкових антен у друкованому виконанні є вібратори різної конфігурації та щілини, що прорізані в металевій стінці смужкової лінії передачі симетричного типу. Різновидом цих антен є плоскі стрічкові спіралі та криволінійні випромінювачі.

Смужкова лінія

Рис. 3.1. Друкована антена резонаторного типу  з лінійною поляризацією

Приклад випромінювача резонаторного типу  наведено на рис.3.1. Випромінювач складається з прямокутного стрічкового провідника 1, який розташований на тонкому діелектричному шарі 2 з провідною підкладкою 3. Збудження випромінювача проводиться смужковою лінією передачі. Для лінії передачі ця система є плоским, заповненим резонатором з втратами, які обумовлені випромінюванням. Відстань l приблизно дорівнює λ02, де λ0 – довжина хвилі в діелектрику. На краях резонатора складові поля, що є нормальними до провідної підкладки, протифазні. Складові поля, що паралельні провідній підкладці, складаючись у фазі, утворюють поле випромінювання лінійної поляризації.  Напрямок максимального випромінювання розташовано по нормалі до площини підкладки. Розмір b випромінювача може бути різним.

Для отримання поля кругової поляризації необхідні дві пари випромінюючих щілин, що розташовані перпендикулярно одна одній та які збуджуються із зсувом по фазі 90°. Для цього вибирають прямокутний випромінювач, що збуджується за допомогою смужкового провідника (рис. 3.2). Одна сторона стрічкового провідника випромінювача більше λ02 на Δ, а інша менше на цю ж величину, що забезпечує зсув по фазі 90°. Величина Δ підбирається експериментально. Збудження здійснюється смужковою лінією.

Іншим типом є дискретні випромінювачі у вигляді друкованих вібраторів та щілин. Джерелом випромінювання в цьому випадку є струм на стрічковому провіднику випромінювача. Щілинні антени є прямим аналогом хвилеводно-щілинних антен. Вони використовуються як випромінюючі елементи антенних решіток зі скануванням. За допомогою таких випромінювачів створюються антенні системи з будь-якими напрямленими характеристиками.

Смужкова лінія

Рис. 3.2. Друкована антена резонаторного типу  з полем кругової поляризації

Збудження випромінюючих елементів проводять за допомогою системи розгалужених ліній однакової електричної довжини (рис. 3.3,а). Якщо збудження здійснюється лінією з хвилевим опором Z1, то при N розгалуженнях з хвилевим опором Z2 виконується співвідношення Z1=NZ2. При великій кількості випромінювачів перед кожним розгалуженням необхідно включати трансформатор рис. 3.3,б.

a

Рис. 3.3. Схеми збудження антени

У друкованому виконанні можна побудувати майже всі елементи фидерного тракту, які використовуються для коаксіальних і хвилеводних ліній передач. Для мікросмужкових антен у якості основної фідерної лінії найчастіше використовується коаксіальна або хвилеводна лінії, яка підключена через елементи з’єднання.

Спосіб живлення є важливим при конструюванні мікросмужкових антен. Збудження антен здійснюється за допомогою коаксіального або мікросмужкового фідера. Коаксіальний фідер підводиться перпендикулярно до резонатора (рис. 3.4), центральний провідник через отвір у підкладці припаюється до верхньої смужки, зовнішній провідник з’єднується з екраном (заземленою нижньою пластиною). Узгодження фідера й випромінювача досягається добором відстані точки живлення від бічної сторони випромінювача. Зрозуміло, що за наявності узгодження досягається найбільша ефективність випромінювання. Для створення антенних решіток зручніше використовувати у якості фідерів мікросмужкові лінії. В одно точковій схемі живлення мікросмужкова лінія підводиться до відповідної точки збудження за допомогою вузького врізання, виконаного вздовж осі випромінювання або однієї з діагоналей (рис. 3.5,а).

y0

b

a

Рис. 3.4. Одноточкова схема живлення елементарного мікросмужкового випромінювача за допомогою коаксіального фідера

У разі використання двохточкових засобів живлення, точки контакту вибирають на боках випромінювача або його діагоналях на рівній відстані від центра. Серед засобів живлення прямокутних мікросмужкових випромінювачів важливим є підведення мікросмужкової лінії до одного з кутів (рис. 3.5, б). Для випадку, коли довжина резонатора дорівнює Λ2, а його ширина – Λ4, отримують хвилю, лінійно поляризовану таким чином, що вектор електричного поля направлений вздовж більш довгої осі випромінювача. При різниці довжин сумісних сторін випромінювача 10 – 15 % випромінювання має еліптичну поляризацію.

а

б

Рис.3.5. Одноточкові схеми живлення елементарного мікросмужкового випромінювача за допомогою мікросмужкової лінії: а – симетричне живлення; б – несиметричне живлення

Для квадратного випромінювача напрямок вектора поляризації збігається з напрямком діагоналі, проведеної через кут, до якого підведено живлення. Такий самий випромінювач, але з’єднаний із реактивним навантаженням, дозволяє змінювати поляризацію від лінійної до еліптичної без зміни розмірів квадрата. Реактивним навантаженням може бути вузький шлейф, підключений до однієї зі сторін випромінювача.

Розрахунок антени резонаторного  типу з лінійною поляризацією.

Дана антена представлена на рис. 3.1. Поле лінійної поляризації формується за рахунок випромінювання двох щілин, що утворюють стінки резонатора. Резонатор представляє собою напівхвильовий відрізок несиметричної смужкової лінії. Антени такого типу використовуються у якості приймальних.

При розрахунку антени передбачається, що розмір h задовольняє умові kh≺l, де k=2πλ0, λ0 – робоча довжина хвилі. Передбачається також, що розподіл поля у випромінюючій щілині відповідає розподілу поля хвилі типа Т в перерізі регулярної лінії. Щілина розглядається як лінійний випромінювач, подібно до вузької щілини в провідному екрані. Таким чином, аналіз антени резонаторного типу зводиться до аналізу звичайної щілинної антени. Поле у випромінюючій щілині антени має вигляд E=x0Ex, x≤h2. Це поле визначає магнітний струм еквівалентного лінійного  випромінювача  як IM=z02Ex, z≤b2, x0, z0  –  одиничні вектори системи координат.

Діаграма спрямованості (ДС).

ДС антени, як системи з двох еквівалентних лінійних випромінювачів лінійної поляризації, які збуджуються у фазі, має вигляд

F(θ,ϕ)=sin(πbλ−1 cosϕ)πbλ−1 cosϕcosθ cos(πlλsinθ)                      (3.1)

Перші два множники у виразі (3.1) визначають ДС еквівалентного лінійного випромінювача з лінійною поляризацією, а останній є характеристикою спрямованості системи з двох однакових випромінювачів, розташованих на відстані l один від одного.

Вхідна провідність антени.

Еквівалентна схема антени як навантаження лінії передачі представлена на рис. 3.6. Дві випромінюючі щілини антени з вхідною провідністю Y=G+jB розділені відрізком лінії завдовжки l з низьким хвилевим опором ZA. Вхідна провідність антени Yвх є результатом складання провідності щілини на вході антени (точки 1-1') і щілини, що трансформується до входу через відрізок l лінії, так що

Yвх=G+jB+YA(G+jB)+jYAtgβtYA+j(G+jB)tgβt                          (3.2)

де β – стала розповсюдження лінії, YA=1ZA. Провідність випромінювання G розраховується методом, який використовується зазвичай в теорії щілинних антен.

GОм−1=b120λ.                                       (3.3)

Реактивна частка В провідності щілини зумовлена її ємністю і розраховується по формулі

BОм−1≈lекв60Λ,                                      (3.4)

де lекв – величина, що еквівалентна довжині розімкненої на кінці смужкової лінії, яка має вхідну провідність; Λ=λεеф, де Λ – довжина хвилі у смужковій лінії; εеф – ефективна діелектрична проникність підкладки.

Рис. 3.6. Еквівалентна схема друкованої антени резонаторного типу

Антена настроєна в резонанс, якщо її вхідна провідність є дійсною величиною. З виразу (3.2) отримаємо умову резонансу:

tgβl=2YAB(G2+B2−YA2)                              (3.5)

Вираз (3.5) визначає резонансну довжину відрізку l лінії з малим хвилевим опором ZA. При цьому вхідна провідність антени Yвх=2G. Величина l є трохи менша за половину довжини хвилі в смужковій лінії.

Розрахунок мікросмужкової антени.

Розрахунок полягає у визначенні розмірів резонатора і вибору смужкової лінії для отримання заданої ширини головної пелюстки ДС (або КСД) антени. Додатково задаються вимоги до умов розташування антени та до умов роботи антени. Згідно цих вимог проводиться вибір стрічкового провідника і діелектричної підкладки антени.

По заданій характеристиці спрямованості визначається розмір b стрічкового провідника антени (рис. 3.1). При цьому передбачається, що розмір l дорівнює 0,4...0,5λ. Стрічковий провідник може мати квадратну або прямокутну форму. Від величини розміру b залежить хвилевий опір ZA несиметричної смужкової лінії, який  не може бути малим.  Зазвичай він дорівнює 10-15 Ом. Далі вибирають розмір h антени, зазвичай h<0,7λ, та матеріал діелектричної підкладки. Діелектричну проникність підкладки вибирають в межах ε=2,25...2,5.

Вибрані параметри антени дозволяють обчислити хвилевий опір ZA низькоомної несиметричної смужкової лінії та вхідну провідність випромінюючої щілини антени Y=G+jB за допомогою формул (3.3) і (3.4). За допомогою формули (3.5) визначається резонансна довжина відрізку l низькоомної смужкової лінії та вхідна провідність антени Yвх. У якості лінії передачі зазвичай вибирають несиметричну смужкову лінію з хвилевим опором Z0=50 Ом. Для узгодження антени зі смужковою лінією використовують узгоджуючий елемент у вигляді чверть хвильового трансформатора. Узгодження є трудомісткою операцією. Воно проводиться шляхом підбору узгоджуючого елементу. Узгодження тим успішніше, чим ближче вхідний опір антени до хвилевого опору лінії.

3.2 Антенні решітки з елементами резонаторного типу

Антенні решітки з випромінюючими елементами  резонаторного типу будуються у вигляді лінійок випромінювачів та совокупностей цих лінійок. При побудові лінійних антенних решіток вважають, що випромінювачі розташовані на однакових відстанях d  один від одного та збуджуються синфазна або з постійною і малою різницею фаз. Аналіз таких решіток проводиться як аналіз синфазних решіток з подальшим визначенням нахилу головної пелюстки ДС, у разі необхідності. Таке збудження передбачає для лінійних решіток одну лінію передачі. Можливо також збудження елементів решітки при рівності електричних довжин ліній передачі.

Основні співвідношення для лінійних решіток.

Характеристика спрямованості лінійної системи має вигляд

FN=n=1NAN exp[jk(n−1)d cos(θ)],                                  (3.6)

де AN - амплітуда п-го випромінювача; θ – кут, який відраховується від нормалі до решітки; N - кількість випромінювачів. При цьому передбачається, що кількість елементів резонаторного типу складає N/2. Якщо відстань між випромінювачами решітки d=λ2, тоді КСД решітки

D=(n=1NAN)2n−1NAn2.                                           (3.7)

Найбільша спрямованість решітки досягається, коли всі амплітуди рівні: An=A. Тоді КСД решітки D=N. Це випадок однорідного збудження лінійних решіток.

ДС однорідних лінійних решіток з використанням принципу перемножування ДС записується у вигляді

F(θ,ϕ)=F1(θ,ϕ) FN(θ),

де F1(θ,ϕ)  - ДС одного випромінювача;  FN(θ) – групова характеристика спрямованості решітки. ДС резонаторного елементу описується виразом (3.1). При кількості N/2 елементів в решітці N/2 групова характеристика спрямованості

FN=sin(NФ4)(N2)sinФ,

де Ф=(kdcosθ−Ф0) – зсув по фазі між полями, які створюються сусідніми елементами; Ф0 – різниця фаз при збудженні сусідніх елементів. При синфазному збудженні решітки Ф0=0.

Способи збудження елементів решітки.

При синфазному збудженні резонаторних елементів, для уникнення появи вторинних головних пелюсток в ДС, відстань між елементами решітки не повинна перевищувати λ2. Резонансне збудження решітки характеризується тим, що основне випромінювання напрямлене по нормалі до площини решітки. Основний недолік такого збудження це погане узгодження решітки з лінією передачі.

Вказаного недоліку позбавлені антенні решітки із збудженням елементів «поза резонансом» в режимі біжучої хвилі. При великій кількості елементів відбиття від кожного з них «в середньому» компенсуються, що забезпечує хороше узгодження антенних решіток. Недоліком такого збудження є відхилення напрямку основного випромінювання від нормалі до площини решітки, яке змінюється із зміною частоти. Проте при малій різниці зсуву фаз між сусідніми елементами «поблизу резонансу» це відхилення мале.

Розрахунок антенних решіток.

Розрахунок полягає у виборі кількості її елементів та розрахунку останніх при заданій спрямованості, тобто ширині головної пелюстки ДС або КСД. За основу розрахунку беруть однорідні синфазні решітки, для яких мають місце вирази (3.7) – (3.9). Розрахунок коефіцієнту підсилення решітки є наближеним, оскільки необхідно враховувати втрати в лінії передачі. Він може бути використаний для якісної оцінки вибраної схеми антени. Порядок розрахунку лінійних решіток наступний.

Для заданої спрямованості вибирають кількість N/2 елементів решітки резонаторного типу. Цю кількість вважають відповідною КСД решітки. Далі проводиться розрахунок випромінюючого елементу по методиці, викладеній раніше. Відстань d між елементами решітки вибирається рівною розміру l, який є резонансним розміром елементу. Розмір b випромінюючого елементу вибирається рівним або l, або λ для прямокутного стрічкового провідника. При великому b збудження елементу ускладнюється і приймає вигляд, показаний на рис. 3.7. При синфазному збудженні антенних решіток ДС розраховується за формулами (3.8) та (3.9) для  Ф0=0.

Стрічкова антена

Стрічкова антена

Вхід

Вхід 50

Рис. 3.7 Схеми  збудження  мікросмужкової  антени резонаторного типу з великим розміром b

При збудженні решітки в режимі біжучої хвилі кут нахилу головної пелюстки обчислюється за формулою

cosθ=[λ−(l+0,5b)]l,                                         (3.10)

де l, b –  розміри решітки.

Це дозволяє визначити зсув фаз Ф0 і використати вирази (3.8) та (3.9) для розрахунку КСД антенної решітки. Коефіцієнт підсилення антенної решітки визначається величиною КСД. За умови слабкого зв'язку випромінювача з лінією передачі коефіцієнт підсилення може бути менше на 50 % ніж сам КСД. Зазвичай втрати на випромінюванні в лінії навантажених антенних решіток вважають на рівні 10 дБ, що робить достовірним результати аналізу антен біжучої хвилі, і дозволяє отримати оптимальне підсилення. Зв'язок випромінювачів антени біжучої хвилі з лінією передачі визначається розміром b (рис. 3.8) і хвилевим опором лінії Z0. Чим менше b, тим менше стала загасання α біжучої хвилі в лінії. При цьому вважається, що стала поширення β хвилі не змінюється вздовж лінії. Чим довше антенні решітки, тим менше висота b. Для антенної структури завдовжки 20λ, висота b досягає 0,025λ.

Вхід

До

навантаження

Рис. 3.8. Лінійна решітка біжучої хвилі з друкованими елементами резонаторного типу

На практиці значення КСД плоских антенних решіток оцінюють згідно з наближеною формулою

G=32400Δθ1Δθ2,

де Δθ1,2 – ширина діаграми спрямованості у двох ортогональних площинах, θ1 і θ2 вимірюються в градусах.

3.3 Вібраторні антени в мікросмужковому виконанні

Вібраторні антени та їх різновиди широко застосовуються у якості випромінювачів в антенній техніці. Особливо широко використовуються вони як випромінюючі елементи в антенних рішітках. Смужковим вібратором є стрічковий провідник на тонкому діелектричному шарі. При використанні у складі антенних решіток мікросмужковий вібратор зазвичай розташовується над плоским провідним екраном (рис. 3.9).

Λ/2

Λ

b

w

Рис. 3.9. Лінійна антенна решітка:

 – довжина хвилі в лінії; w – ширина мікросмужкової лінії живлення; b – ширина елементарного випромінювача

Для ДС двовимірної решітки правильним буде

Fa=F0(θ, ϕ)sinNxkdx2(cosθx−ξx)sinkdx2(cosθx−ξx) sinNykdy2(cosθy−ξy)sinkdy2(cosθy−ξy) ,             (3.11)

де Nx, Ny– кількість випромінювачів уздовж осі x і кількість лінійок вздовж осі y, θx, θy– кути між осями x і y; та напрямком на точку спостереження.

У головних  площинах, тобто площинах, які проходять через головну пелюстку, cosθx=cosθy=sinθ, де θ – кут між нормаллю до площини решітки й напрямом на точку спостереження. У двовимірній плоскій решітці при відхиленні головної пелюстки в деякій площині можна вважати, що ширина головної пелюстки ДС змінюється тільки в тій же площині.

Коефіцієнт підсилення двовимірної решітки приблизно в Nx2Ny2 більший за коефіцієнт підсилення поодинокого випромінювача. Вигляд двовимірної решітки мікросмужкових випромінювачів наведений на  рис. 3.10.

Λ

b

w

Λ/2

Λ

Рис. 3.10. Двовимірна антенна решітка:

 – довжина хвилі в лінії; w – ширина мікросмужкової лінії живлення;

b – ширина елементарного випромінювача

Мікросмужкові антени та антенні решітки на їх основі мають суттєві переваги – масогабаритні параметри, інтегрування їх у загальні схеми, побудова фідерних і керуючих ланок, але шумові параметри таких антен значно гірші за параметри хвилеводних антен.

Розрахунок мікросмужкового вібратора проводять як розрахунок стрічкового вібратора з подальшим врахуванням впливу тонкого діелектричного шару (рис. 3.11). У свою чергу, стрічковому вібратору можна поставити у відповідність вібратор з круглим поперечним перетином (дротяний вібратор), який має таку ж ДС і вхідний опір. При цьому дротяний вібратор має удвічі менше поперечний розмір (рис. 3.11). Таке зіставлення отримує експериментальне підтвердження за умови, що довжина стрічкового вібратора 2L істотно більше його поперечного розміру 2d при d<<λ. В цьому випадку для розрахунку характеристик стрічкового вібратора можна використовувати результати чисельних та експериментальних досліджень тонких дротяних антен. Вплив діелектричного шару полягає в зміні довжини стрічкового вібратора, зокрема, в укороченні резонансної довжини вібратора.

Діелектричний шар мікросмужкового вібратора вибирається вельми тонким t < 0,1λ, оскільки він є лише конструктивною деталлю з малими втратами. Тому він не впливає на ДС вібратора і враховується в основному при обчисленні його резонансної довжини. Укорочення вібратора залежить від уповільнення електричних хвиль, що поширюються в плоскому діелектричному шарі завтовшки t. При t → 0 ці хвилі вироджуються в хвилю типу Т у вільному просторі.

Мікросмужковий вібратор

Еквівалентний дротяний вібратор

Рис. 3.11. Мікросмужковий та дротяний вібратори

Лінія передачі може підводитися до мікросмужкового вібратору як перпендикулярно стрічковому провіднику вібратора, так і в площині провідника. У першому випадку звичайно використовується коаксіальна лінія із симетрувальним пристроєм, як і у випадку дротового вібратора. У другому найбільш широке застосування знаходить збудження за допомогою симетричної смужкової лінії. Іноді збудження здійснюється за допомогою двухпровідної смужкової лінії. Як правило, смужкові лінії, поєднані із входом вібратора, далі за допомогою переходів з'єднуються з лініями передачі (смужковими або коаксіальними), а також з хвилеводами, які більш зручні в конструктивному відношенні й мають кращі характеристики.

3.4. Антенні решітки із друкованими вібраторними елементами

Вібраторні випромінювачі в друкованому виконанні як елементи ФАР з успіхом застосовуються в режимах прийому й передачі. Основною моделлю дослідження великих плоских ґрат є нескінченна решітка з випромінювачами, що збуджуються струмом з однаковою амплітудою та фазою, яка лінійно змінюється. Така модель дає задовільні результати для вібраторних решіток над плоским екраном уже при числі вібраторних елементів 10×10. Аналіз вібраторною антенної решітки складається в аналізі залежності вхідних опорів від кута сканування. Знаючи ці опори, вплив останніх на неузгодженість у фідерній системі антенної решітки можна мінімізувати.

Друковані вібратори в періодичній антенній решітці розміщуються в її вузлах, як правило, над провідним екраном. Друковані вібратори в складі антенної решітки можуть бути об'єднані у квадрупольні елементи (рис. 3.12). Змінюючи з'єднання вібраторів у квадруполі, можна суттєво міняти характеристики антенної решітки. Звичайно друковані вібратори передбачаються резонансними й мають розмір 2d<<λ.

Рис. 3.12. Квадрупольний елемент антенної решітки

Повний вхідний опір вібраторного елементу решітки.

Друкований вібратор як елемент нескінченної решітки залежно від розміру m, n має напругу збудження на вході, що змінюється за законом

Um,n=U0e−jmβdxe−jnαdy,                                (3.12)

де β=ksinθcosϕ; α=ksinθsinϕ; k=2π/λ; dx та dy – періоди решітки.

Оскільки решітка є періодичною структурою, поверхневий струм, що наводиться таким збудженням стрічкових провідників вібраторів, можна представити розкладанням у ряд Фур'є

Ji=m=−∞∞n=−∞∞Jm,nie−jβmxe−αny,                          (3.13)

де βm=β+2πm/dx, αn=α+2πn/dy; i – номер вібратора, який поєднує індекси m та n. Коефіцієнти Jm,ni обчислюються, якщо задано розподіл струму по вібратору. Як відомо, для вібратора резонансної довжини цей розподіл має наступний вигляд

Ji=I0id2−y2cosπx2L,                                     (3.14)

де I0i – струм на вході i-го вібратора. Тоді коефіцієнти Фур'є в розкладанні (3.13) мають вигляд

Jmni=2I0i2LdxdyJ0αndcosβmL1−2βmL/π2,                         (3.15)

де J0 – функція Бесселя нульового порядку.

Вхідний опір вібратора визначається як відношення подвоєної комплексної потужності Р на поверхні решітки в межах її елементарного осередку до квадрата модуля струму на вході вібратора

Z=2PI02=2Z02L2dxdym=−∞∞n=−∞∞Jmn21−βk/kγmn/k1−exp−jγmn2h,       (3.16)

де γmn2+βm2+αn2=k2, Z0 = 120π Ом; h – відстань від решітки до екрана.

Ряд (3.16) сходиться, і при обчисленні величини Z можна обмежитися кінцевим числом членів ряду. Знаючи вхідний опір вібратора, неважко обчислити коефіцієнт відбиття від вібратора. Він залежить від кута сканування й визначається за формулою

Γθ,ϕ=Zф−Zθ,ϕ/Zф+Zθ,ϕ,                         (3.17)

де Zф – хвильовий опір лінії живлення (фідера).

При дослідженні впливу вхідного опору вібратора на коефіцієнт відбиття, який визначає режим у лінії передачі, варто розрізняти поводження активної R та реактивної X складового опору. Як показують дослідження вібраторних решіток, ці складові мають різні залежності від кута сканування. Тому збіжність ряду (3.16) при обчисленні величин R та X вимагає роздільного розгляду. При відсутності головних додаткових пелюстків у ДС решітки для обчислення активної складової R можна обмежиться одним членом ряду (3.16), що відповідає номеру m = 0, n = 0. Обчислення реактивної складової X вимагає обліку великої кількості членів цього ряду. Детальний аналіз величин R, X залежить від конкретних розмірів антенної решітки. Однак у багатьох випадках немає необхідності знати дійсне значення повного вхідного опору Z, тому що елементи решітки погоджені відносно певного кута сканування, звичайно нормального до площини решітки. У цьому випадку становлять інтерес зміни вхідного опору при зміні кута сканування, що зменшує об'єм обчислювальної роботи.

Система двох зв'язаних вібраторів, що утворюють квадрупольний елемент решітки (рис. 3.12), збуджується напругою U0 генератора, який приєднаний до її середини. В залежності від номера (m,n) квадрупольного елемента напруга збудження змінюється за законом (3.12). Застосовуючи розкладання (3.13) та коефіцієнти Фур'є у вигляді (3.15) для i = 1,2, власні й взаємні опори Zuv вібраторів, що утворюють квадруполь, можна для u,v = 1,2 визначити як

Zuv=−Z0dxdy2I0uI0vm=−∞∞n=−∞∞JmnuJmnvdn2−k2γmn1−exp−jγmn2h.   (3.18)

Внаслідок ідентичності вібраторів приймається Z11=Z22. Ряд (3.18) сходиться, і при обчисленні величини Zuv можна обмежитися кінцевим числом членів ряду.

Вхідний опір квадруполя Z=R+jX як навантаження генератора складається із вхідних опорів вібраторів в умовах їх взаємного зв'язку, трансформованих до місця підключення генератора. Тоді із врахуванням (3.18) маємо

Z=U0I01+I02=Z12Z21−Z112cos2γl−ZA2sin2γl−2jZ11ZAcosγlsinγlZ12+Z21+2Z11sin2γl−cos2γl+2jZA−1Z12Z21−Z112−ZA2cosγlsinγ ,(3.19)

де ZA, , l – хвильовий опір, постійна поширення та довжина відрізку лінії передачі. Знаючи вхідний опір квадруполя, за формулою (3.17) можна обчислити коефіцієнт відбиття Γθ,ϕ, який визначає режим у лінії передачі квадруполя залежно від кута сканування.

Розрахунок вібраторної решітки.

Розрахунок вібратора й квадруполя як елементів решітки з обраним розміром осередку решітки складається з вибору друкованих вібраторів резонансної довжини та розмірів квадруполя з наступним розрахунком вхідних опорів відповідно до формул (3.15) і (3.18), а також коефіцієнта відбиття  лінії передачі за формулою (3.17). По  можна визначити коефіцієнт підсилення решітки. Якщо підсилення менше необхідного, то розрахунок решітки проводиться для інших розмірів.

Дослідження вібраторних решіток показало, що розмір осередку решітки є одним з основних параметрів, який визначає вхідний опір вібратора. Розмір осередку варто вибирати трохи меншим, чим треба з умови відсутності додаткових головних пелюстків ДС. Це дозволяє робити узгодження вхідних опорів вібраторів решітки в більш широкому секторі сканування. Важливим параметром є відстань h вібраторів решітки від екрана. Встановлено, що можна вибрати таке h, щоб неузгодженість вібраторів у секторі сканування в площинах E і H було однаковим. У цьому випадку мінімізується   максимальне значення КСХН у лінії передачі та виходять найкращі результати узгодження в секторі сканування. Початкове значення h = 0.5λ. У результаті узгодження можна одержати КСХН не більше двох у секторі сканування 45°.

3.5. Інші друковані випромінюючі системи

Серед нерозглянутих друкованих антен слід відзначити спіральні, а також антени інших типів, обумовлені способом збудження. Так, практичне застосування знаходять вібраторні решітки із синфазним збудженням. З'єднання вібраторів у квадруполі дозволяє формувати синфазні розкриви, ефективна площа яких практично відповідає геометричній площі розкриву. Тому, становлячи різні по площі розкриви, можна міняти ширину променя антени, спрямованого по нормалі до її поверхні. На рис. 3.13 показаний приклад квадруполя, складеного з вібраторів трикутної форми. Іншим способом синфазного збудження вібраторів є їх послідовне з'єднання з лінією передачі, подібно збудженню системи випромінювачів резонаторного типу. Послідовне збудження є досить вузькосмуговим.

Вхід

трансформатори

Узгоджувальна щілина

Рис. 3.13. Синфазні антенна решітка із чотирьох друкованих вібраторів

Також послідовне збудження вібраторних систем можна здійснити способом, що реалізується в антені Френкліна. У цьому випадку кожний вібратор антенної системи збуджує наступний вібратор так, що утворюється синфазна випромінююча система. На рис. 3.14 показаний приклад конструкції такої антени з п'ятьома вібраторними елементами, які мають ємнісний зв'язок. По такому ж принципу складаються плоскі решітки. Випромінюючі системи з резонансним збудженням є також вузькосмуговими. Напрямок випромінювання залежить від частоти.

В друкованих випромінюючих системах, виконаних у вигляді антен біжної хвилі, використовують принципи, застосовані при побудові антен у довгохвильовому діапазоні. Приклад такої антени показаний на рис. 3.15. Випромінююча структура представляє зиґзаґоподібний (хвилеподібний) стрічковий провідник, по якому поширюється біжна хвиля струму. Провідник розташований над провідним екраном, що може бути замінений резонатором. Напрямок випромінювання 0 в обчислюється по формулі

sinθ0=L−λ/d,                                        (3.20)

де L – довжина провідника; d – період структури. Для L/d = 1 кут 0 = 0 і одержуємо антену поперечного випромінювання. Якщо L/d = 2, кут 0 = 90, таким чином антена має поздовжнє випромінювання.

Елементи решітки

Лінія передачі

Діелектрик

Екран

Рис. 3.14. П'ятиелементна вібраторна решітка з резонансним збудженням

Резонатори

Стрічкові провідники

Діелектрична підкладка

Рис. 3.15. Антенна решітка біжної хвилі

Також знаходять застосування щілинні антени, збуджені смужковою лінією передачі. Щілинні антени застосовуються в тому ж діапазоні частот, що й хвилевідно-щілинні антени. На відміну від останніх щілинні антени володіють тою перевагою, що лінія передачі практично не має дисперсію. Тому частотна залежність характеристик щілинних антен менша, чим у хвилевідно-щілинних. Недоліком щілинних антен є підвищені вимоги до смужкової лінії передачі для антен великої довжини та необхідність експериментального відпрацювання її розмірів.

Щілинні випромінювачі антени прорізаються на зовнішньому провіднику симетричної смужкової лінії. Наявність щілин викликає появу в лінії передачі хвиль вищих типів, для придушення яких використаються комбінації штифтів. Довжина щілини обчислюється за формулою l=0.5λε+1 і уточнюється експериментально. Зв'язок щілини з смужковою лінією передачі регулюється зсувом щілини щодо центрального провідника лінії.

Для порівняно невеликих щілинних решіток вживаються дві схеми збудження, які показані на рис. 3.16. Схема, реалізуюча послідовне збудження щілин, показана на рис. 3.16а. Розміри, зазначені на схемі, відпрацьовані експериментально. Схема, що реалізує збудження щілин в умовах однакових електричних шляхів, показана на рис. 3.16б. У решітках великої довжини щілини збуджуються біжною хвилею у лінії живлення. Можливо також збудження щілин у режимі стоячих хвиль. Спрямовані характеристики щілинних решіток визначаються як і для хвилевідно-щілинних антен.

Щілини

Щілини

Центральний провідник лінії

Центральний провідник лінії

Рис. 3.16. Схема збудження багатощілинної антени трьохстрічковою симетричною смужковою лінією

Щілинна антена, збуджувана смужковою лінією, зручна для частотного сканування. Для збільшення різниці фаз між сусідніми щілинами зі зміною частоти в смужковій лінії можна розташувати пристрої, що збільшують її електричну довжину, зокрема, використати центральний зиґзаґоподібний провідник смужкової лінії. Електрична довжина між щілинами може становити кілька довжин хвиль. Таким чином, можна одержати ширококутне сканування. У трьохсантиметровому діапазоні довжин хвиль отриманий кут сканування до 60° при зміні частоти на 5 %.

# КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

- Які існують види одиночних мікросмужкових випромінювачів?

- В чому полягають переваги мікросмужкових антен?

- Які способи живлення поодиноких мікросмужкових випромінювачів?

- Яким чином досягається узгодження мікросмужкового випромінювача з фідером?

- В чому полягає розрахунок поодинокої мікросмужкової антени?

- Які антенні решітки називаються лінійними?

- Як здійснюється збудження антенних решіток з випромінюючими елементами  резонаторного типу?

- В чому полягає розрахунок антенних решіток з випромінюючими елементами  резонаторного типу?

- Що таке рівноамплітудні, лінійно-фазні, синфазні антенні решітки?

- Як пов’язана ширина головної пелюстки з розмірами антенної решітки?

- У чому полягають фізичні причини розширення головної пелюстки при її відхиленні від нормалі?

- Як пов’язані КП елементарного випромінювача й антенної решітки на його основі?

- Які недоліки та переваги антен на основі мікросмужкових випромінювачів?

- Як впливає діелектричний шар на конструкцію мікросмужкового вібратора?

- Як збуджується мікросмужковий вібратор?

- Які застосовуються конструкції антенних решіток з друкованими вібраторними елементами?

- Як визначається вхідний опір вібраторного елемента решітки?

- Як виконується розрахунок вібраторної решітки?

- Які друковані випромінюючі системи застосовуються, що визначаються типом збудження?

# ЗАВДАННЯ  ДО  РОБОТИ

- Зібрати схему для вимірювання КСХН антен.

- Провести вимірювання КСХН для всіх антен у всій смузі частот.

- Порівняти мінімальні значення КСХН і їх частоти для антен 1 та 2.

- Зібрати схему для вимірювання ДС антен.

- У всій смузі частот для антен 1 та 2 провести виміри потужності, яку вони приймають при їх перпендикулярній орієнтації щодо осі випромінювання випромінюючої антени. Знайти частоти максимумів потужності й порівняти з частотами мінімумів КСХН.

- Провести виміри для відкритого кінця прямокутного хвилеводу і всіх мікросмужкових антен і порівняти КП, вважаючи, що відкритий кінець хвилеводу має КП 6–7 дБ.

- На частоті 9 ГГц провести виміри ДС всіх антен у двох ортогональних площинах.

- Визначити ширину основної пелюстки та рівень бічних пелюсток для всіх видів антен.

- За експериментальними даними розрахувати плоскі КСД кожної з антен.

- Порівняти оцінки КСД і КП для всіх мікромужкових антен.

- Виміряти напрями основної пелюстки та її ширину для всіх видів решіток для 3 частот. Зробити аналіз залежності ширини ДС від кута напряму основної пелюстки.