1. АНТЕННІ РЕІШІТКИ

# 1.1 Класифікація антенних решіток

Для формування гостроспрямованого випромінювання потрібно використовувати антену, розміри якої набагато більші, ніж довжина хвилі. Така антена є системою випромінювачів, між якими розподіляється потужність генератора. Поля випромінювачів інтерферують у просторі. В одних напрямках сумарне поле підсилюється, в інших - послаблюється. Результуюча діаграма спрямованості системи залежить від розташування випромінювачів у просторі та від амплітуди й фази струмів у цих випромінювачах.

Виділяють безперервні та дискретні системи випромінювачів. Безперервна - це така система, у якій випромінювачі розташовані безперервно уздовж деякої лінії, поверхні або в деякому об'ємі. Одиничну антену можна розглядати як безперервну систему елементарних випромінювачів.

Група випромінювачів, розташованих на деякій відстані один від одного, утворюють дискретну систему, яку часто називають антенними решітками. Елементами антенних решіток можуть бути одиничні випромінювачі (наприклад, симетричні вібратори, щілинні, діелектричні, спіральні антени), або складні антени, що, у свою чергу, складаються з ще простіших частин.

Антенні решітки залежно від способу розміщення випромінювачів у просторі поділяють на лінійні, поверхневі та об'ємні. Найбільш широко використовують: з лінійних решіток - прямолінійні, дугові, кільцеві; з поверхневих - площинні, циліндричні, сферичні й конічні. Об'ємні решітки застосовуються обмежено.

Якщо відстань між сусідніми випромінювачами уздовж лінії, на якій вони розташовані, є величиною сталою, антенні решітки називаються еквідистантними, якщо ця відстань змінюється за деяким законом або випадково - решітки є нееквідистантними.

Якщо амплітуди струмів, що течуть у кожному з елементів системи випромінювачів, однакові, то система називається рівноамплітудною. Якщо в системі уздовж лінії, на якій розташовані випромінювачі, фази струмів змінюються за лінійним законом, то така система є лінійно-фазною, якщо фази всіх елементів однакові, то система - синфазна.

У разі, коли головна пелюстка діаграми спрямованості орієнтована перпендикулярно лінії, на якій розташовані випромінювачі, дискретні й безперервні прямолінійні системи називаються системами поперечного випромінювання. Якщо головна пелюстка орієнтована уздовж лінії випромінювачів, то це є системи поздовжнього або осьового випромінювання. У системах нахиленого випромінювання головна пелюстка утворює кут з цією лінією.

На практиці часто використовують антенні решітки, що складаються з ідентичних та однаково орієнтованих  у просторі випромінювачів, тобто ДС усіх випромінювачів збігаються. Амплітудна ДС системи таких випромінювачів визначається у вигляді

fθ,ϕ=F0θ,ϕfcθ,ϕ,                                 (1.1)

де θ і φ – полярні координати деякої точки в дальній зоні, у якій вимірюється поле; F0(θ, φ) - діаграма спрямованості одиничного елемента решіток. Функцію fcθ,ϕ називають множником системи або множником решіток. Він описує інтерференцію сферичних хвиль, що збуджуються елементами системи. При створенні гостроспрямованих антен взагалі прагнуть, щоб у певному напрямку поля окремих елементів складалися синфазно або майже синфазно, але в інших напрямках ці поля мають компенсувати одне одного.

Рівняння (1.1) є математичним виразом теореми множення ДС, яка формується так: діаграма спрямованості системи ідентичних і однаково орієнтованих у просторі випромінювачів є добуток діаграми спрямованості одиничного випромінювача, що створює систему, на множник системи, який являє собою діаграму спрямованості такої ж системи, але утвореної з абсолютно неспрямованих випромінювачів. Слово "такої ж" означає, що число випромінювачів, їх розташування в просторі, амплітуди й фази струмів (полів) системи неспрямованих випромінювачів такі, як і в системи спрямованих випромінювачів. Теорема множення ДС значно спрощує обчислювання антенних решіток, тому що дозволяє замінити сумування великої кількості членів обчислюванням добутку двох співмножників.

# 1.2 Прямолінійні антенні решітки

Припустимо, що випромінювачі розташовані вздовж деякої прямої лінії. Цю лінію будемо називати віссю решітки. Координату вздовж цієї осі позначимо z.

Для таких решіток можна записати множник системи у вигляді

fcθ,ϕ=n=1Nanexpjψсexpjkzсcosθ,                  (1.2)

де θ - кут між віссю z та напрямком поширення хвиль.

N

• M

n

L

θ

2

1

Рис. 1.1. Прямолінійні еквідистантні антенні решітки

Якщо прямолінійні решітки є еквідистантними ( zn = (n-1) d ), рівноамплітудними ( а1 = а2 = … = аn = aN =1 ) та рівнофазними ( ψ0 = 0, ψ1= -ψ; … ; ψn = - (n-1) ψ;  … ; ψN = - (N-1) ψ ), де ψ - зсув фази між струмами сусідніх випромінювачів, то множник решіток буде мати вигляд

fcθ=sin0,5Nkdcosθ−ψsin0,5kdcosθ−ψ.

Часто користуються нормованим виразом для множника решіток

Fcθ=fcθN.                                    (1.3)

Вираз (1.3) є рівнянням деякої поверхні обертання відносно осі решіток. Аналіз можна спростити, якщо ввести узагальнену кутову координату

u=0,5Nkdcos(θ)−ψ/kd.                              (1.4)

З урахуванням (1.4) множник решіток дорівнює

Fcu=sin uNsinuN.                                        (1.5)

Величина ψ/d дорівнює зсуву фази струмів, що збуджують систему, на одиницю довжини решіток. Припустимо, що ця величина є коефіцієнтом фази k' для певного уявного фідера, який забезпечує живлення всіх випромінювачів. Довжина хвилі в цьому фідері дорівнює Λ. Так як довжина відрізка фідера між сусідніми випромінювачами дорівнює d, дістаємо

ψ=k'd=2πΛ.                                            (1.6)

Відношення k'/k можна розглядати як коефіцієнт сповільнення хвилі у фідері:

ξ=k'/k=λ/Λ=ψ/kd.                                     (1.7)

Ураховуючи (1.6) і (1.7), можна перетворити (1.4) до вигляду

n=0,5Nkdcosθ−ξ=0,5kLcosθ−ξ,

де L = Nd - еквівалентна довжина антенних ґраток. При визначенні цього параметра припускається, що кожному випромінювачу відповідає відрізок довжиною d уздовж осі z.

Розглянемо функцію |Fc(u)|. Це періодична функція з періодом, який дорівнює Nπ. На рис. 1.2 зображений графік цієї функції для N = 7. На ньому можна відзначити характерні напрямки головних пелюсток (головні максимуми), де функція |Fc(uгол)| досягає максимальних значень, і тому антенні решітки випромінюють найбільш спрямовано. Узагальнену кутову координату для цих напрямків можна визначити, прирівнюючи до нуля знаменник  функції |Fc(u)|, що, у свою чергу, приводить до умови

uгол=mNπ; m=0; ±1; ±2; ... .                     (1.8)

У цих точках |Fc(u)| = 1. Число m визначає порядок пелюстки. Співвідношення (1.8) означає, що в напрямку будь-якої головної пелюстки поля випромінювання двох сусідніх випромінювачів відрізняються фазою на ціле число разів 2π. Отже, поля усіх випромінювачів у цьому напрямку синфазні, вони додаються арифметично.

Через те що при великих N функція sin(u) змінюється значно швидше, ніж sin(n/N), то наближено можна вважати, що бокові пелюстки відповідають екстремальним значенням чисельника виразу (1.6), тобто умові sin(u) = ±1, або

u=2m+1π2 ;           m = 1, 2, … .

Fcu

m = -1                                         m = 0                                 m = 1

-Nπ               - Nπ/2                                       Nπ/2                Nπ

umin                                                                                                                                       umax

## Область дійсних кутів

Рис. 1.2. функція множника решіток

Напрямки, у яких випромінювання відсутнє, називаються напрямками нулів ДС. Вираз (6.5) дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю. Цьому випадку відповідає  умова

u = mπ .

Тут m = ±1, 2, … , але при цьому m ≠ pN ( р - ціле число) тому, що умові    m = pN відповідають не нулі, а головні пелюстки. Між двома сусідніми головними пелюстками знаходяться (N−1) нулів і (N−2) бокових пелюсток.

Умови, що визначають напрямки головних пелюсток та нулів, можуть бути подані у вигляді

cosθгол=mλd+ξ;              m = 0, ±1, ±2, … ;

cosθбок=2m+1λ2L+ξ;        m = 0, ±1, ±2, … ;

cosθ0=mλL+ξ;                      m = 0, ±1, ±2, … .            (1.9)

Кут θ може змінюватися в межах  0 ≤ θ ≤ 180°. Область кутів, де |cos θ| ≤ 1, прийнято називати областю дійсних кутів, або областю видимості. Умові | cos θ | > 1 відповідає область уявних кутів, або область невидимості. При розрахунках ДС практичний інтерес викликає лише той інтервал значень u, що відповідає області дійсних кутів θ.

З (1.9) випливає, що межам області дійсних кутів відповідають значення узагальненої кутової координати: umax = 0,5kL(1−ξ) і                   umin = 0,5kL(1+ ξ). Довжина інтервалу видимості  umax− umin= kNd = kL.

Антенні решітки формують стільки головних пелюсток, скільки є чисел m, при яких |cos θгол | ≤ 1. Звичайно потрібно, щоб утворювалася одна, так звана основна головна пелюстка, тобто щоб інші, так звані побічні головні пелюстки, були відсутні. Для цього треба задовольнити нерівності |cos θгол| > 1 для пелюстки порядку - (m+1) і |cos θгол| < −1 для пелюстки порядку - (m−1). Тому умова єдиності головної пелюстки має вигляд

dλ<11+cosθгол.                                       (1.10)

Якщо ξ < 1, то завжди уздовж ґраток поширюється так званий  промінь нульового порядку, що звичайно й використовується при роботі антени. З (1.9) маємо для нього:

cosθгол=ξ,

а умова єдиності набуває вигляду

dλ <11+ξ.

Ураховуючи (1.6) і (1.7), рівняння (1.3) можна переписати у вигляді

Fcθ=sinN2kdcosθ−cosθголNsinkd2cosθ−cosθгол.

Через те що функція Fc(θ) визначає поверхню обертання відносно осі ґраток, головна пелюстка утворює конус (точніше конічну лійку), кут при вершині якого дорівнює 2 θ гол :

θгол=arccos(ξ).

Товщина "стінок" лійки буде тим меншою, чим більшою буде довжина антени, тобто чим більша величина Nkd.

# 1.3 Сканування антенних решіток

Використання антен для визначення напрямку на джерела випромінювання й для дослідження розподілу багатьох джерел у навколишньому просторі ставить задачу оперативного управління формою характеристики спрямованості й, зокрема, задачу сканування, тобто переміщення променя антени в просторі. Сканування може проводитися трьома способами:

1. Механічним, що реалізується обертанням усієї антени й тому характеризується найбільшою інерційністю.

2.Електромеханічним, при якому за допомогою електродвигунів або електромагнітів здійснюється механічне переміщення одного чи декількох елементів антени, що приводить, у свою чергу, до нахилу еквіфазної поверхні поля в нерухомому розкриві. Цей спосіб хоч і є більш швидким, ніж перший, однак також не задовольняє сучасні потреби щодо швидкості огляду простору й не забезпечує можливості одночасного слідкування за декількома об'єктами, що швидко рухаються.

3. Електричним або електронним (забезпечує найбільшу швидкість огляду), при якому амплітудно-фазовий розподіл збудження поля в нерухомому розкриві антени регулюється за допомогою електронних керувальних пристроїв, наприклад феритових або напівпровідникових фазозсувачів і комутаторів. Швидкість сканування тут обмежена інерцією, що пов'язана зі сталими часу електричних кіл, причому ця інерція на декілька порядків менша механічної інерції обох попередніх способів. Електронне сканування, як правило, реалізується в багатоелементних антенних системах - антенних решітках.

Одномірне сканування можна здійснювати за допомогою як поверхневих, так і лінійних антенних решіток. Якщо для сканування використовуються прямолінійні еквідистантні антенні решітки, то орієнтація головної пелюстки ДС визначається за формулою (1.9).

Коефіцієнт сповільнення m' = ψ/kd і орієнтацію головної пелюстки можна при незмінній робочій довжині хвилі генератора λ регулювати, змінюючи, наприклад за допомогою фазозсувачів, зсув фази ψ між сусідніми випромінювачами ( так зване фазове сканування ).

З формули (1.9) видно, що орієнтацію головної пелюстки можна регулювати, змінюючи робочу довжину хвилі ( або частоту ) генератора. Це частотне сканування. При  m = 0 ( промінь нульового порядку ) частотне сканування можна здійснювати тільки, якщо ξ залежить від частоти, тобто якщо для живлення антенних ґраток використовувати лінію з дисперсією.

Щоб головна пелюстка порядку m сканувала в межах усієї області дійсних кутів (−90˚ ≤ θгол ≤ 90˚) необхідно змінювати частоту або сповільнення в певних межах. Якщо змінити частоту або сповільнення в більш широких межах, то в області дійсних кутів може з'явитися сусідня головна пелюстка порядку m+1 або m−1.

Сектором сканування називається область дійсних кутів, у межах якої сканує головна пелюстка. Умову єдиності можна записати у вигляді (1.10) з заміною θгол  на θс, де θс - межа симетричного сектора сканування. Якщо сектор сканування не симетричний відносно нормалі до антени, то під θс треба розуміти більшу за абсолютним значенням величину.

При синфазному збудженні прямолінійних ґраток головна пелюстка орієнтована за нормаллю до поверхні розкриву, а ширина головної пелюстки визначається формулою

2θ0,5 ≈ 0,89 λ / L [рад] = 51 λ / L [град].

При відхиленні головної пелюстки від нормалі вона розширюється за законом 1 / cosθгол, що обмежує сектор сканування пелюстки. Щоб уникнути цього використовують непрямолінійні ( дугові, кільцеві тощо ) решітки або декілька прямолінійних ґраток, кожна з яких працює в певному секторі сканування. При відхиленні пелюстки від нормалі порушується також його симетрія відносно напрямку θгол.

Оскільки на ДС антенних ґраток впливає спрямованість одиничного випромінювача, що утворює решітки, то в залежності від форми ДС випромінювача при скануванні можуть спостерігатися додаткові спотворення головної пелюстки, наприклад зміщення θгол. При скануванні ширина пелюстки не повинна перевищувати задану величину. Найбільшу ширину пелюстки в межах сектора сканування для рівно амплітудних синфазних антенних ґраток можна записати у вигляді

2θ0,5=0,89λNdsinθc.                            (1.11)

З формул (1.10) і (1.11) дістаємо відношення

N≥0,891+cosθc2θ0,5sinθc.                          (1.12)

Чим вужча пелюстка й чим більший сектор сканування, тим більшим повинне бути число випромінювачів антенних решіток.

Формула (1.12) справедлива, якщо випромінювачі антенних решіток ізотропні. Якщо ж вони спрямовані, то можна збільшити відстань d між сусідніми випромінювачами, і таким чином зменшити загальну чисельність випромінювачів N.

Електричне сканування може проводитися з великою кутовою швидкістю. При цьому інколи спотворюється ДС. Дійсно, якщо період сканування залежить від часу поширення хвилі від одного кінця до другого, то при скануванні розподіл фаз у розкриві не буде "встигати" установлюватися за лінійним законом. Відхилення зміни фази від лінійного закону й приводить до спотворення ДС. Таким чином, миттєва ДС буде відрізнятися від статичної ДС при відсутності сканування.

Якщо фазові спотворення стають такими великими, що фаза в розкриві змінює знак, то ДС має більше однієї головної пелюстки. Частота сканування, при якій ДС розділяється на декілька головних пелюсток називається критичною. Щоб ДС не спотворювалася, частота сканування повинна бути набагато меншою за критичнуу. При цьому відхилення закону розподілу фази від лінійного буде меншим максимально допустимого значення Δψmax.

Допустиму частоту сканування в секторі 2θс, симетричному відносно нормалі до антени, можна визначити за формулою

ΩДОПω=Δψmax2πλ2L2cos2θc,

де ω - робоча частота генератора; λ - робоча довжина хвилі.

# 1.4 Фазовані антенні решітки

Є три способи електричного сканування: 1) фазовий спосіб - через регулювання тільки фазових зсувів збудження елементів ґраток; 2) амплітудний спосіб - через комутацію парціальних діаграм спрямованості в багатопроменевій антенній системі; 3) частотний спосіб - фазові зсуви у випромінювальних елементах ґраток регулюються через зміну частоти коливань.

Фазовані антенні решітки ( ФАР ) - це найбільш поширений клас антенних решіток, який дозволяє утворювати скануючі антенні системи як середніх, так і великих електричних розмірів. Відрізняють активні та пасивні ФАР. В активних фазованих решітках ( АФАР ) кожен елемент збуджується від окремого фазованого генератора або підсилювача потужності. Вони також мають перемикач приймання-передавання з каскадами, що здійснюють перетворення частоти й попереднє підсилювання прийнятих сигналів. Усі ці елементи утворюють приймально-передавальний модуль АФАРҐ. Модуль повинен мати невеликі поперечні розміри (0,6λ - 0,7λ), які припускають його розміщення в межах площини розкриву, що припадає на один елемент решіток. Модуль АФАР часто виконують за технологією інтегральних кіл на основі мікросмужкових ліній передачі й мікросмужкових випромінювачів. Безсумнівними перевагами АФАР є висока технологічність, надійність конструкції багатоелементної системи й кардинальне скорочення довжини НВЧ трактів між випромінювачами та приймально-передавальною апертурою.

У пасивних ФАР усі випромінювачі збуджуються від загального генератора ( або працюють на загальний приймач ). Тому невід'ємною частиною пасивної ФАР є розподільник потужності між елементами решіток.

Схеми побудови ФАР можна розділити: 1) на схеми розподілу потужності оптичного (квазіоптичного, просторового) і закритого (фідерного) типів; 2) схеми включення фазозсувачів – послідовного, паралельного та змішаного типів; 3) схеми збудження – реактивні ("жорсткі") і узгоджені ("м'які"), які відрізняються тим, що у вузлах реактивних схем відгалужування хвилі утворюється простими розподільниками потужності (трійниками), а у вузлах узгоджених схем – розподільниками потужності з відгалужуванням відбитої хвилі до поглинального навантаження (спрямованими відгалужувачами); 4) схеми з плавною і дискретною (комутаційною) зміною фази.

Просторове живлення полягає в тому, щоб енергія до антенних решіток поступала від випромінювача, наприклад рупора. Відрізняють ФАР з оптичним типом живлення лінзового (рефракційного) і відбивного (рефлекторного) видів. У першому випадку (рис. 1.3,а) використовуються дві антенні решітки: збиральна і випромінююча (розглядається режим передачі). Випромінювачі обох ґраток попарно з'єднані лініями передачі через прохідні фазозсувачі. Дві решітки й фазозсувач утворюють аналог лінзи. Для того щоб перетворити сферичну (або циліндричну) хвилю на плоску, треба передбачити певну затримку фази у фазозсувачах або використати додаткові лінії затримки. Величина затримки фази для будь-якого випромінювача визначається за формулою

Δψx,y=kx2+y2+R2−R,

де x i y – прямокутні координати випромінювача (початок координат у точці 0; вісь 0y перпендикулярна площині аркуша); R – фокусна відстань лінзи; k – хвильове число.

Фазозсувач                       Фазозсувач

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

КЗ

Випромінювач                                                                                                                     Опромінювач

Збиральні решітки     Випромінюючі                                       Випромінюючі

решітки                                                     решітки

а                                            б

Рис. 1.3. Схеми просторового живлення антенних решіток з фазовим скануванням: а – лінзовий вид; б - відбивний вид

ФАР за відбивною схемою (рис.1.3,б) складається з опромінювача та приймально-передавальних ґраток, кожний елемент яких має відбивний фазозсувач. Між випромінювачами й фазозсувачами можуть бути включені додаткові лінії затримки для вирівнювання електричної довжини шляхів сигналів, які проходять через різні елементи ґраток, і для утворення початкового розподілу фази.  У відбивної ФАР випромінювачі виконують подвійну функцію: 1) збирають потужність, що йде від опромінювача;                             2) перевипромінюють її в потрібному напрямку після фазування. За принципом дії відбивна ФАР еквівалентна дзеркальній антені з електричним керуванням фазою коефіцієнта відбиття різних ділянок поверхні.

До переваг обох схем оптичного живлення належать порівняна простота конструкції при великій чисельності елементів ґраток, зручність в керуванні формою розподілу амплітуди в розкриві через підбір форми діаграми спрямованості опромінювача, а також можливість використання складних моноімпульсних опромінювачів для утворення сумарно-різницевих ДС на радіолокаційних станціях з автоматичним кутовим супроводом цілей. Недоліком схем оптичного живлення є збільшення розмірів порівняно з закритим трактом, оскільки відношення фокусної відстані R до розміру розкриву L звичайно знаходиться в межах   0,5≥R/L≥1. Крім того, в оптичних схемах частина потужності опромінювача не перехоплюється збиральними решітками, що приводить до зростання бокового випромінювання та зменшення загального коефіцієнта використання поверхні антени.

За конструкційними ознаками відбивна ФАР має ряд переваг у порівнянні з лінзовою. Це легкий доступ до кожного фазозсувача із заднього боку ґраток, що спрощує монтаж та експлуатацію системи. Крім того, відбивні фазозсувачі простіші за конструкцією, ніж прохідні. З другого боку, перевагами лінзових ФАР відносно відбивних є:                     1) можливість роздільної оптимізації збиральних та випромінюючих ґраток; 2) відсутність перекриття розкриву опромінювачем і реагування ґраток на опромінювач.

При проектуванні схем оптичного розподілу потужності ФАР успішно використовуються розрахункові методи й способи оптимізації опромінювачів, що розроблені для лінзових і дзеркальних антен.

# 1.5 Дослідження фазованих антенних решіток

Для розуміння суті процесів, що відбуваються у ФАР, розглянемо найпростіший приклад - лінійну еквідистантну ФАР з просторовим оптичним живленням за схемою відбивного виду (рис.1.4). Як фазозсувачі використовуються відрізки стандартного прямокутного хвилеводу з короткозамкненими поршнями, як опромінювачі - відкритий кінець хвилеводу (ВКХ), розташований на відстані R від розкриву ФАР. Для розширення ДС опромінювача в Н-площині застосовується хвилевод, зрізаний на клин, з розприскувачем, який забезпечує розширення ДС на половинній потужності до 120˚.

Положення поршня визначає затримку хвилі фазозсувачем. Через те що хвиля проходить у фазозсувачі подвійний шлях від розкриву до короткозамкнутого (КЗ) поршня, внесена фазова затримка дорівнює:

Фі = 2 kвri ,

де kв=2π/Λ - стала поширення хвилі у хвилеводі; ri - глибина занурення поршня.

Принципи формування ДС і управління положенням променя розглянемо при роботі ФАР на передачу. Для установлення головної пелюстки ДС у заданому напрямку θ0 потрібно забезпечити когерентне (синфазне) складання полів, які випромінюються усіма випромінювачами в даному напрямку. Задача розв'язується через установлення потрібних фазових затримок у кожному з фазозсувачів.

ri

4

ai                                                           3

2

R                                                                  1

0

-1

d				          -2

-3

-4

r0

Рис. 1.4. ФАР з просторовим живленням за відбивною схемою

Задача розв'язується у 2 етапи. На першому проводиться перетворення сферичного фронту хвилі опромінювача ФАР на плоский (у випадках поверхневих ФАР), або лінійний, як у нашому прикладі. Тобто здійснюється фокусування ґраток через вирівнювання оптичних шляхів усіх променів, які йдуть від опромінювача. Умовою фокусування для розглянутої ФАР буде рівняння

kai+2kвri−kR+2kвr0=0,

де k=2π/λ, kв=2π/Λ, Λ=λ/1−λ/2а2- довжина хвилі у хвилеводі; ri – шлях, що проходить хвиля в і-му опромінювачі від розкриву до КЗ-поршня, ai – відстань від опромінювача до розкриву і-го випромінювача ФАР.

При задоволенні цієї умови фаза електромагнітної хвилі, що випромінюється центральним елементом, і поверхня розкриву будуть синфазними. Для забезпечення синфазності розкриву необхідно змістити КЗ-поршні фазозсувачів відносно положення поршня в центральному елементі на величину Δrki , яка визначається виразом

Δrki=ri−r0=−k2kbai−R=−ai−R2λΛ,                   (1.13)

де ai=R2+id2- відстань від опромінювача до розкриву і-го випромінювача ФАР. Після підстановки розподілу фази, який дорівнює

ΔΦki=Δrki2kв=−kai−R,

решітки стають синфазними й головний максимум ДС спрямовується вздовж нормалі до розкриву.

На другому етапі для відхилення променя на потрібний кут на решітках необхідно встановити фазовий розподіл, який змінюється за лінійним законом, що забезпечує орієнтацію фронту хвилі, яка  випромінюється, в напрямку  θ0 :

ΔΦΛi=ikdsinθ0=kв2ΔrΛi,

звідки

ΔrΛi=ikdsinθ02kв.

### Тоді результуючий розподіл фази становить

Фі = Δфki  + ΔΦΛi = −k (ai − R + іdsinθ0).

Як випливає з виразу (1.13) потрібний розподіл фази може бути встановлено через зміщення КЗ-поршнів на величину

Δri=Φi2kв=−k2kвai−R+jdsinθo.

На практиці при управлінні положенням променя ФАР установлення потрібного розподілу фази здійснюється із "скиданням" - відніманням від розрахованого значення фазової затримки, кратної 2π. При використанні аналогових хвилеводних фазозсувачів фазовий зсув, кратний 2π, виникає при проходженні електромагнітної хвилі в хвилеводі шляхом, кратним Λ/2 (Λ/2 - до поршня і Λ/2 - назад). Загальний шлях Λ відповідає зміні            фази на 2π.

# КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

- Для чого використовуються антенні решітки?

- Описати принцип роботи антенної решітки.

- Які системи випромінювачів називаються безперервними, які – дискретними?

- Які антенні решітки називаються лінійними, поверхневими, об'ємними?

- Що таке рівноамплітудні, лінійно-фазні, синфазні антенні решітки?

- Що таке еквідистантні та ніеквідистантні антенні решітки?

- Що таке системи поперечного, поздовжнього і нахиленого випромінювання?

- Сформулюйте теорему множення ДС.

- Що таке множник системи або множник решіток?

- Що таке головні пелюстки та нулі антенних решіток?

- Що таке області видимості й невидимості?

- Сформулюйте умову єдиності головної пелюстки.

- Що таке синфазні системи?

- Що таке системи нахиленого випромінювання?

- Перелічите типи сканування антенних решіток.

- Що таке сектор сканування?

- Що таке найбільша (критична) частота сканування?

- Які антенні решітки називаються фазованими?

- Які фазовані антенні решітки називаються активними, які – пасивними?

- Перелічите типи побудови фазованих антенних решіток.

- Опішить принципи роботи фазованих антенних решіток рефлекторного та рефракційного типів.

- Перелічите переваги й недоліки схем оптичного живлення фазованих антенних решіток.

# ЗАВДАННЯ  ДО  РОБОТИ

- Для положення опромінювача R=0,5, 0,75L і L розрахувати положення КЗ-поршнів фазозсувачів для здійснення поперечного випромінювання.

- Розрахувати зсув КЗ поршнів для обертання площини випромінювання ґраток на кут (−30º, −20º, −10º, 0, 10º, 20º, 30º).

- Встановити положення КЗ-поршнів, розрахованих згідно з даними завдання 1, виміряти ДС, ширину головної пелюстки, рівні бокових пелюсток.

- Перестроїти КЗ-поршні згідно з даними завдання 2. Виміряти ДС, ширину головної пелюстки, рівні бокових пелюсток праворуч та ліворуч від головної пелюстки.

- Виміряти ДС опромінювача і відкритого кінця хвилеводу та множник ґраток. Порівняти ДС, розраховану згідно з теоремою множення ДС, з експериментальними даними.

- Виміряти КП антени в усіх випадках.

- Порівняти ширину головної пелюстки з результатами розрахунків.