2. ХВИЛЕВОДНО-ЩІЛИННІ АНТЕННи

2.1 Щілинні антени. Принцип двоїстості

Щілинна антена являє собою прорізаний у металевій поверхні (хвилеводу або резонатора) отвір (один чи декілька), який збуджується джерелом електромагнітних коливань. Найбільш поширені антени у вигляді прямокутних вузьких щілин шириною (0,03 ÷ 0,05) Λ і довжиною близько половини довжини хвилі Λ/2.

В основу теорії щілинних антен покладено принцип двоїстості, який виникає із взаємозв'язку між електричними та магнітними полями. Κористуючись ним, для аналізу щілинних антен можна застосувати основні положення теорії електричних вібраторних антен.

Принцип двоїстості можна сформулювати таким чином: розв'язання рівнянь Максвелла для магнітного вектора поля, знайденого при заданих для цього вектора граничних умовах, має той самий вигляд і для  електричного вектора поля при таких же граничних умовах, але заданих по відношенню до електричного вектора. Принцип двоїстості випливає з симетрії рівнянь Максвелла для простору, вільного від джерел:

rot {H=jωε {E,	 	rot {E=−jωμ {H.

Якщо в необмеженій площині прорізати вузьку щілину, довжина якої дорівнює половині довжини хвилі, і до її середини підвести від генератора живлення певної частоти, то в щілині утворяться стоячі хвилі, як результат відбиття електромагнітних хвиль від крайніх граней. Характерно, що в даному випадку магнітне поле півхвильового вібратора подібне електричному полю щілинної антени:

- магнітне поле півхвильового вібратора розташоване в площині, перпендикулярній до його осі, воно не має тангенціальної компоненти на поверхні вібратора; електричне поле щілинної антени розташоване в площині, перпендикулярній до широкої стінки щілини, не маючи на ній поздовжньої компоненти;

- магнітне поле півхвильового вібратора максимальне в середині вібратора й дорівнює нулю на його кінцях; електричне поле щілинної антени максимальне в середині щілини й зменшується до нуля на її краях.

Звідси випливає, що щілинна антена так, як і вібраторна, здатна випромінювати електромагнітні хвилі. Різниця в тому, що площини, у яких розташовані електричні й магнітні поля, у цих двох випадках різні. Якщо вертикальний вібратор випромінює вертикально-поляризовані хвилі, вертикальна щілина збуджує горизонтально-поляризовані хвилі. Τому вібраторні антени називаються електричними, а щілинні - магнітними.

I             H                                    U             E

Рис. 2.1. Аналогія між щілинною та вібраторною антенами

Принцип двоїстості дозволяє, знаючи електричні параметри металевого вібратора, визначити електричні параметри щілинного аналога, і навпаки.

Процес випромінювання щілинної антени можна подати й таким чином: щілина збуджується за умови, що вона перерізає лінії струму провідності; струм у щілині перетворюється в струм зміщення, який, у свою чергу, збуджує електромагнітні хвилі з магнітним полем, перпендикулярним до ліній струму зміщення і тому спрямованим уздовж осі щілини.

Якщо вздовж металевої поверхні тече струм, а щілина розташована так, що перерізає лінії струму, то на окрайках щілини виникають змінні заряди різного знака, а у середині щілини - електричне поле, силові лінії якого перпендикулярні краям щілини. Чим більше ліній струму перехрещує щілина, тим більше зарядів накопичується на її окрайках, тим більша потужність випромінювання, що утворюється щілиною.

Якщо щілина розташована вздовж ліній поверхневого струму, то на краях щілини заряди не виникають, тому що вона практично не спотворює розподілу поверхневих струмів. Чим гостріший кут між поздовжньою віссю щілини й напрямком поверхневих струмів, тим інтенсивніше збуджується щілина. Εлектричне поле в щілині поряд з поверхневими струмами є джерелом випромінювання електромагнітних хвиль. Щілину, яка випромінює хвилі у дві сторони від металевої поверхні, називають двосторонньою. На практиці частіше використовують односторонні щілинні антени. Щоб ліквідувати випромінювання в один з півпросторів, щілину з відповідної сторони закривають резонатором. Звичайно в ньому розміщується пристрій для збудження антени.

Окрім прямокутних щілин на практиці знаходять використання фігурні щілини, наприклад хрестоподібні, гантелеподібні, нахилені. В усіх цих випадках довжина щілини має величину, що приблизно дорівнює половині довжини хвилі у вільному просторі. У разі гантелеподібної щілини величині Λ/2 повинна дорівнювати половина периметра щілини.

Рис. 2.2. Прямокутна щілина в обмеженому екрані

Поле випромінювання прямолінійної щілинної антени

Електричне поле прямокутної щілини в дальній зоні згідно з принципом двоїстості можна записати у вигляді

Eϕщ=jUщcos π2cosϑπrsinϑexp−jkr,

де Uщ - напруга в точці живлення щілини; k - хвильове число.

Для магнітного поля в дальній зоні легко дістати вираз

H0щ=−jUщcos π2cosϑ120π2rsinϑexp−jkr.

Орієнтацію векторів поля випромінювання відносно щілини показано на рис.2.3. ДС щілинного випромінювача і його вібраторного аналога однакові, однак орієнтація векторів поля різна – поляризація полів цих випромінювачів при збіжних осях щілини й вібратора відрізняється на 90º. У площинах, що проходять через поздовжню вісь щілини, ДС має вигляд вісімки, а в площині, перпендикулярній до цієї осі, – вигляд кола. Якщо щілина є односторонньою, то потрібно розглядати її ДС тільки для "освітленого" півпростору.

z

Π

y

E             H

x

Рис. 2.3. Орієнтація векторів поля випромінювання щілини

2.2 Провідність та опір одиничних щілин

Будь-яка елементарна ділянка щілини являє собою елементарний магнітний вібратор. Для нього характерна сталість амплітуди й фази напруги. Практично такий вібратор (диполь) можна отримати, прорізавши в металевій площині вузьку щілину довжиною L << λ  з круглими отворами на кінцях. Умовне зображення магнітного диполя таке ж саме, як і електричного, але електричні заряди +q і -q в ньому змінюються магнітними масами +m і -m. Електричні й магнітні поля цих диполів мають обернене розміщення.

Потужність, яку випромінює щілина, дорівнює

Pщ=Um2gщ2,

де gщ - активна провідність щілини.

Щілинні антени так, як і симетричні вібратори звичайно мають довжину L = Λ/2. При цьому реактивна провідність антени дорівнює нулю; відбувається резонанс. Резонансна довжина щілини дещо менша половини довжини хвилі й ефект скорочення поширюється як на вібраторні, так і на щілинні антени.

Ширина щілини повинна бути достатньою, щоб напруга в пучності поля не спричинювала пробою в щілині. Ця напруга розраховується за допомогою потужності, що випромінюється щілиною, Pвип і провідності  цієї щілини gm.

Вхідну провідність півхвильової щілини можна розрахувати за формулою

Yвх=gщ=R60π2≈2⋅10−3  [1/Ом].

+q                                                 +m

-q                                                  -m

а                                                    б

Рис. 2.4. Електричне й магнітне поле: а – електричний диполь;

б - магнітний диполь

Реальні умови роботи щілинних антен дещо відрізняються від описаних. Так, наприклад, при використанні щілини, прорізаної в стінці прямокутного хвилеводу, випромінювання відбувається над обмеженою поверхнею і тільки з одного боку від неї. Перше спричинює зміну ДС, а друге - двократне зменшення потужності хвилі, що випромінюється, і активної провідності щілини. Зміни ДС відносно невеликі, а активної провідності - значні.

У реальній антені щілина впливає й на внутрішні поля хвилеводу або об'ємного резонатора, внаслідок чого відбувається відбиття від щілини. Цей факт необхідно враховувати при узгодженні хвилеводу або резонатора з щілиною.

На відміну від ідеального щілинного випромінювача, прорізаного в нескінченному екрані, реальні щілинні випромінювачі розміщуються на тілах скінченних розмірів. У цих випадках принцип двоїстості не діє.

Ширина щілини в передавальних антенах обирається з урахуванням умов забезпечення електричної міцності та заданої смуги пропускання, яка збільшується з ростом ширини щілини, у приймальних – тільки умов забезпечення заданої смуги пропускання. Для розширення смуги пропускання використовуються гантелеподібні щілини.

Провідність випромінювання щілини не залежить від розміщення щілини на стінках хвилеводу, а обумовлюється розмірами й формою щілини. Для узгодження щілин з хвилеводом потрібно знати не провідність випромінювання щілини, а провідність, віднесену до хвильового опору хвилеводу, так звану еквівалентну провідність. Вона визначається відношенням потужності випромінювання щілини до потужності, що передається у хвилеводі:

G = Pвип / Pпер .

Аналогічно визначається й еквівалентний опір щілини R.

Звичайно G і R зводять до пучності напруги в щілині. Таким чином, еквівалентні провідності та опори щілин, прорізаних у стінках хвилеводу, залежать від співвідношення між напругою в пучності щілини й напругою в пучності хвилеводу. Це співвідношення, у свою чергу, визначається розміщенням щілини на стінках хвилеводу.

Співвідношення між потужностями хвиль, що випромінюються і проходять у хвилеводі, залежить від розміщення щілини у хвилеводі; воно може бути враховано за допомогою еквівалентних довгих ліній. На рис.7.5 показані еквівалентні двопровідні лінії для різних щілин, що перерізають стінку хвилеводу. Поздовжня щілина (cc'-dd') перерізається лініями поперечних струмів, і тому вона вносить деяку провідність до ділянки хвилеводу cc'-dd'. Нормована провідність півхвильової поздовжньої щілини буде визначатися за формулою

gщ=2,09abΛλsin2πx1acos2πλ2Λ,                               (2.1)

де x1 – відстань від щілини до середини широкої стінки хвилеводу.

Якщо x1 = 0, то gщ = 0, тому що в середині широкої стінки хвилеводу немає поперечного струму й поздовжня щілина, розташована в цьому місці, не вносить ніякої провідності. Навпаки, при x1 = a/2 cos2(πx1/a) = 1 і провідність gщ має максимальну величину, оскільки на бічних стінках хвилеводу протікає максимальний поперечний струм.

Поперечна щілина (dd'-ee') перерізається лініями поздовжнього струму. Це однозначно тому, що щілина на ділянки dd'-ee' вносить послідовний опір в один з проводів (ll') еквівалентної лінії. Нормована величина опору поперечної півхвильової щілини дорівнює:

rщ=0,523Λλ2λ2abcos2πx1acos2πλ4a.                     (2.2)

Якщо середина поперечної щілини збігається з середньою лінією   (x1 = 0), то cos2(πx1/a) = 1 і опір rщ має максимальну величину, а при x1 = a/2 rщ = 0. Цей факт можна пояснити тим, що поздовжній струм відсутній на бокових стінках хвилеводу (x1 = a/2) і має найбільшу величину в середині широкої стінки хвилеводу.

c                              d                          e                                      f

x1                                   x1        x1

l                                                                                                                        l'

k                                                                                                                       k'

c'                                d'                         e'                                        f'

а

c                               d                         e                                       f

rщ

gщ

c'                              d'                        e'                                      f'

б

Рис. 2.5. Щілини у хвилеводі (а) та їх еквівалентні схеми (б)

Нахилена щілина (ee'-ff') перерізається лініями й поздовжнього, і поперечного струмів. Тобто, така щілина еквівалентна послідовному і паралельному опорам, що вмикаються в ділянку ee'-ff' двопровідної лінії.

2.3 Збудження щілин у хвилеводі

Найчастіше хвилеводно-щілинні антени сантиметрових хвиль створюються на основі прямокутного хвилеводу з хвилею типу Н10. Для того щоб щілина випромінювала, вона повинна перерізати лінії поверхневого струму. Варіанти випромінюючих та невипромінюючих щілин у стінках прямокутного хвилеводу показані на рис.2.6. Якщо у хвилеводі встановлюється режим стоячих хвиль, то для найбільш інтенсивного збудження щілини вона повинна розміщуватися вздовж осі хвилеводу в точках, де є пучність тієї складової струму, що її збуджує. Якщо ж у хвилеводі встановлюється режим біжучої хвилі, то щілина буде збуджуватися однаково при будь-якому значенні її координати z.

а

б

Рис. 2.6. Випромінюючі (а) і невипромінюючі (б) щілини

Поздовжня щілина в широкій стінці хвилеводу збуджується поперечною складовою струму. Так як поверхнева щільність цієї складової змінюється за синусоїдальним законом, інтенсивність збудження тим сильніша, чим більше віддалена щілина від середньої лінії широкої стінки хвилеводу. Поздовжня щілина, що розміщена на середній лінії стінки, не збуджується.

Інтенсивність збудження нахиленої щілини у вузькій стінці хвилеводу не залежить від її зміщення поперек цієї стінки, тому що щільність струму за шириною стінки не змінюється.

Поперечна щілина в широкій стінці хвилеводу збуджується поздовжньою складовою струму. Так як щільність цієї складової змінюється за косинусоїдальним законом, інтенсивність збудження  щілини тим більша, чим ближче вона знаходиться від середньої лінії.

Інтенсивність збудження нахиленої щілини у вузькій стінці хвилеводу залежить від кута нахилу, а інтенсивність збудження нахилено-зміщеної щілини – як від кута нахилу, так і від величини зміщення щілини від середньої лінії. Резонансна довжина щілини близька до половини довжини хвилі в повітрі; вона слабко залежить від розміщення щілини на стінці хвилеводу.

Усі розглянуті щілини випромінюють поле лінійної поляризації. Прикладом щілини, що випромінює поле обертальної поляризації, є хрестоподібна щілина. Вона складається з двох взаємноперпендикулярних щілин. Одна з них збуджується поздовжнім струмом, друга – поперечним. Через те що поздовжня щільність струму змінюється за косинусоїдальним законом, а поперечна – за синусоїдальним, можна розмістити щілини на такій відстані від середньої лінії, щоб амплітуди цих струмів дорівнювали одна одній. Якщо врахувати, що поздовжній та поперечний струми зсунути за фазою на π/2 один відносно одного, то зрозуміло, що хрестоподібна щілина буде випромінювати поле кругової поляризації.

Щілину, що розташована уздовж лінії поверхневого струму, також можна збудити, розміщуючи біля неї металевий штир таким чином, щоб поле хвилеводу наводило в ньому е.р.с. і, як наслідок, струм. Радіальні поверхневі струми, що розтікаються від штиря, перерізають щілину та збуджують її.

2.4 Багатощілинні антени

Одинична щілина, прорізана в стінці хвилеводу, має слабко спрямовані властивості. Для отримання вузьких ДС використовують багатоелементні антени. Найбільш важливим типом таких антен є хвилеводно-щілинні (ХЩА), що являють собою систему півхвильових щілин, прорізаних у стінці хвилеводу.

ХЩА – це дискретні системи випромінювачів. Якщо відстань між щілинними випромінювачами d >Λ, то ДС має дифракційні пелюстки. Варіанти таких антен зображені на рис.2.7. Якщо щілини збуджувати синфазно, то максимум головної пелюстки буде орієнтований перпендикулярно площині розміщення щілин, причому в площині, перпендикулярній поздовжній осі хвилеводу, ДС буде широкою, а в площині, яка містить вісь хвилеводу, – вузькою (тим вужчою, чим більша довжина антени).

Синфазне збудження щілин можна отримати двома способами: або вибором відстані d між сусідніми щілинами, розташованими ідентично уздовж стінок хвилеводу, що дорівнює Λ ( рис.2.7, а - д ), або вибором відстані, яка дорівнює Λ/2, а додатковий зсув фаз на π реалізувати за рахунок неідентичного розташування щілин ( рис.2.7, г - е ). Антени з ідентичним розташуванням щілин називаються прямофазними, а антени, у яких сусідні щілини мають додатковий зсув фази на π, – змінно-фазними.

У разі "шахового" розташування поздовжніх щілин у широкій стінці хвилеводу ( рис.2.7, г ) додатковий зсув фази на π досягається за рахунок того, що поперечна складова поверхневого струму змінює свій напрямок на протилежний при переході середньої лінії хвилеводу. При нахиленому  розташуванні щілин через Λ/2 на вузькій стінці хвилеводу також досягається їх синфазне збудження.

Нахилені у різні сторони щілини утворюють поля, поляризовані в поздовжній і поперечній по відношенню до осі хвилеводу площинах. Поперечні складові двох сусідніх щілин у напрямку, перпендикулярному площині щілин, взаємно компенсуються, а поздовжні – додаються. Тому поле в головній пелюстці діаграми поляризоване в поздовжній площині. Для зменшення паразитної (поперечної) складової слід розміщувати щілини під великими кутами до осі хвилеводу (більшими 75º). Тоді потужність, що втрачається на паразитну поляризацію, буде меншою ніж 1%. Розташовуючи нахилені щілини під різними кутами (різниця повинна бути невеликою), можна сформувати фронт випромінюваної хвилі за будь яким законом. Так, якщо в плоскій щілинній ґратці  кут нахилу щілин на вузькій стінці хвилеводу збільшується від центра до країв, утворюється такий розподіл поля, при якому бокові пелюстки мають мінімальну амплітуду.

d            d          nΛ/2                                     d        d

КЗ                                                             НУ

а                                                                 г

КЗ                                                             КЗ

d         (2n+1)Λ/4                           d          d          d

б                                                                 д

θ

НУ                                                            КЗ

d                                                     d              d

в                                                               е

Рис. 2.7. Варіанти хвилеводно-щілинних антен: а, б, в, - прямофазні; г, д, е - змінно-фазні; а, б, д, е - резонансні; в, г - нерезонансні

(НУ – навантаження узгоджене; КЗ – короткозамкнуте навантаження)

Можна розміщувати поздовжні щілини на середній лінії широкої стінки хвилеводу, а синфазне збудження забезпечити розміщенням збуджуючих штирів з різних боків щілин (рис.2.7,е). Перевагою антен, зображених на рис.2.7, г-е, є мала відстань між сусідніми щілинами, що дозволяє знищити головні пелюстки вищих порядків. Перевагою поздовжніх щілин на широкій стінці хвилеводу і нахилених щілин на обох стінках є простота узгодження їх з хвилеводом. Потужність випромінювання щілиною залежить від кількості ліній струму, перерізаних нею. Тому еквівалентну провідність поздовжніх щілин на широкій стінці можна змінювати, змінюючи розміщення щілин відносно середини стінки, а нахилених щілин – змінюючи їх кут нахилу. Таким чином можна отримати узгодження щілин з хвилеводом. Додатковою перевагою антен з нахиленими щілинами на вузькій стінці є їх технологічність.

Для синфазного збудження щілин використовується режим як біжучої, так і стоячої хвилі, однак другий більш прийнятний, тому що так можна уникнути втрат в узгодженому навантаженні хвилеводу. Для цього вмикається КЗ-поршень, який повинен бути розташований на відстані непарної кількості Λ/4. Тоді центри всіх щілин знаходяться в пучностях поперечних струмів і тим самим забезпечується їх максимальне збудження. Тому від поздовжньої щілини поршень повинен знаходитись на відстані, кратній непарній кількості Λ/4, а від поперечної – на відстані, кратній цілому числу Λ/2.

Резонансні антени являють собою синфазні ґратки, у яких щілини розташовуються з інтервалом d=Λ (прямофазні антени) або d=Λ/2 (змінно-фазні антени), де Λ - довжина хвилі у хвилеводі. Поздовжні щілини на широкій стінці хвилеводу прорізають у "шаховому" порядку відносно поздовжньої осі хвилеводу, для того щоб усі щілини перерізалися лініями поперечного струму однакового напрямку. Якщо ж це нахилені щілини на вузькій стінці хвилеводу, то знаки кутів нахилу сусідніх щілин повинні чергуватися. Відносна смуга пропускання резонансних щілинних ґраток не перевищує кількох відсотків.

Кращі діапазонні властивості мають нерезонансні антени. У них відстань між щілинами d дещо більша або менша, ніж Λ у прямофазних ґратках і Λ/2 у змінно-фазних ґратах. Тому щілини нерезонансної антени збуджуються несинфазно, і промінь її є відхиленим від нормалі до осі ґраток у напрямку поширення хвилі у хвилеводі. Якщо ж у кінці хвилеводу відбувається відбиття хвилі, то виникають нові пелюстки ДС, нахилені у зворотному напрямку ("дзеркальні" промені). Щоб уникнути таких спотворень ДС, використовують режим біжучої хвилі, а для цього до нерезонансної антени підключають узгоджене навантаження.

Для утворення режиму біжучої хвилі вздовж нерезонансної хвилеводно-щілинної ґратки і позбавлення від "дзеркального" променя, зумовленого рухом відбитої хвилі в напрямку генератора, необхідно використовувати достатньо слабкий зв'язок щілин з хвилеводом. Це може бути досягнуто підбором кута нахилу щілин на вузькій стінці хвилеводу або підбором координат середин щілин на широкій стінці хвилеводу. Через відповідний вибір зв'язку різних щілин можна формувати і потрібний закон зміни амплітуди збудження уздовж антени.

Кут нахилу фазового фронту випромінювання, а також напрямку максимального випромінювання несинфазно збудженої щілинної антени залежить від співвідношення довжини хвилі в повітрі і у хвилеводі. Кут нахилу відраховується від нормалі до осі хвилеводу згідно з формулою

θ0=arcsinϕ0λ2πd,

де φ0 - різниця фаз між сусідніми щілинами; d - відстань між сусідніми щілинами. Завдяки підвищеній фазовій швидкості у хвилеводі маємо:

ϕ0<2πλd.

Для зменшення різниці фаз між сусідніми щілинами й зменшення кута θ0 антена виготовляється таким чином, що кожна наступна щілина отримує додатковий зсув фази на 180º відносно попередньої щілини. У цьому разі різниця фаз між двома сусідніми щілинами дорівнює φ'0 = φ0+π. За рахунок додаткового зсуву фаз на 180º можна звести різницю фаз до малої величини.

Нахил головної пелюстки ДС є недоліком нерезонансних антен. Іншим недоліком є зниження ККД до 80 ÷ 95% за рахунок втрат енергії в поглинальному навантаженні. Однак нерезонансні хвилеводно-щілинні антени мають значну перевагу над резонансними в ширині робочого діапазону. Це пояснюється тим, що при d ≠ Λ/2 і d ≠ Λ відбиті хвилі приходять до входу антени несинфазними, і тому частково компенсуються одна одною.

Подальше розширення смуги пропускання хвилеводно-щілинних антен досягається тим, що кожна щілина незалежно від інших повністю узгоджена з хвилеводом на номінальній частоті f0 . Коли частота f відхиляється від номінальної у межах 5÷10%, умови поширення хвилі у хвилеводі практично не змінюються тому, що кожна щілина окремо узгоджувалася з хвилеводом. Через це вхідний КСХ не перевищує допустимого значення, і поперечне випромінювання щілинної ґратки зберігається при розстроюванні Δf / f < 5 ÷ 10 %. Змінно-фазна схема збудження щілин сприяє розширенню смуги пропускання антени.

2.5 Спрямовані властивості, переваги й недоліки хвилеводно-щілинних антен

Лінійні антени з рівномірним амплітудним розподілом мають достатньо високий рівень бокових пелюсток – 13,2 дБ, що часто призводить до неможливості їх практичного використання. Зниження рівня бокового випромінювання можна отримати через застосування нерівномірного розподілу, який спадає на краях антени. Перехід до спадного розподілу амплітуди є причиною зменшення КСД антени й тому зниження рівня бокових пелюсток доводиться компенсувати не тільки розширенням променя, але й деякими втратами КСД. Відносне зниження КСД  D/D0 у теорії антен носить назву коефіцієнта використання поверхні (КВП), де D0 = 2L/λ – КСД ідеального випромінювача великої довжини з рівномірним розподілом амплітуди.

Утворення розподілу амплітуди з підйомом на краях антени приводить до суттєвого збільшення рівня бокових пелюсток при незначному звуженні головної пелюстки. Зменшення КСД відбувається тепер внаслідок збільшення долі потужності випромінювання, що припадає на бокові пелюстки. Тому при проектуванні антен прагнуть уникати розподілів амплітуди збудження з підйомом на краях антени. З цього випливає, що синфазні лінійні антени з рівномірним розподілом амплітуди мають найбільший КСД у порівнянні з іншими плавними розподілами амплітуди. У теорії антен відомі різноманітні види так званих оптимальних і квазіоптимальних розподілів амплітуди, наприклад, ті, що забезпечують найменшу ширину променя при заданому рівні бокових пелюсток або ті, що забезпечують потрібний закон зниження рівня бокових пелюсток при зростанні відстані до головної пелюстки.

Функція спрямованості лінійних ґраток випромінювачів у перпендикулярній до широкої стінки хвилеводу площині, що проходить через його поздовжню вісь, буде мати вигляд:

fθ=f1θfpθ=f1θsin0,5nkdsinθ−ϕ0Nsin0,5kdsinθ−ϕ0,            (2.3)

де f1(θ) – виражає спрямованість зовнішнього випромінювання одиничної щілини, звичайно півхвильової; φ0 – різниця фаз збудження сусідніх випромінювачів; N – число щілин.

У разі синфазної антени φ0 = 0. У випадку нерезонансних антен       φ0 = 2πd /Λ або φ0 = 2πd /Λ + π.

Функція f1(θ) має настільки тупий максимум в області головної пелюстки результуючої ДС, що при великому числі n можна враховувати тільки інтерференційний множник fр(θ). Якщо ХЩА синфазна (φ0 = 0), то

fθ=fpθ=sin0,5nkdsinθNsin0,5kdsinθ.

Діаграма спрямованості в площині, перпендикулярній осі щілинної антени, розраховується за формулою

fϕ=Af1ϕ,

де φ – кут, що утворений напрямком променя і нормаллю до площини, у якій розташовані щілини;  f1(φ) – діаграма спрямованості щілинного вібратора; А – коефіцієнт пропорційності, не залежний від φ.

Спрямовані властивості щілинного вібратора в площині, що проходить через вісь антени, не відіграють суттєвої ролі. У цій площині формування діаграми визначається останнім множником правої частини виразу (2.3). Тому при інженерних розрахунках ДС у цій площині можна користуватися формулою для визначення ДС щілинного вібратора, який розміщується на нескінченній площині:

f1θ=coskLsinθ−coskLcosθ  –  для поздовжньої щілини;

f1θ=const – для поперечної щілини,

де θ - кут, утворений напрямком променя й нормаллю до площини, на якої прорізані щілини.

КСД  ХЩА  розраховується за формулою

D ≈ 3,2 N ,

де 3,2 – КСД однієї щілини. Якби потужність, що випромінюється нею, поширювалася в обох півсферах, то КСД був би в 2 рази меншим (D≈1,64), тобто таким же, як у півхвильовому вібраторі у вільному просторі.

До переваг ХЩА можна віднести: 1) відсутність частин, що виступають, завдяки чому ХЩА широко застосовуються в літальних апаратах; 2) підбір розташування окремих щілин на стінках хвилеводу, за допомогою якого можна встановити потрібний розподіл амплітуди та фази і отримати потрібну форму ДС, наприклад з мінімальними боковими пелюстками. Головний недолік ХЩА – порівняно вузька смуга пропускання.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

- Що таке щілинна антена?

- У чому полягає принцип двоїстості для щілинних антен?

- Чому випромінюють щілинні антени?

- Охарактеризувати електричне та магнітне поле щілинної антени в дальній зоні.

- Чому дорівнює потужність, яку випромінює щілинна антена?

- Чому дорівнює вхідна провідність щілинної антени?

- Чим відрізняються реальні та ідеальні щілинні антени?

- Що таке еквівалентна провідність щілинної антени?

- Що таке еквівалентний опір щілинної антени?

- Що таке хвилеводно-щілинні антени?

- Які щілини є випромінюючими, а які - невипромінюючими?

- Для чого використовують багатощілинні антени?

- Що таке прямофазні та змінно-фазні щілинні антени?

- Як поляризоване поле в щілинних антенах з нахиленими щілинами?

- Що таке резонансні та нерезонансні щілинні антени?

- Які діапазонні властивості резонансних та нерезонансних антен?

- Як забезпечується синфазне та несинфазне збудження багатощілинних антен?

- Коли використовують режими стоячої і біжучої хвилі при збудженні щілинних антен?

- Від чого залежить кут нахилу фронту випромінювання та напрямку максимального випромінювання несинфазно збуджених щілинних антен?

- Як можна знизити рівень бокового випромінювання хвилеводно-щілинної антени?

- Охарактеризувати ДС хвилеводно-щілинних антен.

- Чому дорівнює КСД  хвилеводно-щілинних антен?

- Які переваги та недоліки хвилеводно-щілинних антен?

## ЗАВДАННЯ  ДО  РОБОТИ

- Виміряти частотну залежність багатощілинної антени, знайти частоти, на яких узгодження антени найкраще.

- Змінюючи частоти, виміряти ДС багатощілинної антени.

- Розрахувати провідності кожної щілини антени та всієї структури взагалі.

- Розрахувати коефіцієнт відбиття та порівняти його з тим, що  вимірювався.

- Виміряти поляризаційні характеристики антени.