# Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

90-річчю ДНУ присвячується

### М. В. Андрєєв, О. О. Дробахін, В. І. Магро,

### В. М. Морозов, Д. Ю. Салтиков

## АНТЕНИ НВЧ.

## ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

## "АНТЕННО-ФІДЕРНІ ПРИСТРОЇ"

#### Дніпропетровськ

РВВ   Д Н У

2008

## АНТЕНИ НВЧ.

## ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

## "АНТЕННО-ФІДЕРНІ ПРИСТРОЇ"

2008

УДК 621.396.67

А 72

Рецензенти:    д-р фіз.- мат. наук, проф. О. В. Коваленко

канд. фіз.- мат. наук, доц. Є. М. Привалов

А 72            Антени НВЧ. Посібник до вивчення курсу "Антенно-фідерні пристрої"

[Текст] / М. В. Андрєєв [та ін.]  – Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 70 с.

Наведені відомості про деякі типи НВЧ антен,  фізичні явища в них та методи розрахунку їх параметрів. З кожної теми запропоновані контрольні запитання та завдання.

Для студентів ДНУ з напрямку підготовки “Прикладна фізика”, також може бути корисним для тих, хто цікавиться антенною технікою.

##### Темплан 2008, поз. 10

# Навчальне видання

Михайло Вікторович Андрєєв, Олег Олегович Дробахін, Валерій Іванович Магро, Валентин Михайлович Морозов, Дмитро Юрійович Салтиков

Антени НВЧ

Посібник до вивчення курсу "Антенно-фідерні пристрої"

Редактор І. І. Стадник

Техредактор Л. П. Замятіна

Коректор Т. А. Андреєва

Підписано до друку      .09.08.  Формат  6084/16 .  Папір друкарський.

Друк плоский.   Ум. друк. арк.   4,41.  Ум. фарбовідб.   4,41.  Обл. – вид. арк.   4,64.

Тираж  100 пр. Зам. №

РВВ ДНУ, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050

© Андрєєв М. В., Дробахін О. О., Магро В. І. та ін., 2008

ВСТУП

У наш час у зв'язку з інтенсивним розвитком телекомунікаційних систем особливого значення набуває розробка, удосконалення й правильна експлуатація антен, які є невід'ємною частиною означеного класу систем. Слід відзначити, що в результаті поширення супутникових та рухомих телекомунікаційних систем, які відрізняються компактністю, особливого розвитку набули антени мікрохвильового діапазону. Ці обставини зумовлюють нагальну необхідність підвищення рівня підготовки фахівців у галузі теорії й техніки антен, зокрема НВЧ-антен.

Оскільки у багатьох випадках антенні системи не можуть бути точно розраховані, важливу роль відіграє лабораторне вивчення, у ході якого студенти можуть затвердити основні параметри й характеристики базових типів антен, отримати навики експериментального дослідження й опрацювання антен. Антенні вимірювання являють собою специфічний клас радіотехнічних вимірювань, що не мають аналогів у традиційних радіофізичних вимірюваннях, тому вони потребують окремого розгляду.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ЕМХ – електромагнітна хвиля

е.р.с. – електрорушійна сила

ДС – діаграма спрямованості

КВП – коефіцієнт використання поверхні

КЗ – коротке замикання

ККД – коефіцієнт корисної дії

КП – коефіцієнт підсилювання

КСД – коефіцієнт спрямованої дії

КСХН – коефіцієнт стоячої хвилі за напругою

РБП – рівень бокових пелюсток

СВ – спрямований відгалужувач

УКХ – ультракороткі хвилі

# 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТЕНИ. ПАРАМЕТРИ

# ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕН

## Призначення антен

Антеною називається пристрій, що перетворює спрямовані електромагнітні хвилі на радіохвилі та, навпаки, радіохвилі на напрямлені електромагнітні хвилі. Антена – обов'язкова складова будь-якої радіотехнічної системи.

Призначення передавальної антени полягає в перетворенні електромагнітної енергії, яка передається, на розбіжну хвилю вільного простору. Як правило, електромагнітні коливання підводяться від генератора до антени не безпосередньо, а за допомогою лінії передачі (фідерної лінії). При цьому вздовж фідера поширюються зв'язані з ним електромагнітні хвилі, що мають плоский фронт. Передавальна антена перетворює їх на вільні сферичні хвилі, що поширюються в просторі. Це перетворення повинно відбуватися з максимальним коефіцієнтом корисної дії (ККД). Приймальна антена, навпаки, перетворює вільні хвилі, що падають на неї, на спрямовані хвилі фідера, які підводять прийняту потужність до входу приймального пристрою. Це перетворення вільних електромагнітних хвиль на зв'язані неминуче супроводжується деяким зворотним випромінюванням. Поле зворотного випромінювання приймальної антени накладається на первинне поле передавальної антени таким чином, що загальна потужність цих двох полів, яка переноситься на нескінченність, виявляється зменшеною на величину потужності, що приймальна антена вилучить з поля, яке падає на неї.

Важливе значення має принцип оборотності антен, згідно з яким будь-яка передавальна антена може використовуватися для приймання електромагнітних хвиль і навпаки. Завдяки цьому в деяких радіосистемах функції випромінювання й приймання радіохвиль успішно здійснюються однією й тією ж антеною. За теоремою взаємності приймальну антену характеризують тими ж параметрами, що й передавальну.

Для ефективного функціонування радіосистеми антени, що входять до неї, повинні задовольняти певні вимоги. Серед них можна відзначити такі:

1. Антена повинна розподіляти електромагнітну потужність у просторі (або реагувати на електромагнітне поле, що приходить) за певним законом, тобто мати задану характеристику спрямованості. В одному випадку бажано, щоб енергія випромінювалася або приймалася рівномірно за всіма напрямками, в інших випадках вимагається спрямована дія, тобто концентрація поля, що випромінюється, у досить вузький пучок - так званий промінь.

2. Процес випромінювання або приймання електромагнітних хвиль не повинен супроводжуватися витратами високочастотної енергії на омічні втрати (тобто нагрів) всередині антени. Іншими словами, антена повинна мати якомога більший ККД.

3. Антена повинна бути узгодженою з фідерним трактом, або лінією живлення антени. Фідерний тракт здійснює каналізацію електромагнітної енергії, забезпечує правильний режим вхідних і вихідних кіл передавача й приймача, іноді виконує попереднє частотне фільтрування сигналів.

Здатність антени випромінювати електромагнітні хвилі з різною інтенсивністю в різних напрямках характеризується її спрямованими властивостями. Спрямовані антени дозволяють без збільшення потужності передавача в сотні тисяч, мільйони разів збільшувати в потрібному напрямку інтенсивність електромагнітного поля.

Окрім параметрів, пов'язаних з її спрямованими властивостями, існує ряд величин, якими характеризується робота антени: вхідний опір, опір випромінювання, ширина робочого діапазону антени, поляризаційні властивості та ін.

## Класифікація параметрів та характеристик антен

Параметри та характеристики кожної антени можна поділити на дві групи. Первинні параметри антени:  векторна комплексна характеристика спрямованості антени; коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт відбиття на вході (вхідний імпеданс); опір випромінювання; гранична потужність. Вторинні параметри призначені для деталізації характеристик антен. Вони виражаються через первинні. Вторинні параметри – ширина головної пелюстки діаграми спрямованості (ширина променя); рівень бокових пелюсток; коефіцієнт спрямованої дії (КCД) та ін.

Параметри та характеристики, у свою чергу, можна поділити на дві групи: групу А, що визначає електродинамічний режим антени, і групу Б, що характеризує цей режим. До групи А належать геометричні розміри й форма поверхонь та проводів, по яких течуть електричні струми, частота коливань і розподіл струмів на проводах та поверхнях, електродинамічні параметри матеріалів антени й навколишнього середовища (,,). Група Б включає: діаграми спрямованості, коефіцієнт спрямованої дії, опір випромінювання, електричну міцність й ефективну площу, коефіцієнт корисної дії, вхідний опір, діапазонність (смугу робочих частот), поляризаційні характеристики.

Пряма задача (задача аналізу) в антенній техніці полягає у визначенні параметрів і характеристик групи Б за відомими параметрами групи А. Обернена задача (задача синтезу) полягає у визначенні параметрів групи А, що забезпечують отримання заданих параметрів і характеристик групи Б.

## Діаграма спрямованості антени

Векторна комплексна діаграма спрямованості передавальної антени - це залежність комплексної амплітуди електричного (магнітного) поля від кутових координат у сферичній системі координат r, θ, φ : E(θ,φ) або H(θ,φ).

Для дослідження електромагнітного поля в дальній зоні можна обмежитися тільки діаграмою спрямованості за електричним полем, тому що в дальній зоні величини електричного й магнітного полів відрізняються лише сталим множником, а напрямки їх векторів взаємно перпендикулярні.

Векторна комплексна характеристика спрямованості F(θ,ϕ) в загальному випадку складається з добутку трьох множників, що описують амплітудну, поляризаційну та фазову структуру дальнього поля антени:

F(θ,ϕ)=F(θ,ϕ) p(θ,ϕ)expjψθ,ϕ,                            (1.1)

де F(θ,ϕ) – амплітудна характеристика;p(θ,ϕ) - поляризаційна характеристика; ψ(θ,φ) – фазова характеристика.

Амплітудна характеристика – це залежність інтенсивності електромагнітного поля, яке випромінюється антеною у просторі. Діаграма спрямованості антени (ДС) – це залежність інтенсивності електромагнітного поля (або його окремих компонент), що випромінюється антеною, від кутових координат у просторі. У разі збільшення відстані від антени структура поля і ДС змінюються. Однак, починаючи з деякої відстані Rmin , вигляд ДС перестає змінюватися, ця відстань має назву радіуса дальньої зони.

Під час вимірювання ДС індикатор переміщується вздовж поверхні сфери радіусом r із центром у точці 0. При цьому з трьох сферичних координат змінюються тільки дві – θ і φ. Одержують залежності вигляду Π(θ,φ) = Π'∙fΠ(θ,φ) – для модуля вектора Пойтінга, p(θ,φ) = p'∙fp(θ,φ) – для кутової щільності потужності, Е(θ,φ) = Е'∙fЕ(θ,φ) – для амплітуди електричного поля. Тут штрихами позначені амплітудні множники, що не залежать від кутових координат; функції f позначають ДС; р – щільність потужності; Π - потік потужності через одиничний тілесний кут ( p = r2Π ).

Функція fЕ(θ,φ) називається ДС за полем, а функції fΠ(θ,φ) і fЕ(θ,φ) – ДС за потужністю. Щільність потужності пропорційна квадрату напруженості поля, тому можна позначати f(θ,φ) – ДС за полем і f 2(θ,φ) – ДС за потужністю.

На практиці для більшої наочності застосовують нормовані ДС, які визначаються за формулами:

Fθ,ϕ=fθ,ϕfmaxθ,ϕ,	                                	(1.2)

F2θ,ϕ=f2θ,ϕfmax2θ,ϕ.                                      	(1.3)

Формула (1.2) – це ДС за полем (F(θ,ϕ)), а (1.3) – це ДС за потужністю (F2(θ,ϕ)). Стала величина 1/fmax називається нормувальним множником. Часто користуються логарифмічною ДС у децибелах:

F2дБ=10lgF2θ,ϕ=20lgFθ,ϕ.	                       (1.4)

Значення F[дБ] в (1.4) від'ємні, її максимальне значення дорівнює нулю. ДС характеризує спрямовані властивості антени, тобто її можливість концентрувати електромагнітну енергію в певному секторі простору або, навпаки, здійснювати більш-менш рівномірний її просторовий розподіл. Зображаючи перетин діаграм спрямованості, використовують полярні та декартові координати. У декартових координатах застосовують різні амплітудні масштаби: лінійний (за полем); квадратичний (за потужністю); логарифмічний (шкала децибел).

Зображуються ДС у просторі у вигляді замкнених поверхонь, які є геометричним місцем точок – кінців відрізків, проведених з початку координат у напрямках θ, φ; довжини відрізків пропорційні значенням F(θ,φ) або F 2(θ,φ)  у цих напрямках. Просторове зображення досить складне, тому звичайно використовують перерізи ДС координатними поверхнями θ = const і φ = const. Чим точніше потрібно визначити ДС, тим більше потрібно зробити перерізів. Однак часто достатньо розглянути два взаємно перпендикулярні перерізи, що проходять уздовж напрямку максимального випромінювання антени. Ці площини називаються головними площинами антени.

Положення системи координат відносно антени доцільно обирати так, щоб одна з головних площин містила електричний (магнітний) вектор поля випромінювання або електричний (магнітний) вектор поля в розкриві (для антен апертурного типу) і напрямок поширення хвилі. Переріз ДС головною площиною, що отримує електричний вектор, називають діаграмою спрямованості в Е-площині, а переріз головною площиною, що містить магнітний вектор, – діаграмою спрямованості в Н-площині. Плоскі перерізи ДС можна зображувати як у полярній , так і в декартовій системі координат.

Для неспрямованих антен важливою характеристикою є ступінь наближення до кола. Він називається  коефіцієнтом рівномірності ДС і визначається як N = Emin/Emax , де Emin і Emax – напруженості поля в напрямках мінімального та максимального випромінювання на однакових відстанях від антени. Для нормованої ДС N=Fmin .

ДС гостроспрямованих антен мають декілька максимумів та мінімумів. Найбільша за величиною пелюстка називається головною, інші – боковими. Вузькі ДС зручно зображувати в прямокутних координатах.

Ступінь концентрації електромагнітної енергії в просторі характеризується шириною головної пелюстки ДС, яку часто скорочено називають шириною ДС. Домовилися визначати ширину ДС на деякому рівні s щільності потужності від максимальної величини й позначати  цю величину 2θs (або 2φs). Інколи її позначають Δθs (або Δφs).  Таким чином, ширина ДС - це кут між двома напрямками в межах головної пелюстки, у яких кутова щільність потужності становить s-ту частку від максимальної. Найбільш поширеними є рівні s=0,5, s=0,1, s=0. Величину 2θ0,5 (або Δθ0,5) називають шириною ДС "за половинною потужністю", 2θ0 – шириною ДС "за нулями", 2θ0,1 – шириною ДС "на рівні 0,1" або "на рівні 10дБ". Рівень 0,1 використовують, коли неможливо чітко зафіксувати напрямок нуля випромінювання або коли він відсутній. Таким чином, ширина головної пелюстки діаграми спрямованості (ширина променя) визначається на заданому рівні напруженості або потужності поля (рівень 0.707 за полем; рівень 0.5 за потужністю; -3 дБ у логарифмічному масштабі).

Бокові пелюстки характеризують даними для першої найбільшої пелюстки. Такими даними є величина (рівень) максимуму Fбіч1 і його напрямок θбіч1. Рівень бокових пелюсток (РБП) – відношення величини найбільшої бокової пелюстки (першої бокової пелюстки) до величини головної пелюстки (у логарифмічному, лінійному, квадратичному масштабі).

Фазова ДС  ψ(θ,φ) є залежністю фази поля від кутів у просторі за фіксованої відстані від початку координат. Зручною характеристикою фазових властивостей випромінювання антени є пов'язаний з фазовою діаграмою  фазовий фронт хвилі.

Фронт хвилі – це поверхня в просторі, в усіх точках якої в даний момент фаза однакова. Рівняння поверхні рівних фаз у сферичній системі координат буде мати вигляд

rθ,ϕ≈ψθ,ϕ−ψ0k,

де k=2π/λ - фазове число вільного простору. Якщо r(θ,φ) – поверхня сфери, то антена – джерело сферичних хвиль. Центр цієї сфери називається фазовим центром антени. Якщо фазовий центр і початок координат збігаються, то       r(θ,φ) = const і ψ(θ,φ) = const.

## Поляризаційні властивості антен

Поляризація передавальної антени визначається за поляризацією її поля випромінювання, як правило, поля випромінювання електричного вектора. Взагалі вектор E у кожній точці простору з часом змінює як величину, так і напрямок. Ці зміни описуються поляризаційними характеристиками антени.

Під час розгляду поляризаційних характеристик зручно ввести дві додаткові площини – площину поляризації П і картинну площину К.

Площина поляризації містить вектор E та напрямок поширення хвилі до точки спостереження М. Якщо площа поляризації обертається навколо напрямку поширення, то обертається й площина поляризації.

Поляризація називається лінійною, якщо площина поляризації з часом не змінює своєї орієнтації в просторі. При цьому розрізняють горизонтальну поляризацію (вектор E паралельний до земної поверхні), вертикальну поляризацію (площина поляризації перпендикулярна поверхні землі) і  нахилену поляризацію. Поляризація поля називається обертовою, якщо площина поляризації обертається, тобто здійснює один оберт за період високочастотних коливань поля.

Картинна площина перпендикулярна напрямку поширення й проходить через точку спостереження.

Еліптична поляризація є найбільш загальним випадком поляризації (рис.1). При цьому кінець електричного вектора описує в картинній площині еліпс, що обертається з кутовою швидкістю ω.

Поляризаційні характеристики поля й антени повністю визначаються параметрами еліпса:

- кутом нахилу γ великої осі еліпса до осі θ обраної системи координат; цей кут називається кутом нахилу поляризаційного еліпса;

- коефіцієнтом рівномірності еліптичної поляризації (коефіцієнт еліптичності), який визначається відношенням малої півосі еліпса до великої:

Ke=ba;

- напрямком обертання електричного вектора, який визначається таким чином: якщо умовно дивитися вслід хвилі, що відходить, і при цьому бачити, що вектор Е обертається за годинниковою стрілкою, то поле має еліптичну поляризацію правого обертання; у разі оберту вектора Е проти годинникової стрілки спостерігається еліптична поляризація лівого обертання.

а              b

eφ               M

eθ

Cлід площини П

е

γ

Рис. 1. Поляризаційний еліпс на картинній площині

Якщо поляризація правого обертання, то коефіцієнт Ке - додатна величина, у разі поляризації лівого обертання – від'ємна. Якщо Ке= 0, еліпс вироджується в пряму лінію й поле має лінійну поляризацію. При Ке= ±1 еліпс стає колом; у цьому разі говорять, що поле має кругову поляризацію.

Поляризаційна характеристика – це залежність е.р.с. у приймальній антені лінійної поляризації (приймає електромагнітні хвилі від передавальної антени) від кута обертання цієї антени в картинній площині.

Спрямовані властивості антен обертової поляризації характеризують парціальними ДС для взаємно перпендикулярних компонент: Fθ(θ, φ) для складової Eθ і Fφ(θ, φ) для складової Eφ  або так званою ДС за повною потужністю F2(θ, φ) = Π2(θ, φ)/Πmax, де Π – величина, аналогічна модулю вектора Пойтінга для поля лінійної поляризації; визначається щільністю потоку потужності через одиничну площадку для поля обертової поляризації.

## Опір випромінювання антени

Закон збереження енергії електромагнітного поля для передавальних антен можна записати у вигляді

Pген=PΣ+PB+jPim,                                            (1.5)

де PΣ – потужність випромінювання; PВ – потужність втрат в антені; Pim – потужність реактивних полів, пов'язаних з антеною; Pген – потужність, що віддається генератором в антену.

Цей факт, який відображає (1.5), може бути сформульований таким чином: активна потужність на виході генератора, що підключений до антени, дорівнює сумі потужностей випромінювання в навколишнє середовище та втрат в антені, а реактивна потужність генератора дорівнює потужності реактивних полів у просторі навколо антени та в самій антені.

Потужність випромінювання антени розраховується одним з таких методів:

- якщо відомі комплексні амплітуди напруги та струму на вході антени, то сумарну активну потужність визначають за формулою

PΣ + PВ = 0,5∙Re( UI* ),                                      (1.6)

де I* – величина, комплексно спряжена з I.

Якщо потужність втрат невелика порівняно з потужністю випромінювання або якщо вона може бути визначена окремо, то, застосовуючи (1.6), можна знайти потужність випромінювання;

- якщо відомий розподіл струмів на струмонесучих поверхнях антени, то потужність випромінювання (а також реактивну потужність) визначають за методом наведених електрорушійних сил;

- якщо випромінювання повністю визначається полями на деякій обмеженій поверхні (апертурі) антени, то потужність випромінювання визначають, ігноруючи дійсну частину вектора Пойтінга уздовж цієї поверхні;

- якщо відомі поля в дальній зоні, то розраховується вектор Пойтінга ( у дальній зоні він дійсний ) та інтегруванням цього вектора вздовж замкненої поверхні визначається потужність випромінювання. Для розрахунків за методом інтегрування вектора Пойтінга достатньо знати нормовану ДС і напруженість поля в максимумі ДС на заданій відстані.

Опір випромінювання як параметр передавальної антени використовується головним чином для лінійних антен, для яких поняття повного струму має фізичний зміст. Рівність

PΣ = 0,5 I2 RΣ                                                    (1.7)

визначає опір випромінювання RΣ. Фактично, це просто коефіцієнт при квадраті струму у формулі для потужності. Величина RΣ характеризує ефективність антени: у разі малої величини опору випромінювання важко забезпечити високий ККД антени. Як випливає із виразу (1.7), при заданій потужності PΣ величина RΣ залежить від струму, що обраний як відліковий:

RΣ = 2 PΣ /I2.                                                   (1.8)

У разі розподілу струму в антені, близького до синусоїдального, часто замість (1.8) використовується опір випромінювання, віднесений до струму в пучності

RΣο = 2 PΣο /I2п.

## Вхідний опір антени

Вхідний опір передавальної антени визначається відношенням напруги до струму на її вхідних клемах. Він характеризує антену як навантаження для генератора. Цей параметр використовується, головним чином для лінійних антен, у яких вхідна напруга та струм фізично визначені й можуть бути безпосередньо виміряні. У діапазоні НВЧ, коли поняття напруги й струму стають невизначеними, використовують еквівалентні схеми, параметри яких визначаються відносно еквівалентних параметрів живильного хвилеводу.

У загальному вигляді вхідний опір антени ZA записується так: ZA=RA+iXA. Опір RA називається активним вхідним опором, а XA - реактивним вхідним опором.

Вхідний опір антени можна визначити й інакше:

ZA=2PΣ/IA2+2Pе/IA2+i2Pim/IA2                              (1.9)

або

ZA=RΣA+Rе+iXA,                                          (1.10)

де IA - модуль струму на вході антени.

Перший член (1.9) та (1.10) визначає опір випромінювання, другий - опір втрат, а третій - реактивний опір. Активний вхідний опір є сумою опорів випромінювання та втрат:

RA = RA + RВ.

Реактивний опір XA характеризує ту частину електромагнітного поля, що зосереджується поблизу антени й не випромінюється.

Розрахунок повного вхідного опору ZA занадто важкий, особливо складно визначити опір втрат і реактивний опір. Опір випромінювання RA може бути розрахований одним із методів, розглянутих у попередньому пункті.

## Коефіцієнт корисної дії антени

Втрати електромагнітної енергії в передавальній антені в процесі випромінювання визначаються її перетворенням на тепло в металевих конструкціях антени, у діелектрикові антени, у тому числі в ізоляторах, у землі, у навколишніх предметах і будівлях. В антенах з великою високочастотною напругою специфічними є втрати на іонізацію повітря в коронному й факельному розрядах.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) визначає ефективність антени як перетворювача спрямованих фідером хвиль на радіохвилі вільного простору. ККД визначається відношенням A = P /(P + PВ), де PВ - потужність втрат. Цей вираз для ККД можна записати через опори:

A = P /(P + PВ).

## Коефіцієнт спрямованої дії та коефіцієнт

## підсилювання антени

Коефіцієнт спрямованої дії (КСД) передавальної антени визначається через порівняння даної антени з деякою еталонною антеною, спрямовані властивості якої добре відомі. Як еталонні найбільш широко використовуються: абсолютно неспрямований (ізотропний) випромінювач, диполь Герца та півхвильовий вібратор.

Ізотропним називається випромінювач з ДС у вигляді сфери. У дійсності антен з такою ДС немає, це лише математична модель. Передбачається, що ККД еталонних антен дорівнює 100%.

КСД показує ступінь концентрації випромінюваної потужності в даному напрямку. КCД – це відношення величини вектора Пойтінга в точці спостереження до середньої величини вектора Пойтінга на поверхні повної сфери, що охоплює антену і проходить через точку спостереження

D0=Emax2 2π R2W PΣ,

де Emax	 - модуль повного вектора напруженості поля в напрямку максимуму випромінювання на відстані R;

W=με- хвильовий опір середовища.

КСД антени у напрямку θ, φ називається відношення кутової щільності потужності p(θ, φ), що утворюється в цьому напрямку даною антеною, до кутової щільності потужності pе, що утворюється в цьому ж напрямку еталонною антеною, за умови рівності повних потужностей випромінювання розглянутої та еталонної антен:

D(θ, φ) = p(θ, φ) / pe, при  Pε = Pεe,

де індекс е стосується еталонної антени.

КСД антени – це число, що показує, у скільки разів потрібно збільшити потужність випромінювання еталонної антени порівняно з потужністю випромінювання даної антени для того, щоб у заданому напрямку дістати однакові кутові щільності потужності і внаслідок цього однакові напруженості поля (за однакових відстаней):

D(θ, φ) = Pεe/ Pε

при p(θ, φ) = pe або E(θ, φ) = Ee і r = const. Інакше кажучи,

Dθ,ϕ=pmaxpeF2θ,ϕ=D0F2θ,ϕ ,                          (1.11)

де D0 – КСД у напрямку максимального випромінювання даної антени. Таким чином, КСД залежить від кутових координат і ця залежність визначається ДС за потужністю.

Якщо враховувати співвідношення для кутової щільності потужності ізотропної антени, то, застосовуючи (1.11), КСД можна розрахувати за формулою

Dθ,ϕ=4πF2θ,ϕ θ=0πϕ=02πF2θ,ϕsinθ dθ dϕ−1.              (1.12)

У напрямку максимального випромінювання F2(θ, φ) = 1, тоді з (1.12) маємо

Dθ,ϕ=4π θ=0πϕ=02πF2θ,ϕsinθ dθ dϕ−1.

Коли порівнюють антени за їх КСД, мають на увазі, що D0 – максимальне значення КСД. Чим більший D0, тим більшу просторову концентрацію електромагнітної енергії й більшу напруженість поля в напрямку максимуму ДС при заданій потужності випромінювання забезпечує антена.

КСД показує, у скільки разів повинна бути збільшена передавальна потужність у разі заміни напрямленої антени на абсолютно не напрямлену гіпотетичну антену за умови збереження величини вектора Пойтінга в точці прийому

D0=PΣізотрPΣ.

Для інших напрямків величина КCД дорівнює  D(θ,ϕ)=Dmax F2(θ,ϕ).

Згідно зі Стандартами IEEE КСД антени визначається за формулою

D=UU0=4πUPrad,

де U – кутовий розподіл інтенсивності випромінювання антени;

U0– кутовий розподіл інтенсивності випромінювання ізотропної антени;

Prad – повна потужність випромінювання Prad=02π0πU sinθ dθ dϕ.

Інтенсивність випромінювання передавальної антени пропорційна електричній складовій поля в дальній зоні E(r,θ,ϕ), де r – відстань від антени до точки спостереження.

КСД у напрямку максимального випромінювання даної антени визначається як

D0=UmaxU0=4πUmaxPrad,

де Umax – максимум інтенсивності випромінювання антени.

Для антен з однією вузькою головною пелюсткою і незначними боковими пелюстками можна апроксимувати розподіл поля, що випромінюється антеною за допомогою виміру у двох ортогональних площинах. Тоді за формулою Крауса (Kraus’)

D0≈4πΔθ(1)Δθ(2),

де Δθ(1),Δθ(2) – ширини променів на рівні 0,5 потужності в радіанах у двох взаємно ортогональних площинах. Якщо ширина променя вимірюється в градусах, тоді

D0=4π180π2Δθгр(1)Δθгр(2)=41253Δθгр(1)Δθгр(2),

деΔθгр(1),Δθгр(2) – ширина променів на рівні 0,5 потужності у градусах.

Іншою апроксимацією розподілу  поля, що випромінюється антеною, є формула Тая-Перейра (Tai&Pereira):

D0≈32ln2(Δθ(1))2+(Δθ(2))2=22.181(Δθ(1))2+(Δθ(2))2,

де Δθ(1),Δθ(2) – ширина променів на рівні 0,5 потужності в радіанах. Якщо ширина діаграми спрямованості вимірюється в градусах , тоді

D0=72815(Δθгр(1))2+(Δθгр(2))2.

Коефіцієнт підсилювання ( КП ) антени визначається так само, як і КСД, тільки порівнюються не потужності випромінювання, а потужності, що надходять до антен. Для еталонної антени потужність випромінювання та потужність, що поступає до антени, рівні, тому що її ККД дорівнює 100%. Реальні антени мають втрати, і їх потужність випромінювання менша за потужність, що постачається до антени, на величину втрат. Вираз  для визначення КП має вигляд

G(θ, φ) = Pεe/ Pε                                          (1.13)

при p(θ, φ) = pe. Оскільки PA = Pε / η, з (1.13) маємо

G(θ, φ) = ηPεe/ Pε.

Згідно зі Стандартами IEEE вираз для визначення КП має вигляд

G(θ,ϕ)=η4πU(θ,ϕ)Prad,

або

G(θ,ϕ)=η D(θ,ϕ).

Для напрямку максимуму ДС

G0 = D0η.

Для більшості антен можна застосовувати наближену формулу для визначення КП

G0=30000Δθгр(1)Δθгр(2).

Часто використовують значення КП у децибелах:

G0дБ=10lg( η D0).

## Електрична міцність і висотність антени

Електрична міцність антени характеризується найбільшою потужністю або найбільшою напругою в антені, за яких ще не відбувається електричного пробою діелектричної конструкції антени (ізоляторів, вставок, що герметизують, обтічників) або навколишнього повітря біля антени. Правильним вибором конструкції та ретельним виготовленням антени майже завжди можна добитися того, що пробій у повітрі почнеться раніше, ніж пробій діелектриків антени. Напруженість електричного поля, за якої починається пробій, називається критичною напруженістю поля, а відповідна їй потужність на вході антени - гранично допустимою потужністю. Робоча потужність антени має бути у 2-3 рази меншою гранично допустимої потужності. Підчас визначення гранично допустимої та робочої потужностей орієнтуються на ті режими роботи антени (висоти польоту для антен на літаючих об'єктах), за яких електрична потужність антени максимальна.

Електричний пробій повітря полягає в тому, що під дією високочастотного електричного поля повітря в деякому об'ємі сильно іонізується і з діелектрика перетворюється на провідник або напівпровідник з помітною провідністю. Енергія іонізації та нагрівання повітря під час протікання струму крізь іонізовану ділянку є енергією втрат. Високочастотний розряд, пропущений через іонізовану ділянку, створить додаткові провідники, що замикають різноманітні ділянки антени. Ці додаткові провідники розстроюють антену, що може призвести до різкого зниження потужності випромінювання та порушень у роботі радіоліній. У разі виникнення дугового розряду та значної потужності передавача (близько сотень ват) у невеликому об'ємі виділяється велика кількість тепла. Це небезпечно в пожежному відношенні, особливо на літальних апаратах.

Висотність антенно-фідерного обладнання визначається висотами в атмосфері, за яких це обладнання може працювати без пробою при заданій потужності передавача. Зі збільшенням висоти електрична міцність повітря спочатку падає, досягаючи мінімуму на висоті 40-100 км, після цього знову зростає. Для апаратури літаків, висота польоту яких не перевищує 30 км, під висотністю розуміють максимально допустиму висоту за умовами електричного пробою. Для апаратури літальних апаратів ракетного типу, у тому числі космічних, що минають зону мінімальної електричної міцності, інколи потрібно встановлювати зону висот заборони робіт на передачу або ж різкого зниження потужності випромінювання.

## Діюча довжина й ефективна площа антени

Діюча довжина (висота) антени Lд – це довжина прямолінійної антени з рівномірним розподілом струму, яка за однакових струмів у відлікових перерізах утворює у вільному просторі (дальній зоні) таку ж напруженість поля в напрямку максимального випромінювання, що й розглянута антена. Даний термін використовують для антен, в яких поняття струму має фізичний зміст. Для максимального значення амплітуди напруженості електричного поля і для діючої довжини можна отримати вирази:

Emax=30kLдI/r,      Lд=rEmax/30kI,                         (1.14)

де І – амплітуда струму в деякому перерізі антени; Lд – діюча довжина антени. Діюча довжина антени з нерівномірним розподілом струму залежить від того, у якому перерізі визначається розрахований струм у виразі (1.14). Наприклад, діюча довжина, віднесена до входу антени, визначається за формулою

LдA=rEmax/30kIA.

Діючу довжину можна визначити за допомогою "площі струму". Напруженість поля пропорційна добутку деякої довжини на струм, який може бути розтлумачений як площа під графіком рівномірного розподілу струму з амплітудою I на довжині Lд.

У разі синфазного розподілу струму поля від усіх ділянок проводу в точці спостереження, що знаходиться в дальній зоні, складаються у фазі в напрямку, перпендикулярному осі проводу. Вважаючи кожну елементарну ділянку проводу диполем Герца з довжиною dz з амплітудою струму I(z), маємо для цього напрямку вираз

Emax=30krz=0LIz dz.                                        (1.15)

Інтеграл у виразі (1.16) також є "площею струму":

SI=z=0LIz dz.                                               (1.16)

За умови рівності полів даної антени й антени з рівномірним розподілом струму в напрямку максимального випромінювання на довжині Lд їх "площі струму" повинні бути рівні, тобто S1 = LдI. Звідси та з (1.16) одержуємо

Lд=1Iz=0LIz dz.

Ефективна, або діюча, поверхня антени – це площа такої ідеальної плоскої антени з рівномірним та синфазним розподілом поля, ДС якої в максимумі має таку ж напруженість поля, що і ДС розглянутої антени, при цьому амплітуда поля в розкриві з рівномірним розподілом поля дорівнює максимальній амплітуді поля в розкриві розглянутої антени.

Ефективна площа антени Sеф завжди менша від геометричної площі антени S або дорівнює їй:

Sеф=KвпS,

де сталий коефіцієнт пропорційності Квп називається коефіцієнтом використання поверхні антени (КВП). Величина Квп ≤ 1 й залежить від впливу різноманітних чинників. Однак часто визначають ефективну площу антени, враховуючи тільки амплітудно-фазовий розподіл поля у розкриві антени. Тоді для антени з великою відносно довжини хвилі площею розкриву будемо мати вираз

Sеф=SEτdS2/SEτ2dS,

де Eτ – тангенціальна складова вектора поля Е в розкриві антени.

## Діапазонні властивості антен

Діапазон робочих частот антени - це інтервал частот від fmin до fmax, у якому всі параметри антени не виходять за задані межі. Очевидно, цей діапазон буде визначатися тим параметром, який швидше за інші виходить із заданих меж у разі зміни частоти. Найчастіше це вихідний опір (коефіцієнт узгодження). Для деяких типів добре узгоджених антен, наприклад рупорних, ним може бути КСД. При fmax/fmin  1,7  2,0  звичайно говорять про смугу робочих частот антени               Δf = fmax - fmin. Ширину цієї смуги виражають в одиницях частоти або у відсотках від середньої частоти діапазону.

Якщо Δf/fср < 10%, антену називають вузькосмуговою, або резонансною, а при Δf/fср > 10% - широкосмуговою. Якщо Δf/fср > 100%, антена широкодіапазонна і її діапазонні властивості характеризують коефіцієнтом перекриття діапазону    KД = fmax/fmin. Часто смугу робочих частот або коефіцієнт перекриття діапазону визначають окремо для кожного параметра.

## Шумова температура антени

Для оцінки можливості приймання слабкого сигналу необхідно зіставити його потужність з повною потужністю різноманітних шумів на вході приймача. Одна частина шумів пов'язана з антеною, інша - з приймальним пристроєм. Створювані шуми за своєю природою поділяються на зовнішні та внутрішні. Переважне  значення звичайно мають зовнішні шуми, що приймаються антеною з навколишнього простору. Вони породжуються такими чинниками:

- грозовими та індустріальними перешкодами;

- шумом космічних джерел;

- тепловим радіовипромінюванням земної поверхні;

- тепловим випромінюванням тропосфери та іоносфери.

Оскільки зовнішні й внутрішні шуми за спектральним складом і хибною дією цілком еквівалентні, прийнято оцінювати їх сумарну дію за допомогою спільного параметра TA, що називається шумовою температурою антени й обчислюється в кельвінах. Шумова температура приписується внутрішньому опору антени. Вона дозволяє знаходити підведену до погодженого приймача потужність шумів антени PША, що припадає на смугу частот  ∆f, за такою формулою:

PША = k TA∆f ,                                             (1.17)

де k = 1,3810-23 Вт/(ГцК) - стала Больцмана.

У приймачі внутрішні шуми різного походження заміняються еквівалентним шумом вхідного опору, якому приписується шумова температура

Тпр=T0(N−1),

де T0 - стандартна температура навколишнього середовища: T0=2900K;

N – фактор шуму (шум-фактор) приймача.

Тоді потужність шуму всієї радіотехнічної системи

Pш.сист=Pш.а+Pш.пр=kΔfTпр+TA.

Іноді для оцінки приймальної радіотехнічної системи застосовують величину, яку називають коефіцієнтом добротності антенної системи. Він визначається як

Q=10lgGATпр,

де GA – коефіцієнт підсилення антени; Tпр– шумова температура приймача.

Навіть при абсолютному 0°K будь-яке тіло випромінює енергію. Кількісна оцінка енергії, що випромінюється, проводиться за допомогою яскравісної температури.

TЯθ,ϕ=∈θ,ϕTm,                                         (1.18)

де ∈ - випромінювальна здатність у відносних одиницях, 0≤∈≤1;

Tm – фізична (молекулярна) температура. Величина ∈ є функцією частоти випромінювання, поляризації, молекулярної структури об'єкта.

Найбільшими природними джерелами випромінювання в мікрохвильовому діапазоні (f > 1 Ггц) є: земна поверхня TЯ>300K; небесна сфера TЯ≈5K в зеніті, TЯ=100÷150K на лінії обрію.

Яскравісна температура TЯ, яка випромінюється різними джерелами, приймається антеною й з’являється на вході антени у вигляді шумової температури TA. Величина TA антени визначається з (1.18) шляхом нормування на коефіцієнт підсилення антени:

TA=02π0πTЯθ,ϕGθ,ϕsinθ⋅dθ⋅dϕ02π0πGθ,ϕsinθ⋅dθ⋅dϕ,

де G(θ,ϕ) – коефіцієнт підсилення антени.

В ідеальному випадку, без урахування втрат в антені і фідері, для визначення потужності шуму застосовують формулу (1.17). Якщо в антені і фідері є втрати, потрібно скорегувати величину шумової температури TA. Нехай антена експлуатується при Тр (фізична температура навколишнього середовища), фідер має довжину l і знаходиться при T0, загасання у фідері становить α [Нп/м]. Тоді шумова температура на вході приймача визначається як Та:

Ta=TAe−2αl+TAPe−2αl+T0(1−e−2αl);

TAP=1eA−1Tp,

де ТА – шумова температура антени;

TAP – шумова температура на вході антени за рахунок температури навколишнього середовища;

TP – фізична температура оточуючого антену середовища;

α - коефіцієнт загасання у фідері [Нп/м];

еА – температурна ефективність антени [відносні одиниці].

Для реального випадку потужність шуму всієї радіотехнічної системи

Pш.сист=kΔfTпр+Ta,

де  TS=Ta+Tпр – шумова температура всієї системи.

У загальному випадку шумова температура складається із двох складових: внеску за рахунок флуктуаційних шумів; внеску за рахунок зовнішніх джерел:

TA=TA.Ф+TA.Σ.

Флуктуаційні шуми породжуються за рахунок наявності неідеальних провідників та діелектриків. Внесок флуктуаційних шумів у шумову температуру приймальної антени визначається за формулою

TА.Ф = T0 (1-) ,

де   – ККД антени. Внесок за рахунок зовнішніх джерел залежить від орієнтації антени відносно зовнішніх джерел на небесній сфері та від яскравісної температури цих джерел.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Що таке антена? Для чого вона призначена?

- Що таке принцип оборотності антен?

- Які основні вимоги повинні задовольняти антени для ефективного функціонування радіосистеми?

- Що таке фідерний тракт?

- Як класифікуються радіотехнічні параметри антен?

- Що таке комплексна ДС антени?

- Що таке дальня зона та радіус дальньої зони?

- Що таке нормована ДС?

- Які площини називаються головними площинами антени?

- Що таке головні та бокові пелюстки ДС?

- Як визначається ширина головної пелюстки ДС антени?

- Що таке фазова ДС антени?

- Що таке фазовий фронт випромінювання?

- Що таке поляризація випромінювання антени?

- Яка площина називається площиною поляризації?

- Яка площина називається картинною площиною антени?

- Як класифікують поляризацію?

- Які параметри використовують для визначення властивостей еліптично поляризованого випромінювання?

- Що таке поляризаційна характеристика?

- Що таке опір випромінювання антени?

- Що таке реактивний та активний вхідні опори?

- Що таке ККД антени?

- Що таке КСД антени?

- Які антени називаються ізотропними?

- Що таке КП антени?

- Що таке діюча довжина та площа антени?

- Як визначається робочий діапазон антени?

- Що таке смуга робочих частот антени та як її прийнято визначати?

- Яку антену можна називати вузькосмуговою, широкосмуговою та широкодіапазонною?

- Як в антенах оцінюється сумарна дія зовнішніх та внутрішніх шумів?

- Що таке шумова температура антени?

- Як визначається власна шумова температура приймальної антени?

- Що таке коефіцієнт добротності антенної системи?

- Як визначається шумова температура приймальної системи?

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

- Використовуючи дані таблиці, побудувати нормовані амплітудні ДС передавальної антени за полем та в полярних координатах. Визначити ширину променя на рівні 0.707 і ширину променя за нулями, рівень та напрямок бокових пелюсток.

- Використовуючи дані таблиці, побудувати нормовану амплітудну ДС передавальної антени за потужністю в прямокутних координатах і в логарифмічному масштабі. Визначити ширину променя на рівнях 0.5             (-3 дБ) та нульового випромінювання, рівень та напрямок бокових пелюсток.

- Нормована інтенсивність випромінювання антени надається виразом:

- а)  U=sinθ sinϕ;

- б)  U=sinθ sin2ϕ;

- в)   U=sinθ sin3ϕ;

- г)  U=sin2θ sinϕ;

- ґ) U=sin2θ sin2ϕ;

- д) U=sin2θ sin3ϕ.

- Випромінювання антени відбувається в секторі кутів 0≤θ≤π, 0≤ϕ≤π, а в інших напрямках дорівнює нулю. Визначити КСД (в разах та в децибелах). Побудувати ДС та визначити її ширину за половинною потужністю (у градусах).

| - № | - θ, рад | - 0 | - π/6 | - π/3 | - π/2 | - 2π/3 | - 5π/6 | - π | - 7π/6 | - 4π/3 | - 3π/2 | - 5π/3 | - 11π/6 | - 2π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.6 | - 0.28 | - 0 | - 0.2 | - 0 | - 0.1 | - 0 | - 0.2 | - 0 | - 0.28 | - 0.6 | - 1 |
| - 2 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.55 | - 0.23 | - 0 | - 0.15 | - 0 | - 0.05 | - 0 | - 0.15 | - 0 | - 0.23 | - 0.55 | - 1 |
| - 3 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.7 | - 0.38 | - 0 | - 0.3 | - 0 | - 0.2 | - 0 | - 0.3 | - 0 | - 0.38 | - 0.7 | - 1 |
| - 4 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.65 | - 0.32 | - 0 | - 0.25 | - 0 | - 0.15 | - 0 | - 0.25 | - 0 | - 0.32 | - 0.65 | - 1 |
| - 5 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.75 | - 0.43 | - 0 | - 0.35 | - 0 | - 0.25 | - 0 | - 0.35 | - 0 | - 0.43 | - 0.75 | - 1 |
| - 6 | - E(θ)/Emax | - 1 | - 0.5 | - 0.18 | - 0 | - 0.1 | - 0 | - 0.01 | - 0 | - 0.1 | - 0 | - 0.18 | - 0.5 | - 1 |

# 2. МЕТОДИКА АНТЕННИХ ВИМІРЮВАНЬ

## Класифікація антенних полігонів

Вимірювання параметрів антен здійснюються на спеціально обладнаних антенних полігонах, які залежно від завдань вимірювання й складу вимірювального обладнання поділяються на науково-дослідні, випробувальні (заводські) та навчальні. Часто одні й ті ж полігони використовуються для виконання науково-дослідних робіт, проведення заводських випробувань та з навчальною метою.

За розміщенням розрізняють відкриті й закриті полігони. Відкритий полігон являє собою рівний майданчик на поверхні землі (або споруду у вигляді майданчика на плоскій поверхні, наприклад на даху будинку), вільний від сторонніх предметів, зі спеціальним обладнанням для антенних вимірювань. Закриті полігони - це майданчики всередині приміщень, у зонах або камерах з обладнанням для антенних вимірювань.

Хоча закриті полігони зручніше, ніж відкриті, однак практика показує, що коли  вимірювання проводяться на хвилях метрового діапазону та більш довгих або розміри досліджуваних антен настільки великі, що відстань між антенами під час вимірювань становить 30 м і більше, то віддають перевагу використанню відкритих полігонів.

Закриті полігони вигідно використовувати для безперервних досліджень, але вони мають такі недоліки: 1) у приміщеннях утворюються паразитні зв'язки між досліджуваними антенами, за рахунок побічних електромагнітних полів, що виникають під час відбивання ЕМХ від стін, підлоги й стелі приміщень; 2) через обмежені розміри приміщень під час  вимірювань доводиться використовувати засоби, розроблені для дослідження характеристик антен на зменшених відстанях.

Методи ослаблення паразитних зв'язків між досліджуваними антенами зводяться до обладнання так званих камер без луни. Камерою без луни називається приміщення, що імітує вільний простір і має стіни, які поглинають падаючі на них електромагнітні хвилі незалежно від їх напряму, площини поляризації та частоти. У реальних камерах без луни ступінь абсорбції електромагнітних хвиль стінами задається, виходячи з практичної необхідності. Камери без луни звичайно оснащуються спеціальними антенами - коліматорами, які забезпечують плоску хвилю на малих відстанях. До недоліків камер без луни належить складність їх виготовлення. Крім того, камери звичайно використовуються для дослідження антен досить невеликих розмірів, оскільки вартість камери зростає зі збільшенням її габаритів. Незважаючи на це, будівництво закритих полігонів з камерами без луни може виявитися економічно більш доцільним, ніж спорудження відкритих полігонів, особливо якщо останні розташовуються в межах міста.

Зараз камери без луни широко використовуються у процесі дослідження полів випромінювання (зняття діаграм спрямованості, вимірювання підсилювання або вхідного опору).

## Малі закриті полігони

Обладнання малого закритого полігона, тобто розміщення на ньому антен, опорів, моделей, поворотних приладів, різноманітних огорож та інших споруд, прийнято називати геометрією полігона. До цього часу відсутні повні обґрунтовані рекомендації щодо вибору геометрії полігона.

Важливим питанням є усунення впливу відбиття ЕМХ від поверхні землі (підлоги та стелі) та навколишніх предметів. Полігони повинні бути вільними від сторонніх споруд. Однак на полігонах необхідні допоміжне обладнання та будівлі. Вони повинні розташовуватися так, щоб залишатися в полі заднього або далекого бокового випромінювання досліджуваної й допоміжної антен. Під час обертання антен допоміжні споруди повинні бути симетричні відносно осі обертання.

Вплив землі можна звести до допустимого мінімуму шляхом розташування антен на порівняно великій висоті над землею та застосування допоміжної антени з досить малою шириною пелюстки діаграми спрямованості так, щоб поле відбитого від земної поверхні променя, що влучає в точку розташування досліджуваної антени, мало низький рівень (рис. 2.1). Для цього можна розміщувати антени на різних рівнях відносно поверхні землі (підлоги) (рис. 2.2).

Можливе також використання вертикального променя, коли, наприклад, модель, що досліджується, міститься на достатній висоті й опромінюється знизу антеною, розташованою на поверхні землі.

У тих випадках, коли досліджувана й допоміжна антени мають великий розкрив і уникнути відбивання від поверхні землі неможливо, вимірювання потрібно проводити при більших відстанях між антенами. При цьому зняття діаграм спрямованості робиться в області інтерференційного максимуму.





h1

h2

R0

Досліджувана антена

Допоміжна антена

Поверхня землі (підлога)

Рис. 2.1. Закритий полігон із використанням допоміжної антени

з вузькою ДС

Досліджувана антена

Допоміжна антена





R0

Поверхня землі (підлога)

h2

h1

Рис. 2.2. Закритий антенний полігон з розміщенням антен

на різних висотах

Слід згадати про вимірювання з використанням площини дзеркального зображення антени, у процесі яких антена або ж модель, що досліджується, ділиться на дві рівні частини вздовж площини симетрії, причому використовується тільки одна половина. Другою половиною є її дзеркальне зображення, отримане за допомогою металевої площини. Важливою перевагою таких вимірювань є те, що проблема опорів моделі автоматично зникає і все зовнішнє обладнання антени, підключення живлення тощо можна розміщувати під площиною, що екранує. Такий метод вимірювань може бути застосований як на відкритих, так і на закритих полігонах.

## Методика зняття діаграми спрямованості

Під час вимірювання коефіцієнта підсилювання й зняття ДС антен як джерела радіовипромінювання використовуються генератори на електронних приладах або джерела космічного випромінювання.

Зняти ДС можна двома методами: методом нерухомої антени і методом  обертової  антени.

Якщо досліджувана антена працює на випромінювання, то в першому методі вона нерухома й навколо неї по колу переміщується індикатор поля разом з допоміжною антеною, що показує величину напруженості поля в різних точках кола. У другому методі досліджувана антена обертається навколо своєї осі, а індикатор поля з допоміжною антеною нерухомі. Вони показують напруженість поля залежно від кута повороту досліджуваної антени.

Якщо досліджувана антена працює на приймання (у цих випадках вона звичайно підключається до приймача, що вимірює електрорушійну силу на її виході), то в першому методі вона нерухома й навколо неї по колу переміщується добре стабілізований генератор з допоміжною антеною. Прилад на досліджуваній антені в цьому разі показує залежність е.р.с. від положення випромінювача на колі. У другому методі досліджувана антена обертається навколо своєї осі, а випромінювач з допоміжною антеною є нерухомим. Прилад показує залежність е.р.с. від кута повороту антени.

Метод нерухомої антени застосовується завжди під час зняття ДС надто громіздких та нерухомих антен радіоцентрів, наприклад короткохвильових антен магістральних ліній зв'язку, передавальних телевізійних і радіомовних антен метрового діапазону, УКХ антен на радіорелейних лініях зв'язку тощо. Зняти ДС цих антен можна як наземними вимірюваннями, за яких допоміжна антена розташовується на поверхні землі, так і за допомогою літальних апаратів ( у цьому разі допоміжна антена розміщується на літаках, гелікоптерах або штучних супутниках Землі ) .

Наземні вимірювання звичайно проводяться в межах головної пелюстки ДС. Заздалегідь за допомогою геодезичних інструментів намічають ряд азимутів у межах передбачуваного сектора вимірювань і на азимутальних напрямках роблять розмітку пунктів вимірювань, що розташовуються на однакових відстанях R від центра антени, причому R задовольняє умову R>Rmin. Обходячи досліджувану антену по колу, здійснюють вимірювання в намічених пунктах. У разі наземних вимірювань ДС стаціонарних антен відмічають такі недоліки:

1) одержання ДС лише в одній площині, причому, як правило, не в найбільш характерній, оскільки в більшості антен головна пелюстка піднесена над горизонтом;

2) мала точність, оскільки через нерівність рельєфу місцевості, по-перше, важко забезпечити розташування всіх точок вимірювання в одній площині, по-друге, поблизу поверхні землі, де робляться виміри, створюються викривлення фронту хвилі і, як наслідок, викривлення поляризації та рівня поля.

Такі вимірювання також надто трудомісткі та складні. Вони вимагають великої підготовчої роботи щодо вибору траси обходу та розмітки пунктів вимірювань, потребують багато часу й практично не допускають автоматизації.

Нехарактерні ці недоліки для вимірювань за допомогою літаків і гелікоптерів. Оскільки цей спосіб дозволяє робити вимірювання в різноманітних площинах, допускає автоматичний запис рівня поля, він універсальний, а тому основний у процесі зняття ДС стаціонарних антен.

Метод обертової антени застосовується під час вивчення антен надвисоких частот, макетування в діапазоні НВЧ-антен більш довгохвильових діапазонів, а також під час дослідженні найпростіших антен метрових хвиль: симетричного вібратора, антени "хвильовий канал", рамкової антени тощо. Метод обертової антени дозволяє застосовувати автоматичний запис ДС.

У разі зняття ДС антен дуже важливо розмістити антени на відстані, що перевищує Rmin. Крім того, важливо правильно визначити фазовий центр антени, тобто точку центра кола, по якому робиться обліт або обхід антени (у першому методі вимірювання), або точку, через яку проходить вісь обертання антени (у другому методі вимірювання). Особливого значення це набуває, коли відстань, на якій здійснюються вимірювання, близька до Rmin.

Центром антени є центр фазового фронту хвилі, що випромінюється антеною. Він розміщений у середній точці випромінювальної частини антени, наприклад, у лінзових, дзеркальних і рупорних антен приблизно в центрі розкриву, у діелектричних і спіральних антен, а також короткохвильових антен біжучої хвилі в середній точці відповідно до осі діелектричного стрижня, осі спіралі, збірного фідера. Під час зняття ДС у вертикальній площині з урахуванням впливу землі центром є проекція середньої точки на землю.

ДС антен, як правило, багатопелюсткові. У межах кожної пелюстки вимірювання слід робити не менше ніж у 10-12 точках, причому особливо ретельно повинні бути досліджені ділянки максимуму й мінімуму. Здійснюючи вимірювання, необхідно звернути увагу на стабільність роботи передавача й на градуювання приймача. У тих випадках, коли потрібно точно виміряти рівень бічних максимумів, слід користуватися приймачем з лінійною шкалою або за допомогою змінного атенюатора домагатися постійних показань індикатора виходу приймача.

## Розрахунок дальньої зони

Дальня зона – це область, кожна точка якої віддалена від будь-якого елемента антенної системи на відстань, набагато більшу як за довжину хвилі λ, так і за розмір антенної системи L.

Згідно з рис.2.3

rn=r2+ρn2−2rρncosθn,                                     (2.1)

де r - відстань від точки 0, обраної початком координат, до точки спостереження М; ρn - відстань від початку координат до n-го випромінювача; θn - кут між  радіусами-векторами ρn і r.

·5

2·           n ·                         rn

·1          ρn                                                                        M

4·         Φn    ·6

3·                                           r

·N

Рис. 2.3. Спосіб визначення дальньої зони

За умови, що відстань від антени ρn < r, і (2.1) можна розкласти в ряд за зростаючими степенями ρn / r :

rn=r1−ρ2n2r21−cos2θn+....

Через різницю ходу (rn – r) виникає зсув фаз Δψ полів, що надходять у точку М від джерел, розташованих у точках n і 0. Він дорівнює

Δψ=2πλrn−r .

Радіусом дальньої зони RД називається така відстань, за якої можна вважати, що

Δψ=−2πλρncos θn.

Радіус дальньої зони повинен задовольняти нерівність

RД≥2L2λ,                                                         (2.2)

де L = 2ρn max  –  найбільший розмір антенної системи.

Формула (2.2) слушна, якщо вважати, що похибка у визначенні напруженості поля не перевищує 1%. Ця умова рівносильна припущенню про паралельність променів, що з'єднують будь-яку точку антенної системи з точкою М у дальній зоні.

Такі міркування щодо визначення RД = Rmin  слушні за умови, що вимірювання проводиться із використанням допоміжної неспрямованої антени. Вони також слушні, якщо лінійний розмір допоміжної антени Lдоп значно менший, ніж лінійний розмір досліджуваної антени Lдосл і навпаки. У таких випадках у формулу (2.2) підставляють розмір більшої антени. Якщо допоміжна антена та досліджувана мають приблизно однакові розміри, то слід визначити похибки у вимірюваннях параметрів окремо для кожної антени й потім додати їх.

На рис.2.4. зображена досліджувана антена АВ і на відстані r від неї допоміжна антена А'В'. Кут, під яким видно антену А'В' з центра антени АВ, дорівнює

β≈Lдопr.

Цей кут повинен бути значно меншим за ширину головної пелюстки ДС  досліджуваної антени, тобто β << 2θ0.

Якщо вважати максимально допустимим значенням

β=0,2θ0=LдопRmin,

одержуємо вираз для Rmin:

Rmin=Lдоп0,2θ0=5Lдоп2θ0.                                              (2.3)

Для гостроспрямованих антен

2θ0≈λLдосл.                                                     (2.4)

Підставляючи (2.4) у (2.3), маємо

Rmin=5LдопLдослλ.                                               (2.5)

Формула (2.5) застосовується, якщо отримане з її допомогою значення Rmin більше, ніж отримане за формулою (2.2).

А

А'

β

Lдосл                                                                                 r                       Lдоп

В'

В

Рис. 2.4. Спосіб визначення Rmin

Якщо обидві антени слабоспрямовані, то вимірювання слід проводити у хвильовій зоні антени. На практиці це означає, що

Rmin = λ ,     при L<λ/2,

Rmin = 2Lm ,     при λ/2<L≤λ,

де Lm - найбільший лінійний розмір антени. При L > λ слушна формула (2.4) або (2.2).

## Схема вимірювальної установки

Для вимірювання характеристик антен використовується панорамний вимірювач коефіцієнтів стоячої хвилі та послаблення типу Р2, до складу якого входять індикатор Я2Р-67 і генератор коливальної частоти ГКЧ-61 з відповідним обладнанням. Стандартна схема вимірювальної установки наведена на рис.2.5.

Калібрування вимірювальної установки проводиться згідно з технічною документацією.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Що таке антенні полігони?

- Які бувають антенні полігони залежно від їх використання?

- Чим відрізняються відкриті та закриті антенні полігони?

- Які основні недоліки закритих антенних полігонів?

- Що таке камера без луни і коли її використовують?

- Що мають на увазі, коли говорять про геометрію антенного полігона?

- Які методи застосовують під час розташування антенного полігона для зниження впливу землі (підлоги) на антенні вимірювання?

- Як проводять антенні вимірювання на малих закритих полігонах з використанням площини дзеркального зображення антени?

- У чому полягає метод нерухомої антени для вимірювання ДС?

- У чому полягає метод обертової антени для вимірювання ДС?

- Що таке дальня зона?

- Що таке радіус дальньої зони?

- Як розраховується радіус дальньої зони для спрямованих антен?

- Як розраховується радіус дальньої зони для слабоспрямованих антен?

ГКЧ-61         "АРУ"                                      "АРУ"          Я2Р-67

"ПАД"

"НВЧ"               8            2                          "ВІДБИВ"              9

1                                                         3

5

4

R

6                                                                 7

Рис. 2.5.  Блок-схема вимірювальної установки:

1, 4 - НВЧ кабель; 2, 3 - кабель для з'єднання спрямовуючого відгалужувача з приладами; 5 - спрямований відгалужувач з комплекту вимірювача КСХН та послаблення типу Р2; 6 - допоміжна рупорна антена; 7 - антена, що досліджується; 8 - ГКЧ-61; 9 - індикатор Я2Р-67

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

Розрахувати дальню зону для антени, найбільший розмір якої становить    53 см, а робоча довжина хвилі – 3,5 см.

# 3. ВІДКРИТІ КІНЦІ ХВИЛЕВОДІВ

## Особливості відкритих кінців хвилеводів як випромінювачів

В області сантиметрових хвиль як слабоспрямовані антени часто застосовуються хвилеводи з відкритим кінцем. Такі антени використовуються як випромінювачі дзеркальних або лінзових антен і як самостійні випромінювачі.

Даний тип антен відносять до апертурних антен. Апертурними антенами називають такі антени, у яких згідно з теоремою еквівалентності може бути виділена плоска поверхня розкриву А, що формує гостронапрямлене випромінювання. Розгляненемо загальні властивості апертурних антен:

- D=4π Aλ2 КВП, де КВП≤1 – коефіцієнт використання поверхні; А– площа розкриву;

- зв’язок ефективної поверхні з площею розкриву    Aеф=A⋅ КВП;

- ширина головної пелюстки в будь-якій площині, що перпендикулярна до поверхні розкриву на рівні половини потужності      Δθ=510 λL КРП, де КРП – коефіцієнт розширення променя; L – лінійний розмір розкриву (для дзеркальних антен - це діаметр антени);

- ширина головної пелюстки між нулями випромінювання   Δθ0=1140 λL.

На практиці часто зустрічаються хвилевідні випромінювачі круглого, прямокутного та еліптичного перерізу (рис. 3.1). Звичайно переріз хвилеводу вибирається таким чином, щоб уникнути виникнення вищих типів хвиль. Наприклад, розміри перерізу прямокутного хвилеводу вибираються в межах 0,5<a<, b<0,5; при цьому у хвилеводі може поширюватися лише основний тип хвилі – H10. Істотною перевагою є однорідність поляризації цієї хвилі в усьому перерізі хвилеводу.

Хвилевідні випромінювачі круглого перерізу збуджуються звичайно на хвилі Н11. Якщо діаметр хвилеводу 2a<0,77, то забезпечується відсутність інших поширюваних хвиль. Слід відзначити порівняну однорідність поляризації хвилі Н11. У разі інших типів хвиль у круглому хвилеводі неоднорідність поляризації значно більша.

У ряді випадків для поліпшення спрямовуючих властивостей і, зокрема, для звуження діаграми спрямованості можуть використовуватися прямокутні й круглі хвилеводи збільшеного перерізу; при цьому можливе поширення у хвилеводі декількох типів хвиль. Це інколи примушує здійснювати спеціальні заходи для усунення вищих типів хвиль.

а                                   б                                в

Рис. 3.1. Хвилевідні випромінювачі прямокутного (а), круглого (б)

та еліптичного (в) перерізу

Параметри антени у вигляді хвилеводу з відкритим кінцем визначаються структурою поля в його розкриві. Біля відкритого кінця хвилеводу структура поля викривляється. Це викликається відбиванням частини енергії основної хвилі, виникненням вищих типів хвиль і затіканням струмів на зовнішню поверхню хвилеводу. Тому точний аналіз випромінювання з відкритого кінця хвилеводу довільного перерізу зробити дуже складно.

Звичайно для спрощення аналізу спрямовуючих властивостей хвилеводу з відкритим кінцем вважають, що поле біля відкритого кінця хвилеводу залишається таким же, як у хвилеводі нескінченної довжини, а струми на зовнішній поверхні хвилеводу відсутні. Таке припущення дозволяє легко визначити спрямовуючі властивості хвилеводу з відкритим кінцем.

## Відкриті кінці круглих хвилеводів

На практиці частіше використовують випромінювачі у вигляді круглих хвилеводів, збуджених на хвилі H11, з діаметром перетину 2a0,6  1,1. У даного випромінювача ширина ДС в Е та Н площинах не дуже відрізняються.  У хвилеводах такого перерізу поширюється тільки хвиля H11 (при 2a0,6  0,77) або хвилі H11 та E01 (при 2a0,77  1,1). Обмежимося розглядом таких хвилеводів.

У разі дифракції хвилі H11 на відкритому кінці хвилеводу збуджуються вищі типи хвиль (E11, H12, E12 та ін.). Однак у нашому випадку (2a<1,1) всі ці хвилі не є такими, що поширюються. Єдиною поширюваною хвилею є відбита хвиля H11.

Коефіцієнт відбиття хвилі H11 від відкритого кінця, як випливає з точного аналізу, для часто використовуваних випромінювачів невеликий. Невимушене узгодження відкритого кінця круглого хвилеводу з вільним простором досить високе. Наприклад, при 2a>0,8 коефіцієнт біжучої хвилі перевищує 0,85.

Застосування випромінювача у вигляді круглого хвилеводу зручне в дзеркальних антенах, у яких поверхня дзеркала є поверхнею параболоїда обертання.

Точні формули для визначення спрямовуючих властивостей відкритого кінця круглого хвилеводу надто складні й незручні для інженерних розрахунків. Наближені ж прості формули можна здобути, лише припустивши, що структура поля в розкриві залишається невикривленою, тобто  такою ж, як у поперечному перерізі нескінченно довгого хвилеводу.

Для хвиль типу Н11 у сферичній системі координат маємо:

для площини Е:

Eq=E0(1+ZZH11cosq)J1(βasinq)sinq⋅exp(−iβr);              (3.1)

для площини Н:

Eϕ=E0βa(ZхвZхвH11+cosθ)J1'(βasinθ)1−βasinθ1,8412exp(−iβr),                   (3.2)

ZхвH11=Zхв1-λ3,41a2,

де E0 - коефіцієнт, який не залежить від  і  ; r - відстань від центра відкритого кінця хвилеводу до точки спостереження, у якій визначається поле;  і  - кутові координати цієї точки; ZH11 - хвильовий опір для даного типу хвилі (Н11); Zхв - хвильовий опір вільного простору.

Для хвиль типу Е маємо такі рівняння:

Eq=E0E(ZZEmn+cosq)Jm(βasinq)1−pmnβasinq2cosmjsinqexp(−iβr),   E  =  0,   (3.3)

де pmn - n-й корінь функції Jm(p).

Коефіцієнт спрямованої дії відкритого кінця круглого хвилеводу з хвилею H11 може бути визначений за формулою

D=2πλ21+ZхвZхвH112a24,775ZхвH11Zхв,                            (3.4)

звідки коефіцієнт використання розкриву

KВП=1+1−1,841βa224,7751−1,841βa2.                                 (3.5)

Графік залежності коефіцієнта спрямованої дії (3.4) відкритого кінця круглого хвилеводу з хвилею H11 від величини 2a наведений на рис. 3.2.

Коефіцієнт використання круглої апертури для хвилі H11 (3.5) у разі  великих розмірів апертури (a) дорівнює приблизно 0,84. При невеликих a коефіцієнт використання значно перевищує 0,84.

На рис. 3.3 наведені розраховані за точними формулами (суцільна лінія) і за наближеними формулами (3.1) - (3.3) (пунктирна лінія) діаграми спрямованості в Е-площині відкритого кінця круглого хвилеводу для випадку a=2 (2a0,637) і для випадку a=4 (2a1,27). Як випливає з даних, наведених на цих рисунках, діаграма спрямованості відкритого кінця круглого хвилеводу, збудженого на хвилі H11, практично вісесиметрична. І справді, ширина діаграми за половинною потужністю при a=2  у площинах  Е  і  Н становить 86 і 85 відповідно, а при  a=4 - 48 і 54.

На рис. 3.4 наведені діаграми спрямованості в площині Н відкритого кінця круглого хвилеводу для випадків a=2 і a=4.

Рис. 3.2. КСД відкритого кінця круглого хвилеводу

а                                                              б

Рис. 3.3. Діаграми спрямованості в Е-площині відкритого кінця

круглого хвилеводу для a=2 (а) і для a=4 (б)

а                                                             б

Рис. 3.4. Діаграми спрямованості в Н-площині відкритого кінця

круглого хвилеводу для a=2 (а) і для a=4 (б)

Для інженерних розрахунків ширину ДС круглого хвилеводу за нулями можна визначити за такими формулами:

для Е-площини:

2θ0E=2arcsin3,83λ2πa;                                          (3.6)

для Н-площини:

2θ0H=2arcsin5,33λ2πa.                                          (3.7)

Формули (3.6)-(3.7) не мають змісту при 2a/λ<1,22 та 2a/λ<1,7. Для розмірів хвилеводу a/λ<1 можна застосовувати такі вирази:

2θ0E=34,7°λa,

2θ0H=46,5°λa .

## Відбиття від відкритого кінця плоского хвилеводу

У зв'язку з тим що до цього часу відсутній строгий розв'язок задачі про випромінювання з відкритого кінця прямокутного хвилеводу, на практиці застосовують формули, здобуті в припущенні, що структура поля в розкриві залишається такою ж, як і у хвилеводу нескінченної довжини. Порівняння результатів точного й наближеного розв'язків, що базується на припущенні про невикривлену структуру поля в розкриві, для плоского хвилеводу дозволить орієнтовно визначити межі придатності наближених методів під час розрахунку випромінювання з прямокутного хвилеводу. Крім того, результати аналізу плоского хвилеводу можуть бути використані для хвилеводів або рупорів із прямокутною формою розкриву, коли одна із сторін апертури значно перевищує іншу.

Розглянемо випадок, коли в плоскому хвилеводі поширюється плоска хвиля ТЕМ. Структура цієї хвилі в розкриві показана на рис. 3.5.

Якщо ширина хвилеводу b<0,5, єдиною хвилею, що поширюється, є хвиля ТЕМ. Модуль коефіцієнта відбиття хвилі від відкритого кінця визначається формулою

GE=exp−pbλ.                                               (3.8)

E

H

b

Рис. 3.5. ТЕМ-хвиля в плоскому хвилеводі

На рис. 3.6 наведена залежність модуля коефіцієнта відбиття |ГE| від відкритого кінця плоского хвилеводу від відношення ширини хвилеводу до довжини хвилі b/. Як видно з рисунка, узгодження плоского хвилеводу з хвилею ТЕМ з вільним простором при малих значеннях b/ невисоке. Діаграма спрямованості в площині, перпендикулярній стінкам хвилеводу, визначається формулою, здобутою в результаті точного розв'язку

F(θ)=exp−πbλ sin2θ2sinπbλsinθπbλsinθ.                             (3.9)

Рис. 3.6. Залежність коефіцієнта відбиття від розмірів плоского хвилеводу

Діаграми спрямованості плоского хвилеводу (рис. 3.7, суцільна лінія) розраховані за точною формулою (3.9) для b/ = 0,1; 0,3 та 0,5. Пунктиром зображені діаграми спрямованості, розраховані за наближеною методикою, формула для визначення яких має вигляд

F(q)=cos2q2sinpbλsinqpbλsinq.                                     (3.10)

З рисунків видно, що при малих значеннях b/ розрахунок за наближеними формулами призводить до неприпустимих помилок як у передньому, так і в задньому півпросторі. Із зростанням b/ точність наближених формул у передньому півпросторі підвищується. Щодо заднього півпростору ( > 90), розрахунок за наближеними формулами призводить до великих помилок навіть при b/=0,5.

а                                      б                                      в

Рис. 3.7. Діаграми спрямованості відкритого кінця плоского хвилеводу з хвилею ТЕМ:   а - b/ = 0,1;  б - b/ = 0,3;  в - b/ = 0,5

Розглянемо тепер випадок, коли в плоскому хвилеводі поширюється хвиля H01 (рис. 3.8).

E

H

a

Рис. 3.8. Хвиля H01 у плоскому хвилеводі

Обмежимося випадком, коли єдиною хвилею, яка поширюється, є хвиля H01, тобто будемо вважати, що 0,5<а/<1,0. Модуль коефіцієнта відбиття |ГН| цієї хвилі від відкритого кінця може бути визначений за точною формулою

GH=aλ−a2λ2−14aλ+a2λ2−14exp−pa2λ2−14.                      (3.11)

Графік модуля коефіцієнта відбиття |ГН| для цього випадку зображений на        рис. 3.9.

Здобута точним методом формула для діаграми спрямованості плоского хвилеводу в площині, перпендикулярній стінкам хвилеводу, має вигляд

F(q)=cosq2exp−paλsin2q2cospaλsinq1−4a2λ2sin2q,                   (3.12)

а наближену формулу, яку одержали в припущенні, що поле в розкриві хвилеводу залишається таким же, як і в нескінченному хвилеводі, можна записати так:

F(q)=1−λ24a2+cosq1−λ24a2+1cospaλsinq1−4a2λ2sin2q.                            (3.13)

Рис. 3.9. Коефіцієнт відбиття від відкритого кінця

плоского хвилеводу з хвилею H01

Діаграми спрямованості плоского хвилеводу з хвилею Н01 можуть бути розраховані за точними (суцільна лінія, рис. 3.10) та наближеними (пунктир,    рис. 3.10) формулами (3.12), (3.13). Ці дані показують, що наближена методика забезпечує задовільний збіг лише в передньому півпросторі. У задньому півпросторі такого збігу немає.

## Відкритий кінець прямокутного хвилеводу

Перейдемо до аналізу прямокутного хвилеводу (рис. 3.11). Обмежимося випадком, коли хвилевід збуджений на хвилі Н10 і максимальний розмір розкриву хвилеводу a не перевищує . У цьому разі при b < 0,5  у хвилеводі може поширюватися тільки хвиля Н10, а при     0,5  < b <   - хвилі Н10 і Н01.

Створювана вібраторним збудником (див. рис. 3.11) хвиля Н10, що поширюється у хвилеводі,  дійшовши до відкритого кінця, частково відбивається назад, а частково випромінюється. У місці переходу від хвилеводу до відкритого простору, тобто в розкриві, виникають хвилі вищих типів, а також з'являються поверхневі струми на зовнішніх стінках хвилеводу.

Точний розв'язок для поля випромінювання прямокутного хвилеводу не знайдений. Тому в інженерних розрахунках припускають, що тангенціальні компоненти поля в розкриві хвилеводу (а отже, й еквівалентні електричні та магнітні струми) являють собою суму падаючої хвилі і відбитої хвилі основного типу коливань, тобто

Ey10=-JxM=(1+G)sinpxa,

Hx10=-JyE=(1−G)1−λ/2a2Zsinpxa,                     (3.14)

де Г - коефіцієнт відбиття від відкритого кінця хвилеводу; Zхв - хвильовий опір.

Розкрив хвилеводу може розглядатися як місце з'єднання двох ліній передачі з хвильовими опорами ZH10=Zλλ=Z1−λ/2a2 (хвилевод) і Zхв (вільний простір). Тому наближено маємо

G»Z−ZH10Z+ZH10=1−λ2a2−11−λ2a2+1.                            (3.15)

Наближена формула для коефіцієнта відбиття від відкритого кінця прямокутного хвилеводу може бути також здобута, виходячи з таких міркувань. Відбиття хвилі визначається обривом стінок хвилеводу, причому в першому наближенні можна вважати, що неоднорідності, які визначаються обривом широких і вузьких стінок хвилеводу, додаються. Іншими словами, наближено можна вважати, що коефіцієнт відбиття Г(а,b) від відкритого кінця прямокутного хвилеводу з розмірами а і b визначається коефіцієнтами відбиття плоского хвилеводу шириною b (хвиля ТЕМ) ГЕ(b) і плоского хвилеводу шириною а (хвиля Н10) ГН(а) за формулою

Г(а,b)  ГЕ(b) + ГН(а).                                     (3.16)

На рис. 3.13 наведена розрахована за формулою (3.16) залежність модуля коефіцієнта відбиття від відкритого кінця прямокутного хвилеводу розміром 2310 мм у діапазоні 8,69,6 ГГц. Крапками позначені експериментальні дані (товщина стінок - 1 мм).

а                                                        б

Рис. 3.10. Діаграми спрямованості відкритого кінця плоского хвилеводу

з хвилею Н01:   а - a/ = 0,8;  б - a/ = 0,55

b

a

z

y

x

Вібратор

Коаксіальний фідер

Рис. 3.11. Хвилевідний опромінювач

Рис. 3.12. Фаза коефіцієнтів відбиття ГЕ(b)  і ГН(а)

Метод, у якому використовується припущення про невикривлену структуру поля в розкриві хвилеводу, а також припущення про відсутність струмів на зовнішній поверхні хвилеводу, дозволяє одержати прості вирази для поля випромінювання прямокутного хвилеводу. Напруженість поля хвилі Н10 у дальній зоні в напрямку, що визначається координатами  і , має дві складові - Е і Е, що можуть бути знайдені за такими формулами:

Eθ=iE0abπλrsinϕ1+ZхвZхвH10cosθcosβa2sinθcosϕ1−2aλsinθcosϕ2sinβb2sinθcosϕβb2sinθsinϕe-iβr, (3.17)

Eϕ=iE0abπλrcosϕZхвZхвH10+cosθcosβa2sinθcosϕ1−2aλsinθcosϕ2sinβb2sinθcosϕβb2sinθsinϕe-iβr, (3.18)

де a і b - внутрішні розміри хвилеводу;  - довжина хвилі; =2 - стала поширення; кут   відраховується від осі OZ.

Рис. 3.13. Коефіцієнт відбиття відкритого кінця

прямокутного хвилеводу

Діаграма спрямованості в площині YOZ (площина Е) може бути здобута з формул (3.17) і (3.18) при  =   2, а у площині ZOX (площина Н) - при  =0. Ці формули набувають вигляду:

для площини Е:

E=Eθ=iE0abπλr1+ZхвZхвH10cosθsinβb2sinθβb2sinθe−iβr;           (3.19)

для площини Н:

E=Eϕ=iE0abπλrZхвZхвH10+cosθcosβa2sinθ1−2aλsinθ2e-iβr.               (3.20)

Формули (3.19) і (3.20) збігаються, як і очікувалося, з відповідними формулами для плоскопаралельного хвилеводу (3.9) і (3.12), за винятком множника елемента Гюйгенса в цих формулах.

Діаграма спрямованості розподілу еквівалентних струмів (3.14) з урахуванням (3.15) у площині YOZ (площина Е) записується у вигляді

fE(θ)=1+1−Γ1+Γ1−λ2a2cosθ sinβb2sinθβb2sinθ,                     (3.21)

а у площині ZOX (площина Н)

fH(θ)=cosθ+1−Γ1+Γ1−λ2a2 cosβa2sinθλ2a2−sin2θ.                    (3.22)

У формулах (3.21) і (3.22) перші множники (у квадратних дужках) являють собою характеристики випромінювання елемента розкриву, а другі множники є ДС лінійної синфазної антени з рівномірним (3.21) та косинусоїдальним (3.22) розподілом збудження.

Під час розрахунку ДС у площині Е при b<< застосовувати формулу (3.19) або (3.21) не рекомендується. Значно точніші результати в цьому разі можна одержати, якщо припустити, що ДС не залежить від розміру а, та застосувати формулу (3.9) для плоского хвилеводу. У разі зростання розміру b точність формул (3.19) і (3.21) збільшується. На рис. 3.14 наведена ДС у площині Е прямокутного хвилеводу з розмірами b=0,32 і a=0,71. Суцільною лінією зображена ДС, розрахована за формулою (3.9) (плоский хвилевід, а=), пунктиром - ДС, розрахована за формулою (3.21) без урахування відбиття (Г=0), крапками - експериментальні дані.

Як видно з рис. 3.14, у передньому півпросторі найкращі результати забезпечує застосування апертурних формул (3.19) або (3.21), у задньому півпросторі краще застосовувати формулу (3.9) для плоского хвилеводу. У разі подальшого збільшення розміру b точність апертурної формули в передньому півпросторі збільшується, у задньому півпросторі її застосовувати не рекомендується.

Переходячи до розрахунку ДС у площині Н, слід відзначити, що точність апертурних формул (3.20) та (3.22) у передньому півпросторі при a>(0,60,65) задовільна. У задніх квадрантах результати розрахунку за цією формулою не забезпечують задовільного збігу з експериментальними даними. Це пояснюється тим, що випромінювання в задніх квадрантах як у площині Е, так і в площині Н, в основному визначається дифракцією на широких стінках хвилеводу, тобто розміром b.

Рис. 3.14. ДС у Е-площині прямокутного хвилеводу

з розмірами b=0,32 і a=0,71

Для ілюстрації сказаного наведена ДС (рис. 3.15) у площині Н відкритого кінця прямокутного хвилеводу з розмірами b=0,32 і a=0,71. Суцільною лінією зображена діаграма, розрахована за формулою (3.12) для плоского хвилеводу (b=), пунктиром - за апертурною формулою (3.22) з урахуванням відбиття від відкритого кінця хвилеводу (Г=0,2), кружечками позначені експериментальні дані.

Рис. 3.15. ДС у Н-площині прямокутного хвилеводу

з розмірами b=0,32 і a=0,71

Інколи для уточнення апертурних формул враховують вплив відбитої від відкритого кінця хвилеводу хвилі на ДС. Для цього в розрахункових формулах замість множника Гюйгенса G() користуються множником [G()+ГG()].

Найчастіше для інженерних розрахунків застосовують формули розрахунку ширини ДС за її нулями, яка в Е-площині дорівнює

2θ0E=2arcsinλa,

а в Н-площині

2θ0H=2arcsin1,5λa.

Коефіцієнт спрямованої дії відкритого кінця прямокутного хвилеводу в припущенні невикривленості поля в розкриві може бути розрахований за формулою

D=ab1+ZхвZхвH10215π2λ2ZхвH10,                                   (3.23)

звідки коефіцієнт використання поверхні розкриву

KВП=2π21+1−λ2a221−λ2a2.                                 (3.24)

При a>> формули (3.23) і (3.24) спрощуються, набуваючи вигляду

D=32pabλ2 ;                 КВП=8π2≈0,81 .

Проводячи розрахунки за формулами (3.23) та (3.24), необхідно мати на увазі, що їх можна застосовувати при b>(0,300,35)  і a>(0,550,60). При малих b ці формули дадуть неточні результати.

Як видно з рис. 3.14 та 3.15, антени у вигляді відкритого кінця хвилеводу мають погані спрямовуючі властивості. Найчастіше їх використовують як випромінювачі дзеркальних антен, як елементи фазованих антенних ґраток, а також як слабоспрямовуючі антени літальних апаратів. Недоліком відкритого кінця хвилеводу є також значний коефіцієнт відбиття від розкриву (||  0,20,3), для компенсації якого необхідне застосування спеціальних узгоджуючих приладів.

Для збільшення спрямування й зменшення відбивання від відкритого кінця хвилеводу застосовують рупорні випромінювачі, поперечний переріз яких поступово поширюється, що зумовлює більш якісне узгодження хвилевідного тракту з вільним простором.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Як найчастіше використовуються антени у вигляді відкритих кінців хвилеводу?

- Хвилеводи яких перерізів використовують на практиці як опромінювачі? З яких міркувань обирається переріз хвилеводу та його розміри?

- Чим визначаються параметри антени у вигляді хвилеводу з відкритим кінцем?

- Який тип хвилі застосовують як робочий у випромінювачах у вигляді круглого хвилеводу та чому?

- Як розраховують спрямовуючі властивості відкритого кінця круглого хвилеводу? Які використовуються припущення?

- Які недоліки має діаграма спрямованості відкритого кінця круглого хвилеводу, збудженого на хвилі H11? Як залежить КСД відкритого кінця круглого хвилеводу від довжини хвилі?

- За яких умов відкритий кінець плоского хвилеводу випромінює ТЕМ-хвилю, а за яких - H01-хвилю? Яка структура цих хвиль у розкриві хвилеводу?

- Яка різниця в поведінці коефіцієнта відбиття відкритого кінця плоского хвилеводу в разі використання ТЕМ- або H01-хвилі?

- Який вигляд має ДС плоского хвилеводу при використанні ТЕМ-хвилі та H01-хвилі? Який збіг має місце між ДС відкритого кінця плоского хвилеводу, що розраховані за точною та наближеною методиками?

- Яку конструкцію й розміри розкриву має опромінювач на прямокутному хвилеводі?

- Як визначається коефіцієнт відбиття відкритого кінця прямокутного хвилеводу? Чому він дорівнює для 3-сантиметрового діапазону довжини хвилі?

- Який вигляд має ДС відкритого кінця прямокутного хвилеводу в Е- і Н- площині?

- Як ДС прямокутного хвилеводу, розрахована за апертурними формулами, збігається з ДС плоского хвилеводу?

- Чому дорівнює КСД та коефіцієнт використання поверхні розкриву відкритого кінця прямокутного хвилеводу?

- Які недоліки антен на основі відкритих кінців хвилеводів?

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

- Виміряти розміри наданих викладачем антен у вигляді відкритих кінців хвилеводів, що будуть досліджуватися в роботі. За отриманими значеннями розмірів розрахувати КСД кожної антени.

- Зібрати вимірювальну установку.

- Виміряти КСХН входу запропонованих антен у діапазоні 9-12 ГГц і визначити точки максимального узгодження. Базуючись на цьому, вибрати робочі частоти для вимірювань ДС антен. Обов'язково серед цих частот повинні бути частоти, близькі до протилежних меж робочого діапазону.

- Виміряти ДС кожної антени в Е- та Н-площинах. Вимірювання проводити через 5.

- Побудувати графік ДС для кожної антени.

- Визначити ширину ДС на рівні 3 і 10 дБ та максимум рівня бічних пелюсток.

- Розрахувати коефіцієнт спрямованої дії.

- Порівняти отримані ДС для кожного типу антен і зробити належні висновки в письмовій формі. Дослідити, як змінюється вигляд ДС у Е- та Н- площині в разі використання круглих та прямокутних хвилеводів на одній частоті, у разі використання хвилеводів з фланцями та без фланців.

- Дослідити спрямовуючі властивості відкритого кінця прямокутного хвилеводу, що звужується на кінці та має спеціальний вібратор - "розбризкувач". Для цього виміряти й побудувати ДС відкритого кінця прямокутного хвилеводу з "розбризкувачем" у Н- та Е-площинах. Пояснити отриманий вигляд ДС цієї антени.

# 4. РУПОРНІ  АНТЕНИ

## Класифікація рупорних антен

У діапазоні сантиметрових хвиль широко застосовуються рупорні антени. Вони використовуються як окремі передавальні та приймальні антени в радіолокації, радіорелейному зв’язку, вимірювальній апаратурі, а також як опромінювачі складних антенних пристроїв, зокрема дзеркальних антен.

Рупорні антени умовно відносять до апертурних антен. Рупорні антени прості за конструкцією, широкодіапазонні. Вони мають порівняно низький рівень бокового випромінювання (коефіцієнт підсилювання досягає 20-25 дБ, ширина діаграми спрямованості – 10-20). Рупорна антена складається з відрізка хвилеводу сталого перерізу та рупора, який являє собою хвилевод, розміри поперечного перерізу якого повільно зростають у поздовжньому напрямку. Довжиною рупора R прийнято називати відстань від середньої точки розкриву до уявної точки перетину ліній, які продовжують стінки рупора .

Розміри поперечного перерізу обираються таким чином, щоб забезпечити формування необхідної структури поля. У разі досить повільної зміни розмірів рупора структура електромагнітного поля в рупорі подібна до структури поля в живильному хвилеводі. З ростом апертури збільшується коефіцієнт підсилювання рупора, а також покращується узгодження рупора з вільним простором.

Використовуються два типи прямокутних рупорів – секторіальні й пірамідальні (рис. 4.1).  Секторіальні – це рупори, у яких розширюється тільки одна пара стінок. Залежно від того, у якій  площині  відбувається  поширення,  розрізняють   Е-площинні (рис. 4.1,а) та Н-площинні (рис. 4.1,б) секторіальні рупори. Якщо поширення відбувається в обох площинах, то рупор називається пірамідальним (рис. 4.1,в). Ці рупори, у свою чергу, поділяють на клиноподібні (рис. 4.1,в) і гострокутні (ребра рупора збігаються  в одну точку).

Рупори круглого перерізу звичайно розширюються рівномірно в усіх напрямках (рис. 4.1,г). Такі рупори називаються конічними.

Під час аналізу спрямованості рупорних антен можна вважати, що випромінювання відбувається тільки з поверхні розкриву рупора. Дійсно, основна хвиля, що надходить з хвилеводу, дифрагує на краях розкриву й наводить електричні струми на зовнішній поверхні стінок рупора. Однак випромінюванням цих струмів можна знехтувати. Причому похибка буде тим менша, чим більші розміри розкриву рупора відносно довжини хвилі.

а                                                                     б

в                                                                     г

Рис. 4.1. Типи рупорних антен:

а – Е-площинний рупор; б – Н-площинний рупор;

в – секторіальний рупор; г – конічний рупор

У секторіальних рупорах випромінюється хвиля із циліндричним фазовим фронтом, а в пірамідальних – зі сферичним. Розглядаючи параметри рупорних антен, можна вважати, що їх спрямованість обумовлена розмірами поверхні розкриву та законом розподілу амплітуди й фази поля в розкриві.

Для пояснення принципів роботи рупорної антени розглянемо її поздовжній переріз. Електромагнітна енергія від генератора через відрізок живильного хвилеводу поступає до горловини рупора у вигляді хвилі з плоским фронтом. Більша частина енергії проходить крізь горловину й поширюється вздовж рупора у вигляді розбіжної хвилі. Невелика частка енергії відбивається від горловини й повертається до генератора. Чим сильніше виражена неоднорідність у точці переходу від хвилеводу до рупора, тобто чим більший кут розкриву рупора, тим більший коефіцієнт відбиття. Досягнувши розкриву, який є межею розподілу між рупором і вільним простором, більша частина енергії випромінюється, але частка енергії відбивається й вирушає у зворотному напрямку. При великих розмірах розкриву в Н-площині коефіцієнт відбиття від нього звичайно малий, і цей факт дозволяє розглядати рупор як пристрій, який узгоджує хвилевід з вільним простором.

Узгодження можна покращити, користуючись так званими  комбінованими рупорами, поперечний розмір яких змінюється спочатку в одній площині, а потім в іншій. За певним чином обраних розмірів рупора відбиття від двох горловин і розкриву взаємно компенсуються.

Якщо кут розкриву рупора малий, то структура поля, отже, і розподіл амплітуди поля в розкриві рупора такий же, як і  в живильному хвилеводі. Однак є й суттєві відмінності. Хвиля у хвилеводі, який розширюється, є циліндричною, тобто фазовий фронт хвилі утворює частину поверхні циліндра, вісь якого проходить через вершину рупора. Звичайно в прямокутному хвилеводі збуджується хвиля типу Н10.

Структура поля в Н-площинному рупорі, що живиться за допомогою прямокутного хвилеводу, показана на рис. 4.2,а. Поле в рупорі відображається через циліндричну функцію, яка має вигляд

Exρ=Bρ cos π2Φ0Φ exp −jkρ ,                           (4.1)

де В -  величина сталої, що характеризує амплітуду поля; ρ – відстань від вершини рупора до точки М, де визначається поле.

Зменшення амплітуди за законом 1/ρ характерне для циліндричної хвилі. Множник cos(πΦ/2Φ0) забезпечує рівність нулю дотичної складової електричного поля біля вузьких стінок рупора (при Φ=±Φ0). Множник exp(-jkρ) показує, що хвиля поширюється вздовж рупора з фазовою швидкістю, яка практично дорівнює швидкості світла у вакуумі.    Через  те що  розмір  широкої стінки  рупора  збільшується,   в  Н-секторіальному рупорі фазова швидкість з ростом ρ зменшується від фазової швидкості у хвилеводі до швидкості світла, якій практично дорівнює вже на порівняно невеликій відстані від горловини рупора (при аP >> λ).

x                                                             y

aP                                                                                           bP

z                                                              z

а                                                                 б

Рис. 4.2. Розподіл електромагнітного поля:

а – Н-секторіальні рупори;   б – Е-секторіальні  рупори

Для будь-якої точки А у розкриві рупора ρ=R2+x2, де R – довжина рупора. Підставимо це значення в ( 4.1 ) і врахуємо, що при невеликих кутах розхилу рупора ( 2Φ0 < 60˚ ) можна припускати такі наближення:

Φ0≈tgΦ0=ap2R; Φ≈tgΦ=xR;   x<<R;   ρ≈R+x22R.

Визначаємо вираз для поля в розкриві Н-площинного рупора у вигляді

Ey(x)=E0cosπxapexp−jkx22R,

де E0 - амплітуда поля в центрі розкриву, фазовий множник  exp(-jkx2/2R) опускаємо.

У площині Е розподіл амплітуди поля рівномірний, а у площині Н, якщо проводити відлік від центра, амплітуда розподіляється за законом cos(πx/aρ). У разі такого розподілу діаграми спрямованості в площинах Е та Н за відсутності фазових спотворень визначаються згідно з формулами

FEU=sinUU;              FHU=cosU1−2Uπ2,                     (4.2)

де U = kLsinΘ/2; Θ – кут між нормаллю до поверхні розкриву й напрямком до точки спостереження; L – лінійний розмір розкриву; k = 2π /λ – хвильове число;  λ – довжина хвилі у вільному просторі.

На рис.4.2,б зображена структура поля в секторіальному Е-площинному рупорі. І в цьому разі хвиля є циліндричною, але через те що розмір рупора в площині магнітного вектора не змінюється, фазова швидкість залишається постійною. Вона дорівнює фазовій швидкості хвилеводу. Наближений вираз для амплітудно-фазового розподілу поля в розкриві Е-площинного секторіального рупора має вигляд

Eyx,y=E0cosπxapexp−jkвy22R,

де kв = 2π /Λ ;  Λ - довжина хвилі в рупорі.

Отже, в Н-площині змінюється тільки амплітуда (за косинусоїдальним законом), а в Е-площині - тільки фаза (за квадратичним законом).

На рис.4.3 зображені діаграми спрямованості, які були розраховані за формулами (4.2), що відповідають рівномірному (суцільна лінія) і косинусоїдальному (пунктирна лінія) розподілу амплітуди поля. З цього рисунка бачимо, що спад амплітуди на краях приводить  до  розширення   головної  пелюстки   діаграми  спрямованості  при значному зниженні рівня бокового випромінювання. У разі косинусоїдального розподілу амплітуди рівень максимальної бокової пелюстки становить близько 7 %  (≈ -23 дБ), а в разі рівномірного розподілу  - 22 %  (≈ -13 дБ).

Рис. 4.3. Діаграми спрямованості секторіальних рупорів

З  цього випливає, що якщо рупор має квадратний розкрив (ap = bp), то в площині Е діаграма спрямованості буде вужча, ніж у площині Н, а рівень бокових пелюсток у площині Е буде більшим, ніж у площині Н.

Підчас розгляду впливу амплітудного розподілу поля в розкриві антени на її спрямованість припускалось, що поверхня розкриву рупора була збуджена  синфазно. Однак хвильовий фронт у рупорі має форму циліндричної або сферичної поверхні, через те фаза поля на краях рупора буде іншою, ніж у центрі. Виникають так звані "фазові похибки". Тобто для визначення спрямованості рупорної антени слід розглядати випромінювання з розкриву як поле, нерівномірне не тільки за амплітудою, але й за фазою.

Максимальне відхилення фази напруженості поля для секторіальних рупорів буде на краях розкриву. Воно визначатиметься виразом

Δϕmax≈π4L2λpR,                                                   (4.3)

де L - лінійний розмір розкриву рупора (для площини E−L=bp, для площини  H−L=ap);  λp  - довжина хвилі в рупорі; R - довжина рупора.

Максимальне відхилення фази напруженості поля для пірамідальних рупорів буде в кутах розкриву рупора. Воно визначатиметься таким чином:

Δϕmax≈π4λpap2RH+bp2RE,                                           (4.4)

де ap і bp - розміри розкриву рупора; λp - довжина хвилі в рупорі; RH  і RE  - довжина рупора відповідно в  Е- і  Н-площинах.

У разі збільшення розкриву рупора в площині Н фазова швидкість електромагнітної хвилі наближається до швидкості світла у вільному просторі. Тому в першому наближенні можна припустити, що фазова швидкість у розкриві Н-секторіальних  та пірамідальних рупорів дорівнює швидкості світла, і у формулах (4.3)-(4.4) замість λр підставити довжину хвилі у вільному просторі  λ. Для Е-секторіальних рупорів можна припустити, що λр дорівнює довжині хвилі в живильному хвилеводі. Як бачимо з формул (4.3) і (4.4), розподіл фази напруженості поля в розкриві рупора наближено описується квадратичним законом.

Порушення синфазності поверхні випромінювання призводить до спотворення діаграми спрямованості антени. Спотворення, обумовлені квадратичністю фазового розподілу, спричиняють розширення головної пелюстки діаграми спрямованості, збільшення рівня бокових пелюсток та зникнення нульових провалів між пелюстками. Причому величина спотворення діаграми спрямованості залежить від амплітудного розподілу в розкриві антени.

Коефіцієнт спрямованої дії реальної апертурної антени можна знайти за формулою

D = Квп 4πSλ2,

де S - геометрична поверхня антени; Квп - коефіцієнт використання поверхні.

Величина коефіцієнта використання поверхні визначається нерівномірністю розподілу амплітуди й фазовим спотворенням на поверхні випромінювання. Для реальних рупорних антен КВП знаходиться в межах - 0,5-0,8.

У разі збільшення розкриву при незмінній довжині рупора КСД спочатку зростає, а потім зменшується. Величина максимуму збільшується в разі зростання довжини рупора. Це обумовлене тим, що КСД пропорційний площі поверхні розкриву S і коефіцієнту її використання КВП. Під час зростання S  КСД збільшується, одночасно зростають фазові спотворення коефіцієнта використання поверхні. Максимуму КСД відповідають оптимальні умови, коли поверхня S досить велика та величина КВП не дуже мала.

Аналіз показує, що цей факт характерний для Е - секторіальних рупорів, якщо виконується рівність

RоптE=bp22λ,                                                       (4.5)

тоді кутова ширина діаграми спрямованості на рівні 0,5 в Н - і Е - площинах (у радіанах) дорівнює

2Θ0,5H=1,18λa ;                 2Θ0,5E=0,93λbp.                          (4.6)

Аналогічно для Н-секторіальних рупорів оптимальні умови спостерігаються при

RоптH=ap23λ,

а ширина головної пелюстки в Н- і Е-площинах у такому разі буде

2Θ0,5H=1,4λap;                 2Θ0,5E=0,89λbp.                          (4.7)

КСД оптимального секторіального рупора визначається виразом

D=4πSpKвпλ2≈8Spλ2,

де Sp - площа розкриву рупора; Kвп ≈ 0,64.

На основі формул (4.3), (4.6) і (4.8) можна показати, що максимальні фазові спотворення в розкриві рупора за оптимальних умов в Е-площині дорівнюють

ΔϕmaxE≈π2,

а в Н-площині:

ΔϕmaxH≈3π4.

Якщо залишати сталою площу розкриву S і необмежено збільшувати довжину рупора R, то коефіцієнт використання поверхні буде зростати і у випадку, коли  R → ∞ (Δφ = 0), дорівнюватиме

Квп8π2≈0,81.

Для оптимальних рупорів

Kвп ≈ 0,64 .

Коефіцієнт підсилювання антени дорівнює

G = ηА D,

де ηА - коефіцієнт корисної дії антени. Через те що втрати в рупорних антенах малі, звичайно припускають ηА = 1.

Розміри оптимального пірамідального клиноподібного рупора можна розрахувати за допомогою формул для Е- і Н-секторіальних рупорів (4.5) та (4.8), а оптимального гострокутного визначити з виразів

Rопт=ap23λ;                   bp≈0,8ap .

Ширина головної пелюстки діаграми спрямованості оптимального пірамідального рупора в Н- і Е-площинах на рівні 0,5 (у радіанах) буде визначатися формулами

2Θ0,5H≈1,4λap;            2Θ0,5E≈0,93λbp.

Коефіцієнт спрямованої дії  пірамідального рупора можна наближено визначити так:

D  =  4 π ap bp Квп / λ2  ≈  6,2 ap bp / λ2 ;    Квп  ≈  0,49 ,

або через КСД секторіальних рупорів ( DE  і DH ) з розмірами, як і для пірамідального  рупора у відповідних площинах:

D=π32λapDEλbpDH.

Ширина ДС пірамідального рупора (у градусах) буде визначатися згідно з формулами

2Θ0,5E=53°bpλ ;             2Θ0,5H=80°apλ.                           (4.8)

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

- Що являє собою конструкція рупорної антени та які принципи її роботи?

- Які існують типи рупорних антен, дати їх класифікацію?

- Як змінюється фазова швидкість електромагнітної хвилі у Н- і Е- секторіальних рупорах?

- Як розподіляється амплітуда й фаза електромагнітного поля в Н- і                      Е - секторіальних рупорах?

- Яка довжина хвилі у Н- і Е- секторіальних рупорах?

- ДС рупорних антен. Основні характеристики.

- Який рівень максимальної бокової пелюстки ДС рупорних антен?

- Яка причина виникнення фазових похибок.

- Чому дорівнює КСД рупорних антен?

- Чому дорівнює КВП рупорних антен?

- Як змінюється КСД у разі зміни геометричних розмірів рупора?

- Чому дорівнює КП і ККД рупорних антен?

- Чому дорівнює хвильовий опір прямокутного хвилеводу й  хвильовий опір вільного простору?

- Як залежить КСХН від частоти?

- Чому відповідає мінімум КСХН?

- Чому треба збільшувати площу випромінювання рупорів?

- Що буде відбуватися в разі збільшеня розмірів рупора в Е- і Н-площинах?

Завдання до ТЕМИ

- Виміряти розміри апертури й радіуси рупорних антен.

- Виміряти КСХН входу в діапазоні 10 - 11 ГГц і визначити точки максимального узгодження; базуючись на цьому, вибрати робочі частоти.

- Розрахувати дальню зону, враховуючи допоміжні антени.

- Розрахувати для заданих викладачем рупорів оптимальний радіус R і визначити, які з рупорів найбільш близькі до оптимальних.

- Визначити максимальні фазові відхилення на краях Е- і Н-секторіальних рупорів та в кутах пірамідального рупора.

- Розрахувати ширину діаграми спрямованості Е-, Н- та пірамідального рупорів на рівні 0,5 за формулами (4.9).

- Розрахувати коефіцієнт спрямованої дії та коефіцієнт підсилювання для всіх видів антен ( якщо η = 1 ).

- Зібрати вимірювальну установку.

- Виміряти КП і порівняти одержані дані з розрахунковими значеннями.

- Виміряти ДС однієї антени в Е- та Н-площинах. Вимірювання проводити через 5.

- Побудувати графік ДС.

- Розрахувати КСД, порівняти зі значенням, розрахованим за наближеною формулою Крауса або Тая-Перейра.

- Визначити ширину ДС на рівні 3 і 10 дБ та максимум рівня бокової пелюстки.

# 5. ЛІНЗОВІ АНТЕНИ

## Класифікація лінзових антен

Лінзові антени - це апертурні антени оптичного типу, які в режимі передачі перетворюють розбіжний пучок променів на паралельний, а в режимі прийому - паралельний на збіжний. Це означає, що лінза перетворює хвилю з неплоским фазовим фронтом (сферичним або циліндричним) на хвилю з плоским фазовим фронтом або навпаки. Лінза, призначена для формування гострої діаграми спрямованості, називається фокусуючою. Для формування ДС спеціального виду використовуються також лінзи зі складною формою поверхні.

Розрізняють лінзи вісесиметричні та циліндричні. У перших профіль лінзи обертається навколо її оптичної осі, у других профіль лінзи переміщується вздовж прямої лінії.

Лінзова антена складається з опромінювача й лінзи. Опромінювач повинен спрямовувати на лінзу якомога більшу частину енергії, тому що деяка її частина, що не перехоплюється лінзою, даремно витрачається на утворення бокових пелюсток. Відношення потужності падаючої на лінзу хвилі Рп та потужності випромінювання опромінювача Ропр називають коефіцієнтом перехоплення лінзової антени ηп:

ηп=РлРопр.

Поверхню лінзи, повернену до опромінювача, називають освітленою, а іншу, яка є розкривом антени, – тіньовою. Точка перехрещення осі лінзи з освітленою поверхнею називається вершиною лінзи, відстань від фокуса до вершини - фокусною відстанню f. Кут між променями, що проходять через вершину й край лінзи, є кутом розхилу φ0 лінзи.

Формування паралельного пучка променів може бути зумовлене заломленням променів на одній з поверхонь лінзи або на обох. У першому випадку лінзи називаються одноповерхневими, у другому - двоповерхневими.

З погляду геометричної оптики умову фокусування (рівність оптичних шляхів усіх променів від опромінювача до плоского розкриву) можна задовольнити, або збільшуючи оптичну довжину шляхів центральних променів, або зменшуючи оптичну довжину шляхів периферійних променів. Перший спосіб реалізується в сповільнюючих лінзах, у яких фазова швидкість менша, ніж швидкість світла у вільному просторі, а коефіцієнт заломлення матеріалу лінзи n>1. Другий спосіб характерний для прискорюючих лінз, у яких фазова швидкість більша, ніж швидкість світла у вакуумі, а коефіцієнт заломлення лінзи n<1. Найбільший поздовжній розмір (товщина) сповільнюючої лінзи - у центрі, прискорюючої - на краях.

Окрім сповільнюючих і прискорюючих лінз використовуються також так звані геодезичні, або металоповітряні, лінзи, де формування плоского фазового фронту в розкриві відбувається через збільшення геометричної відстані від опромінювача через повільний згин металевої поверхні без зміни фазової швидкості. Якщо коефіцієнт заломлення не змінюється за об'ємом лінзи, то така лінза називається однорідною, у протилежному разі – неоднорідна. Зі сповільнюючих лінз використовуються діелектричні та металодіелектричні лінзи, з прискорюючих – металопластинчасті лінзи.

Промені, що падають від опромінювача на лінзу, частково проходять крізь неї, а частково відбиваються в різних напрямках. Це шкідливе явище необхідно послаблювати.

Якщо лінза вісесиметрична, то опромінювач повинен формувати сферичну хвилю, тобто мати фазовий центр, який збігається з фокусом лінзи. Такий опромінювач називається точковим. Як точкові опромінювачі звичайно використовують: пірамідальний рупор, відкритий кінець хвилеводу, системи вібратор – рефлектор та інші слабкоспрямовані опромінювачі. Опромінювання циліндричної лінзи здійснюється за допомогою лінійного опромінювача, який утворює циліндричну хвилю, а його фазова вісь (лінія фазових центрів) збігається з фокальною лінією лінзи. Як лінійні опромінювачі використовують: прямолінійні ґратки вібраторів або щілинних випромінювачів та деякі інші типи випромінювачів.

Рупорні антени з лінзами для корекції фазових спотворень називаються рупорно-лінзовими.

Дійсно, оптимальна довжина рупора зростає пропорційно ap2 i bp2. Потреба збільшення КСД призводить до швидкого зростання довжини рупора. Усунення  цього недоліку може бути досягнуто через застосування штучної корекції спотворень фази в розкриві рупора. При цьому користуються різноманітними типами лінз: діелектричними з пониженою фазовою швидкістю, металопластинчастими з підвищеною фазовою швидкістю та деякими іншими.

Певним вибором коефіцієнта заломлення лінзи та її профілю можна скоректувати спотворення фази в розкриві рупорної антени. Це дозволяє отримати рупори з великими синфазно збудженими поверхнями розкривів у разі малої їх довжини.

## Сповільнюючі лінзи

Сповільнююча лінза - це лінза, виготовлена з матеріалу, у якому фазова швидкість електромагнітної хвилі менша, ніж у просторі навколо лінзи. Сповільнюючі лінзи повинні мати опуклу поверхню, тобто потрібно, щоб товщина лінзи в центрі була більшою, ніж на краях, завдяки чому з наближенням до центра збільшується шлях, яким проходить хвиля в середовищі зі сповільненою фазовою швидкістю. Таким чином фазовий фронт хвилі в центральній частині лінзи поширюється повільніше, ніж на краях лінзи. У міру просування сферичного (або циліндричного) фронту хвилі до неосвітленої поверхні лінзи відбувається поступове його випрямлення. При певному виборі профілю лінзи на її неосвітленій поверхні утворюється хвиля з плоским фазовим фронтом.

x

ρ0                      r                          L

φ0

F                                  t

0                                      у

f

Рис. 5.1. Сповільнююча лінза

Для утворення плоского фронту хвилі профіль сповільнюючої лінзи повинен підпорядковуватися закону

ρ=fn−1ncosϕ−1,                                             (5.1)

де ρ - відстань від джерела до освітленої поверхні лінзи; f - фокусна відстань від джерела до вершини лінзи;  φ - кут між радіусом-вектором ρ і віссю лінзи; n - коефіцієнт заломлення лінзи, що визначається як відношення фазових швидкостей у вільному просторі та в лінзі ( n = c/vф ). Для сповільнюючих лінз n>1. Кут розхилу φ0, під яким видно лінзу із фокуса F, визначається за виразом

tgϕ0=L2f+t.

Рівняння (5.2) записане в полярній системі координат з центром, який знаходиться у фокусі лінзи. Це рівняння гіперболи, центр якої при n>1 збігається з її фокусом, а величина n є ексцентриситет цієї гіперболи.

У декартових координатах маємо

x−x02a2−y2b2=1,

де

x0=nf1+n;         a2=f2n+12;           b2=f2n−1n+1.

Визначаючи f з (5.2) та враховуючи, що ρ0 = L /2sinφ0, де L - розмір розкриву лінзи, одержуємо

t=L2(n−1)tgϕ02.

Для зменшення ваги й вартості лінзи, а також втрат у ній бажано, щоб товщина лінзи була мінімальною. Через те що розмір розкриву лінзи визначається потрібною шириною ДС, товщину лінзи можна зменшити, або збільшуючи коефіцієнт заломлення, або зменшуючи кут розхилу лінзи.

У разі збільшення n зростає відбиття від поверхні лінзи, тому обирають n<2. Якщо зменшувати кут φ0, то зростає фокусна відстань, а через те і поздовжні розміри антени. Звичайно обирають f ≈ L.  Зважаючи на це, діелектричні лінзові антени з великим розміром розкриву використовуються нечасто. Смуга пропускання діелектричної лінзи не обмежена тому, що коефіцієнт заломлення практично не залежить від частоти.

t1

1

Δφ            2

F

f

Рис. 5.2. Зонована діелектрична лінза

Для зменшення товщини й ваги діелектричної лінзи її роблять зонованою (рис. 5.2). Глибина виступу t1 звичайно обирається такою, щоб зсув фази між шляхами променів 1 і 2 дорівнював 2π, що відповідає довжині оптичного шляху в одну довжину хвилі. Синфазність поля при цьому не порушується. Фокусні відстані пов'язані з величиною обраних зон відношенням

fm=f1−m−1λn−1,

де fm - фокусна відстань m-ї зони; f1 - фокусна відстань 1-ї зони; λ - довжина хвилі; n - коефіцієнт заломлення лінзи.

Зонування, зменшуючи товщину й вагу лінзи, призводить до обмеження робочої смуги частот тому, що в разі зміни частоти зсув фази між шляхами променів 1 і 2 буде відрізнятися від 2π.

У зонованих діелектричних лінзах виникають шкідливі зони (сектори) Δφ (рис.5.2). У межах сектора Δφ промені від опромінювача влучають на виступи між зонами. Це викликає деяке, звичайно невелике, спотворення фронту хвилі на виході лінзи.

Діелектричні лінзи навіть під час зонування досить важкі та дорогі, через те що для уникнення великих діелектричних втрат необхідно використовувати високоякісні НВЧ-діелектрики. Цьому можна запобігти, якщо застосовувати лінзи, виготовлені зі штучних діелектриків. Вони мають малу вагу й незначні втрати. Штучні діелектрики утворюються з металевих частинок, ізольованих одна від одної і розташованих таким чином, що виникають просторові ґратки. Якщо лінійні розміри металевих частинок паралельні вектору E і малі по відношенню до довжини хвилі, то  простір, що вони заповнюють, має властивості діелектрика з відносною проникністю, більшою ніж одиниця. Такий штучний діелектрик називається металодіелектриком.

Вплив металевих частинок на фазову швидкість можна пояснити так: під впливом поля електромагнітної хвилі металеві частинки збуджуються й утворюють вторинні поля. Співвідношення фаз первинного та вторинного полів залежать від розмірів металевих частинок та їх взаємного впливу. Якщо розміри металевих пластинок, паралельних вектору E, значно менші ніж λ/2, то опір частинок має характер від'ємного реактивного опору. При цьому вторинне поле буде спізнюватися. Ступінь спізнення й коефіцієнт заломлення залежить від форми металевих частинок та їх чисельності в одиниці об'єму. Частинки розміщуються в пінодіелектриках.

З формули (5.2) видно, що профіль сповільнюючої лінзи залежить від коефіцієнта заломлення n. Збільшення коефіцієнта заломлення призводить до зменшення товщини лінзи. Одночасно з цим зростає відбиття, унаслідок чого погіршується узгодження лінзи з опромінювачем. Енергія хвиль, відбитих від неосвітленого боку лінзи, концентрується у фокусі лінзи, тобто у випромінювачі. Коефіцієнт заломлення n звичайно обирається в межах 1,5 - 1,6, тоді коефіцієнт відбиття за потужністю дорівнює 0,040 - 0,053.

Для зменшення шкідливого впливу відбитих хвиль застосовують різні засоби. Одним з них є виготовлення лінзи з двох частин, зсунутих одна відносно одної на λ/4 (рис. 5.3). Такий зсув частин лінзи призводить до того, що відбиті від різних елементів лінзи поля надходять до опромінювача зі зсувом фаз π і, як наслідок, взаємно компенсуються.

λ/4

Рис. 5.3. Лінза, яка складається з двох частин, зсунутих одна відносно одної

## Прискорюючі лінзи

Прискорюючою лінзою називається лінза, виготовлена з матеріалу, у якому фазова швидкість хвилі більша, ніж у навколишньому просторі. Тоді коефіцієнт заломлення n=c/vф<1. Форма прискорюючої лінзи  повинна бути угнутою, тобто товщина лінзи в центрі має бути меншою, ніж на краях (рис. 5.4). Завдяки вгнутій формі лінзи фронт хвилі на краях поширюється швидше, ніж у центрі. При певному профілі прискорюючої лінзи на її виході можна отримати плоский фазовий фронт хвилі.

Середовищем, у якому фазова швидкість більша, ніж швидкість світла у вакуумі, може бути  простір, заповнений паралельними металевими пластинами. Якщо вектор напруженості електричного поля хвилі паралельний до поверхні пластин, то між пластинами так, як і в прямокутному хвилеводі, електромагнітна хвиля поширюється з фазовою швидкістю, більшою, ніж швидкість світла у вільному просторі. Якщо відстань між пластинами а знаходиться в межах

λ2<a<λ,

то в лінзі буде поширюватися практично тільки хвиля типу Н10, фазова швидкість якої визначається за формулою

vф=c1−λ2a2,

де а відстань між пластинами.

t

F                    φ                    0

Рис. 5.4. Прискорююча лінза

Змінюючи відстань між пластинами, можна змінювати коефіцієнт заломлення прискорюючої лінзи:

n=1−λ2a2.

Якщо λ/2< а< λ, то 0< n< 0,86.

Профіль прискорюючої лінзи в полярних координатах можна знайти за формулою

ρ=f1−n1−ncosϕ,                                                  (5.2)

а в декартових координатах:

x−x02a2+y2b2=1,

де

x0=nf1+n,       a2=f21+n2,      b2=1−nf21+n.

Він є еліптичним. Для визначення глибини t з (5.2) можна одержати рівняння

t=L21−ntgϕ2.

Смуга пропускання прискорюючої лінзи на практиці обмежена фазовими спотвореннями в її розкриві, які збільшуються в разі віддалення від основної частоти, для якої підібрані параметри лінзи.

Як і сповільнюючі, прискорюючі лінзи часто виготовляють зонованими для зменшення їх товщини й ваги. Метод зонування такий же, як і для сповільнюючих лінз: для збереження синфазності в розкриві лінзи фазовий зсув між точками 1 і 2 повинен бути 2π. На відміну від сповільнюючих лінз, зонування прискорюючих лінз розширює їх смугу пропускання. Цей факт пояснюється тим, що в зонованої лінзи шлях, що проходить хвиля в середовищі, де фазова швидкість залежить від частоти, коротший. Слід відзначити, що зонування прискорюючих лінз призводить до виникнення неопромінюваних (шкідливих) частин поверхні лінзи. Звичайно ці шкідливі зони малі, вони не чинять суттєвого впливу на роботу лінзової антени.

Профіль прискорюючої лінзи залежить від коефіцієнта заломлення лінзи n. Збільшення n призводить до збільшення товщини й маси лінзи. Зі зменшенням n зростає коефіцієнт відбиття лінзи, а також збільшується залежність фазової швидкості від довжини хвилі, що, у свою чергу, викликає зменшення смуги пропускання й підвищує вимоги до точності виготовлення пластин. Часто n обирають таким, що дорівнює 0,5.

Лінзи, які використовують у секторіальних рупорах, повинні мати циліндричний профіль (гіперболічний або еліптичний циліндр відповідно для сповільнюючих або прискорюючих лінз). У пірамідальних рупорах профіль лінз має бути тілом  обертання навколо осі антени (гіперболоїд або еліпсоїд відповідно до типу лінзи).

2

1

ρ

F                     φ                                                       y

L

t'             t''

Рис. 5.5. Зонована прискорююча лінза

## Розподіл амплітуди на неопроміненій поверхні

Сповільнюючі й прискорюючі лінзи спотворюють розподіл амплітуд у розкриві антени.

У разі сповільнюючої лінзи інтенсивність збудження розкриву антени зменшується від середини до країв. Як відомо, рівень амплітуди бокових пелюсток тим менший, чим швидше зменшується амплітуда поля від центра до країв розкриву. Тому спотворення розподілу амплітуди, викликане сповільнюючою системою, призводить до зменшення бокових пелюсток. Одночасно з цим можна спостерігати деяке розширення головної пелюстки й спад КСД. Щоб зробити амплітудний розподіл більш рівномірним, треба використовувати опромінювачі з більш широкою ДС. Однак при цьому зменшується коефіцієнт перехоплення, тобто зростає частка потужності, що не потрапляє на лінзу.

У разі прискорюючої лінзи, навпаки, інтенсивність збудження збільшується від середини до країв. Рівень бокових пелюсток зростає. Збільшення амплітудного розподілу на краях розкриву дозволяє використовувати опромінювачі з відносно вузькою ДС, завдяки чому вдається отримати величину коефіцієнта перехоплення більшу, ніж для сповільнюючої лінзи.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

- Для чого використовуються лінзові антени?

- Чому виникають фазові спотворення в рупорних антенах?

- З яких конструктивних елементів складається лінзова антена?

- Що таке коефіцієнт перехоплення лінзової антени?

- Які опромінювачі називають точковими?

- Які опромінювачі використовуються як точкові в лінзових антенах?

- Що таке фазова вісь лінзової антени?

- Що розуміють під освітленою та тіньовою поверхнями лінзи?

- Що таке кут розхилу лінзової антени?

- Які лінзи називаються одноповерхневими, які двоповерхневими?

- Що таке геодезичні або металоповітряні лінзи?

- Які лінзи називаються однорідними, а які неоднорідними?

- Які лінзи називаються сповільнюючими, які прискорюючими?

- Які лінзи називаються металопластинчастими?

- Які лінзи називаються металодіелектричними?

- Опишіть конструкцію рупорно-лінзових антен.

- Який профіль повинна мати сповільнююча лінза, щоб вона утворювала хвилю з плоским фазовим фронтом?

- Для чого використовуються зоновані лінзи?

- Чим зумовлений вибір глибини виступів у зонованих лінзах?

- Що таке штучні металодіелектрики?

- Для чого використовуються лінзи з усунутими частинами?

- Чим зумовлений вибір відстані між пластинками в металопластинчастих лінзах?

- До чого приводить зміна міжпластинкової відстані в металопластинчастих лінзах?

- Який вплив чинять елементи металопластинчастої лінзи на коефіцієнт відбиття антени?

- Як обирається профіль прискорюючої лінзи?

- Чому виникають шкідливі зони в зонованих прискорюючих лінзах?

- Який вигляд має розподіл амплітуди в сповільнюючих і прискорюючих лінзах?

## Завдання до ТЕМИ

- Розрахувати профіль діелектричної та металопластинчаcтої лінзи в 10 точках для заданого кута розхилу φ0 і порівняти його з профілем лабораторного макета антени.

- Виміряти ДС рупорної антени за наявності лінз та за їх відсутності. Порівняти ширину ДС та КП в обох випадках.

- Розрахувати КСД рупорної антени з лінзами, порівняти зі значенням КСД, розрахованим за наближеною формулою Крауса.

# 6. ДЗЕРКАЛЬНІ ПАРАБОЛІЧНІ АНТЕНИ

## Конструкція та характеристики параболічних антен

Дзеркальні антени є найбільш розповсюдженими гостроспрямованими  антенами. Їх широке використання пояснюється простотою конструкції, можливістю одержання різних видів діаграм спрямованості, високим коефіцієнтом корисної дії, малою шумовою температурою, хорошими діапазонними властивостями і т.д. У радіолокації дзеркальні антени дозволяють легко отримати рівносигнальну зону, допускають одночасне формування кількох ДС зі спільним дзеркалом (у тому числі сумарних та різницевих). Деякі типи дзеркальних антен можуть забезпечити досить швидке коливання променя в значному кутовому секторі. Дзеркальні антени є найбільш розповсюдженим типом антен для супутникового телебачення, космічного зв’язку та радіоастрономії, і саме за допомогою них вдається створювати гігантські антенні споруди з ефективною поверхнею розкриву в тисячі квадратних метрів.

Дзеркальними (рефлекторними) антенами називають апертурні антени, у яких застосовується явище відбиття хвиль від металевого дзеркала (рефлектора) для перетворення слабоспрямованих електромагнітних хвиль, створених первинним випромінювачем (опромінювачем), на гостроспрямовані хвилі, які випромінюються в простір. Джерелом електромагнітної хвилі звичайно служить яка-небудь невелика слабоспрямовуюча антена, що називається в цьому разі опромінювачем дзеркала. Для того щоб на дзеркало потрапляла основна частина електромагнітної енергії, що випромінюється опромінювачем, останній повинен бути односпрямованим.

Найбільш застосовувані види дзеркал – це параболоїд обертання (рис.6.1,а) та параболічний циліндр (рис.6.1,б). Зустрічаються й інші антенні дзеркала, побудовані на основі параболи. Усі ці рефлекторні антени інакше називають параболічними.

Розкривом, або апертурою, такої антени називають частину площини, що обмежена зовнішніми краями рефлектора. Розкрив параболічного циліндра має форму прямокутника зі сторонами a і b.

Фокусною відстанню f параболічного рефлектора називають найкоротшу відстань від його поверхні до точки F, яка називається фокусом параболи. Фокальною лінією параболічного циліндра F1F2 є лінія, паралельна твірним циліндра; вона проходить через фокус вихідної параболи.

Полярну систему координат для параболічних антен розглядають відносно точки F, фокуса параболоїда (рис.6.1,а). Подвоєне максимальне значення кута , яке позначається як 20, має назву кута розкриву дзеркала.

Дзеркало відповідно до свого призначення повинне повністю відбивати електромагнітні хвилі, що падають на нього. Тому його поверхня виготовляється із добре провідних металів. Найкращу відбивну здатність мають суцільні металеві поверхні, товщина яких у 2-3 рази більша, ніж товщина скін-шару  (відстань, на якій амплітуда електромагнітного поля зменшується в e разів). Суцільні відбивачі виготовляються у вигляді металевих листів або ж плівок (фольги), які наносяться на легку діелектричну основу з пінопласту або ж на склотканину.

F

Y

d

h

X

Z

O

f

A







r

h

b

F'

F''

a

а                                                              б

Рис. 6.1. Рефлектори у вигляді параболоїда обертання (а) та параболічного циліндра (б):  - відстань від фокуса до точки спостереження;  - кут між віссю рефлектора (FO) і напрямком на точку спостереження

Для зменшення ваги та вітрового навантаження відбивну поверхню інколи виготовляють у вигляді перфорованих листів, однолінійної або дволінійної сітки з дротів круглого чи прямокутного перерізу. У разі несуцільного відбивача частина електромагнітної енергії просочується крізь нього, утворюючи небажане заднє випромінювання й зменшуючи коефіцієнт підсилення антени. Для зменшення просочування характерні розміри отворів не повинні перевищувати (0,10,2).

## Профіль дзеркала

Як відомо, апертурні антени мають найбільший коефіцієнт спрямованої дії при плоскому фазовому фронті в їх розкриві. Для розрахунку профілю дзеркала, яке забезпечує плоский фронт у розкриві, застосовується закон рівності оптичних шляхів між фронтами. Умови придатності законів геометричної оптики для дзеркальних антен виконуються, оскільки розмір цих пристроїв звичайно набагато більший від довжини хвилі.

Для виведення рівняння профілю дзеркала прирівняємо довжину оптичного шляху від фокуса F до площини розкриву дзеркала променя, що проходить вздовж осі z дзеркала, і променя, що виходить з F під кутом  до осі z. Тож маємо (див. рис. 6.1,а ):  f + h =  + r.  З рис.8.1,а випливає, що r =  cos  - f + h , тому

f + h =  + (   cos   -  f + h )  .

Таким чином, профіль дзеркала повинен відповідати рівнянню вигляду

   =  2f  ( 1 + cos  ) .                                           (6.1)

Цей вираз є рівнянням параболи в полярних координатах з початком у її фокусі та параметром  p = 2f, де f - фокусна відстань дзеркала (відстань від фокуса F до вершини дзеркала O). Розкрив d обмежує ту частину параболи, що застосовується. Вісь OZ є віссю параболи, вона має назву оптична вісь дзеркала.

Якщо глибина дзеркала h>f (0>/2), то воно називається короткофокусним, а якщо h<f  (0</2), – довгофокусним.

У прямокутній системі координат рівняння твірної параболоїда обертання в площині XOZ має вигляд

x2  =  2 p z  =  4 f z .                                               (6.2)

Геометричні характеристики дзеркала визначаються зі здобутих рівнянь профілю. Якщо z = h, то x = d/2 . Звідси маємо

d 2  =  16 f h .                                                     (6.3)

За умови, що  = 0 , з рівняння (8.1)  маємо

d=4f tg(ν0/2).                                                 (6.4)

Формули (6.3) та (6.4) вказують на те, що геометрія дзеркала повністю визначається заданням будь-якої пари з чотирьох параметрів. Найбільш застосовуваними є пари d і f  та d і 0. При заданому розмірі розкриву d зміна положення опромінювача на осі дзеркала повинна супроводжуватися зміною профілю дзеркала (6.2) таким чином, щоб нова фокусна відстань дорівнювала відстані від опромінювача до вершини дзеркала, інакше не буде забезпечена синфазність поля в розкриві дзеркала. Збільшення фокусної відстані при заданому d веде до зменшення глибини дзеркала - дзеркало стає більш мілким і навпаки.

Аналогічно можна визначити конструктивні особливості для циліндро-параболічної антени. Довжина лінійного опромінювача, фазова вісь якого повинна збігатися з прямою F'F'' (див. рис.6.1,б), звичайно обирається рівною розміру розкриву a. Співвідношення розмірів a і b може бути найрізноманітнішим, однак, як правило, розмір a у 2-5 разів більший від розміру b. Чим більше a, тим менший вплив вінця (краю) антени. Для збереження біля дзеркала циліндричного фронту хвилі повинна виконуватися умова f < a. З рівняння (6.3) маємо f = b2/16h < a, звідси  bmax<4ah.

## Спрямовуючі властивості параболоїда обертання

Крізь розкрив параболічної антени проходять електромагнітні хвилі. Таким чином, розкрив антени безперервно заповнений елементами Гюйгенса, кожний з яких складає якусь частину хвильового фронту. Поля цих синфазних елементів інтерферують, і в результаті хвилі, що випромінюються, концентруються в певних напрямках. Відповідно до теорії апертурних антен ступінь концентрації хвиль тим більший, чим більше співвідношення d/.

Істотно впливає на ДС (її ширину) нерівномірність розподілу амплітуди в розкриві рефлектора. Одна з причин цього явища полягає в тому, що від випромінювача до рефлектора поширюються сферичні (у разі параболоїда) або циліндричні (у разі параболічного циліндра) хвилі, а після відбивання від рефлектора - плоскі хвилі. У сферичній хвилі амплітуда напруженості поля змінюється обернено пропорційно відстані від випромінювача, у циліндричній - обернено пропорційно кореню квадратному з цієї відстані, а в плоскій амплітуда напруженості поля залишається постійною. У міру відхилення від осі антени шляхи сферичних (циліндричних) хвиль, що йдуть від випромінювача до рефлектора, подовжуються і, отже, амплітуда цих хвиль зменшується. Друга причина: означене ослаблення поля від центру розкриву до його межі посилюється тим, що в цьому напрямку щільність потоку потужності випромінювача зменшується.

На рис.6.2 показана картина розподілу магнітного поля та струмів довгофокусного параболоїда, що опромінюється вертикальним вібратором.

jx

jy

jx

jy

jy

jx

jx

jy

X

Y

O

Рис. 6.2. Розподіл електричних поверхневих струмів

і магнітного поля в довгофокусному параболоїді

За рахунок кривизни дзеркала, окрім складових jx, що мають однаковий напрям в усіх точках дзеркала, з'являються складові jy і jz. Складові jx утворюють основну поляризацію поля в розкриві. Складові jy мають протилежний напрям у різних квадрантах. Вони не утворюють поля випромінювання в напрямку осі OZ, але беруть участь у формуванні бокових пелюсток (так звані кросполяризаційні пелюстки).

Таким чином, електричне поле в розкриві довгофокусного параболоїда має основну (вертикальну) складову Ex і так звану перехресну (горизонтальну) складову Ey. Основна поляризація корисна, а перехресна (кросполяризація) - шкідлива. Це виявляється в тому, що складова Ey не викликає випромінювання в головних площинах ZOX та ZOY, бо на ділянках, симетричних відносно осі OZ або OY, вона відображається чисельно рівними і протилежно спрямованими векторами. Поза цими площинами складова Ey викликає еліптичну поляризацію, що досягає максимуму під кутом 45 до площин E (ZOX) і H (YOZ).

Якщо 20=, то фокус параболоїда знаходиться в площині його розкриву, причому тут у точках з координатами x=d/2, що називаються полюсами, електромагнітне поле буде повністю відсутнє (полюси розміщені на осі вібратора опромінювача, вздовж якої неможливе випромінювання).

У разі подальшого збільшення кута розкриву рефлектора (20>) параболоїд стає короткофокусним. На його дзеркалі утворюються полюси, у яких поле дорівнює нулю. Крім того, на дзеркалі за полюсами з’являються зони, у яких напрямок векторів поля протилежно спрямований відповідно до напрямку векторів на основній частині дзеркала. Ці зони створюють у напрямку максимального випромінювання протифазне поле; вони називаються шкідливими зонами. Причину появи полюсів легко зрозуміти з рис.8.3, на якому показана картина розподілу струмів на поверхні короткофокусного дзеркала. Вібратор уздовж своєї осі не випромінює, і тому в короткофокусних дзеркалах з'являються полюси, які прийнято усувати вилученням частини поверхні дзеркала в цих зонах.

За рахунок шкідливих зон, у яких напрямок поля Ey змінюється на протилежний порівняно з напрямком його в основній частині розкриву, посилюється нерівномірність поля в розкриві рефлектора й даремно витрачається енергія на опромінення шкідливої зони. Щоб уникнути появи шкідливих зон, звичайно застосовують довгофокусні параболоїди.

X

Y

X

O

Z

O

d

f

Полюс

Полюс

Рис. 6.3. Розподіл електричних поверхневих струмів

у короткофокусному параболоїді

ДС параболічної антени може бути розрахована апертурним методом за формулою

F(q)=02p0R0Fð(j,y)⋅cos2y2e−iβRsinqcos(j−s)RdRdj,

де Fопр(ДС опромінювача за полем;     кут між віссю OX та проекцією на площину розкриву вектора, що з'єднує початок координат з точкою спостереження; 2R0 = d   діаметр дзеркала; cosψ2=1−(R/2f)21+(R/2f)2.

Апертурний метод дозволяє досить легко визначити спрямовуючі властивості антени з будь-яким, як завгодно складним розкривом. Цей метод базується на нестрогому припущенні про променеве поширення поля від дзеркала до розкриву, що призводить до додаткових похибок, які збільшуються із зростанням кута розкриву дзеркала.

У напрямку дзеркала нормована амплітудна ДС опромінювача може бути описана виразом

Fð(ν)=cosmν,

де  - полярний кут, рад; m  1, причому для півхвильового вібратора з контррефлектором у вигляді стрижня m = 1, для такого вібратора із дисковим контррефлектором m = 2, а для рупорного опромінювача m  3.

## Оптимальні параметри параболічної антени

Оптимальна фокусна відстань рефлектора f, що забезпечує за даного діаметра його розкриву d та даної ДC опромінювача найбільше значення КСД антени,  визначається діаметром розкриву рефлектора і ДС опромінювача. Значення f / d залежно від m наведені в таблиці.

| m | f / d |
| --- | --- |
| 1 | 0,35-0,40 |
| 2 | 0,40-0,50 |
| 3 | 0,50-0,625 |

На рис.8.4 зображені два довгофокусні параболоїди, один з яких має кут розкриву 20', а кут розкриву другого 20'' > 20'. Контррефлектор (рис.6.4) забезпечує одностороннє випромінювання з опромінювача. Зі зменшенням кута розкриву більша частина енергії опромінювача втрачається за межами рефлектора, але сам рефлектор опромінюється більш рівномірно. Розсіювання енергії знижує ККД антени A, а рівномірність опромінення рефлектора сприяє підвищенню коефіцієнта використання поверхні Kвп, але оскільки коефіцієнт підсилення антени

G0=D0ηA=(4π/λ2)KвпSAηA

прямо пропорційний множенню KвпA, то існує найбільш вигідне значення кута розкриву рефлектора. Максимальний коефіцієнт підсилення одержуємо за такого значення 20, за якого поле на межі розкриву згідно з ДС опромінювача становить приблизно 0,3 за амплітудою та 0,1 за потужністю від поля в центрі розкриву. Тоді маємо KвпA=0,45-0,65, кут розкриву 20=120-140, ширина головної пелюстки ДС 20,5=(65-70)/d та рівень першої бокової пелюстки (22-24) дБ.

Параболічну антену з дзеркалом у вигляді параболоїда обертання при оптимальній фокусній відстані характеризують такі параметри:

а) ширина променя (рад) на рівні 0,5 за потужністю в площині H ( = 0)

20,5H  1,2/d ;

б) ширина променя (рад) на рівні 0,5 за потужністю у площині E ( = /2)

20,5E  1,2/d ;

в) коефіцієнт спрямованої дії

D = (d/ Kрез.вп  5,5(d/,

де Kрез.вп = Kвпп – результуючий коефіцієнт використання поверхні, що враховує апертурний коефіцієнт використання поверхні Kвп та коефіцієнт перехоплення дзеркалом електромагнітної енергії опромінювача п.

F

ДС опромінювача

Контррефлектор

Z

0'

0''

O ''

O '

Рис. 6.4. Вплив кута розкриву параболоїда на коефіцієнт

використання його поверхні

## Засоби зменшення випромінювання кромок дзеркала

Важливою характеристикою будь-якої гостроспрямованої антени є рівень бокових пелюсток та розподіл їх у просторі. В останній час у зв'язку зі зростанням кількості радіослужб вимоги до бокового випромінювання антен стають все більш жорсткими.

Антени, у розкриві яких розподіл поля забезпечує нульове збудження кромок, мають понижений рівень апертурних пелюсток. Такі антени мають понижений рівень бокових пелюсток, у тому числі й пелюсток у задньому півпросторі. Це пояснюється тим, що дифракція поля опромінювача на кромці антени в цьому разі значно слабша.

Інший підхід базується на використанні поглинаючих матеріалів. Якщо периферійна частина відбивної поверхні антени покрита поглинаючим матеріалом, розподіл поля в апертурі буде близький до розподілу з нулем на краю дзеркала. Це призводить до істотного зменшення рівня бокових пелюсток. Однак це також викликає неминуче зменшення коефіцієнта підсилення антени. Тому частіше застосовуються циліндричні екрани (бленди). Розміщення вздовж контуру антени циліндричного екрана (рис.6.5,а) дозволяє істотно знизити дальнє бокове випромінювання та випромінювання в задньому півпросторі. Довжину екрана звичайно підбирають так, щоб рівень збудження його кромки був близький до нуля. Для зменшення бокових пелюсток у передньому півпросторі внутрішню поверхню бленди покривають поглинаючим матеріалом. Використання бленд дозволяє знизити бокове випромінювання на 5-10 дБ.

Зменшення випромінювання в задніх квадрантах вдається досягти також шляхом закруглення периферійної області дзеркала (рис.6.5,б).

а                                                 б

Рис. 6.5. Виготовлення кромок у вигляді бленд (а)

та закруглення периферійної частини дзеркала (б)

Інколи застосовують розфазування кромкових струмів. Якщо кромка антени являє собою коло з центром, що лежить на осі параболоїда, усі струми кромки збуджуються синфазно, що забезпечує високий рівень дифракційного поля в напрямку = 180. Для зменшення рівня цього поля необхідно надати кромці (вінцю) параболоїда таку форму, при якій парціальні дифракційні поля, збуджені окремими ділянками кромок, були розфазовані в напрямках, близьких до = 180.

На рис.6.6 наведені різноманітні типи розфазуючих кромок (спіральна, трикутна, пелюсткова). Розфазування струмів забезпечує зменшення випромінювання в напрямках, близьких до = 180, на 5-6 дБ.

Рис. 6.6. Основні типи розфазуючих кромок

## Керування напрямком випромінювання дзеркальної антени шляхом винесення опромінювача з фокуса

Для невеликого повороту або коливання ДС дзеркальної антени (при непорушному дзеркалі) фазовий центр опромінювача 2 може бути винесений з фокуса 1 на деяку відстань x, як показано на рис.6.7. Відбиті від параболоїда промені відхиляються від осі антени в протилежний бік і утворюють з віссю антени кут , що приблизно визначається за формулою  tg  x / f . Фронт хвилі в розкриві дзеркала й напрямок максимального випромінювання також відхиляються на кут . Окрім повороту фронту хвилі з'являються додаткові кубічні фазові викривлення в розкриві (кома), що приводять до розширення променя й зростання бокових пелюсток. У разі невеликого зміщення x ці викривлення несуттєві і тому поперечне зміщення опромінювача можна застосовувати для коливання променя в межах його подвійної-потрійної ширини.





F

1

2

Опромінювач

x

O

Напрямок випромінювання

Рис. 6.7. Зміщення опромінювача з фокуса параболічної антени

Таким чином, на практиці допускається таке зміщення опромінювача x, при якому кут  не перевищує (2-3)20,5. Якщо (2-3)20,5, то промінь надмірно розширюється і бокові пелюстки ДС стають більшими.

Під час зміщення фазового центра опромінювача за віссю параболічної антени відбувається розширення її ДС і фронт хвилі стає відмінним від плоского. У цьому неважко переконатися, застосовуючи закони геометричної оптики.

## Опромінювачі дзеркальних антен

Важливим елементом дзеркальної антени є опромінювач, який багато в чому визначає характеристики всієї антенної системи. До опромінювача ставляться такі вимоги:

1. Амплітудна ДС опромінювача повинна забезпечувати обраний амплітудний розподіл у розкриві та мати мінімальне випромінювання поза кутом розкриву. Енергія від опромінювача не повинна виходити за межі рефлектора; зокрема, потрібно виключити зворотне випромінювання опромінювача.

2. Якщо рівень бокових пелюсток ДС антени не має вирішального значення, то опромінювач повинен створювати рівномірне за амплітудою поле Em у розкриві рефлектора. Хвилі опромінювача сферичні, а отже, амплітуда Em є обернено пропорційна радіусу-вектору параболи =fsec2(2). Щоб отримати Em = const у межах кута 20, ДС опромінювача повинна компенсувати це підсиленням поля прямо пропорційно, тобто F() ~ sec2(2). Якщо дуже важливо послабити бокові пелюстки ДС антени, амплітуда поля в розкриві повинна спадати до його меж у загальному випадку за законом F() ~ cosn, де n=1,2,3,... . Вона вибирається залежно від конкретного призначення антени.

3. Фазова характеристика спрямованості повинна мати фазовий центр, який збігається з фокусом дзеркала.

4. Поперечні розміри опромінювача не повинні бути надмірно великими, щоб уникнути затінення розкриву. Потрібно звести до мінімуму попадання хвиль, відбитих від дзеркала, в опромінювач, а через нього у фідер. Така реакція дзеркала на опромінювач шкідлива тим, що викривляє ДС антени і підвищує КСХН фідера.

5. Опромінювач повинен бути узгоджений у всій робочій смузі частот як з фідером, так і з рефлектором.

6. Електрична стійкість опромінювача повинна бути достатньою для пропускання повної робочої потужності радіосистеми без небезпечності пробою.

7. Конструкція опромінювача повинна забезпечувати необхідну стійкість до зміни метеоумов і допускати можливість герметизації фідерного тракту. Як правило, опромінювач закривають діелектричним кожухом.

Широкого застосування набули вібраторні випромінювачі з контррефлектором, хрестоподібні вібратори з незалежним живленням для роботи на двох ортогональних поляризаціях, хвилевідні й рупорні випромінювачі. Вібраторні випромінювачі складаються з активного вібратора й контррефлектора у вигляді диска або пасивного вібратора. Для живлення активного вібратора може використовуватися коаксіальна лінія або прямокутний хвилевід. На рис.6.8 показана одна з найбільш поширених конструкцій вібраторного опромінювача з коаксіальним живленням (W=50 Ом) і дисковим контррефлектором. Такий опромінювач є односпрямованим, і майже вся потужність випромінювання потрапляє на дзеркало. Фазовий центр знаходиться між вібратором і контррефлектором, причому оптимальний кут розкриву дзеркала становить       140-160. Ця конструкція має симетрувальний пристрій у вигляді чвертьхвильового стакана.

Хвилевідні та рупорні випромінювачі прості за конструкцією, широкосмугові. Вони дозволяють у широких межах підбирати потрібну ширину ДС. Звичайні хвилевідні або рупорні випромінювачі з робочим типом хвилі H10 у прямокутному і H11 у круглому хвилеводі в наш час застосовуються порівняно рідко, бо не забезпечують осьової симетрії ДС. Кільцеві азимутальні рівчаки гофра мають глибину приблизно /4, вони розташовуються з кроком не більше 0,1. На поверхні поділу цієї імпедансної структури граничні умови для азимутальних складових полів E і H виявляються майже однаковими. Це створює передумови для існування гібридної хвилі HE11, силові лінії E і H якої майже не викривляються в поперечному перерізі. Завдяки цьому забезпечуються аксіальна симетрія ДС і практична відсутність кросполяризації.

Вхід для коаксіального

фідера

Фазовий

центр

0,47

0,2

0,16

0,24

0,8

До дзеркала

Рис. 6.8. Вібраторний опромінювач з контррефлектором

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Чому дзеркальні антени є найбільш розповсюдженими  гостроспрямованими  антенами НВЧ?

- Які антени називаються дзеркальними? Які види дзеркал найбільш використовувані й чому? Які антени називаються параболічними?

- Що таке розкрив та кут розкриву параболічної антени?

- Що таке фокусна відстань, фокус та фокальна лінія параболічної антени?

- З чого може бути виготовлена відбивна поверхня дзеркальних антен? Які можуть бути розміри отворів у несуцільному відбивачі?

- Як забезпечується створення плоского фазового фронту в розкриві дзеркальної антени? Який повинен бути профіль дзеркала цієї антени?

- Які параболічні антени називаються короткофокусними, а які - довгофокусними? Які особливості розподілу електричних поверхневих струмів для обох типів дзеркал? Який тип дзеркал найбільш уживаний?

- Яких параметрів достатньо, щоб повністю задати геометрію параболічного дзеркала?

- Як має змінюватися профіль дзеркала в процесі віддалення опромінювача від дзеркала при заданому незмінному розмірі розкриву?

- Збільшення розміру розкриву обумовлює збільшення чи зменшення спрямовуючих властивостей апертурних антен?

- Як впливає нерівномірність розподілу амплітуди в розкриві рефлектора на ДС та за яких причин виникає ця нерівномірність?

- Що є причиною утворення бокових кросполяризаційних пелюсток ДС параболічної антени?

- Коли на поверхні параболічних антен утворюються полюси чи шкідливі зони і як уникнути їх шкідливої дії?

- Як обчислюють ДС параболічної антени?

- Якими повинні бути оптимальні параметри параболічної антени?

- Для чого необхідно зменшувати випромінювання кромок дзеркала і які засоби використовуються для цього?

- Для чого застосовується зміщення опромінювача з фокуса параболічної антени і що при цьому відбувається ? Чи можна для антени з фокусною відстанню f = 50 cм, 20,5 = 11 змістити опромінювач з фокуса на x=15 см?

- Які основні вимоги ставляться до опромінювачів дзеркальних антен?

- Які конструкції опромінювачів найбільш застосовувані й чому?

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

- Виміряти розміри параболічних антен, що будуть досліджуватися в роботі. Визначити основні геометричні параметри антен та для кожної антени знайти рівняння параболи, що описує профіль дзеркала.

- Зібрати вимірювальну установку послідовно для кожної запропонованої антени.

- Виміряти КСХН входу в діапазоні 8-12 ГГц і визначити точки максимального узгодження. Базуючись на цьому, вибрати робочі частоти, серед них обов’язково повинні бути частоти, близькі до протилежних меж робочого діапазону.

- Виміряти й побудувати графіки ДС опромінювачів, що будуть використовуватися в роботі.

- Виміряти ДС кожної антени під час знаходження опромінювача у фокусі дзеркала для декількох частот і в різних типах опромінювача. Вимірювання проводити через 2. У разі використання рупорного опромінювача вимірювання ДС проводити в Е-площині.

- Побудувати графік ДС для кожної антени.

- Визначити ширину ДС на рівні 3 і 10 дБ та максимум рівня бокових пелюсток.

- Розрахувати коефіцієнт спрямованої дії.

- Порівняти отримані ДС для кожного типу антен і зробити належні висновки в письмовій формі. Дослідити, як змінюється ДС в разі підвищення робочої частоти, збільшення розмірів розкриву дзеркала та зміни типу опромінювача.

- Дослідити, як будуть змінюватися спрямовуючі властивості параболічних антен в разі послідовного переміщення опромінювача вздовж фокусної осі. Виміряти й побудувати ДС для кількох характерних місцезнаходжень опромінювача. Побудувати таблицю залежності ширини ДС, рівня першої бокової пелюстки та максимального рівня сигналу від відстані між дзеркалом і опромінювачем.

- Дослідити можливість коливання променя параболічної антени за рахунок зміщення опромінювача з фокуса параболічної антени. Для цього виміряти й побудувати ДС для декількох різних місцезнаходжень опромінювача, що послідовно зміщується з фокуса перпендикулярно фокусній осі.

- Виміряти й побудувати ДС здвоєного рупорного опромінювача під час збудження його через Е- та Н-плече. Виміряти й побудувати ДС параболічної антени для випадку використання здвоєного рупорного опромінювача, коли той збуджується через Е- та Н-плече. Пояснити різницю між ДС, отриманими для випадку збудження через Е- та Н-плече.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

Айзенберг, Г.З. Антенны УКВ [Текст]: в 2 ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин. – М.: Связь, 1977. –  Ч. 1 – 384 с.;  Ч. 2 – 288 с.

Антенны и устройства СВЧ: Проектирование фазированных антенных решеток [Текст] /  под ред. Д.И. Вознесенского. – М.: Радио и связь, 1981. – 431 с.

Коротковолновые антенны [Текст] / под ред. Г.З. Айзенберга. – М.: Радио и связь, 1985. – 535 с.

Кочержевский, Г.Н. Антенно-фидерные устройства [Текст] / Г.Н. Кочержевский, Г.А. Ерохин, Н.Д. Козырев. – М.: Радио и связь, 1989. – 352 с.

Кочержевский, Г.Н. Антенно-фидерные устройства [Текст]: учеб. для вузов / Г.Н. Кочержевский. – М.: Радио и связь, 1981. – 280 с.

Лавров, А.С. Антенно-фидерные устройства [Текст] / А.С. Лавров, Г.Б. Резников. – М.: Сов. радио, 1974. – 368 с.

Марков, Г.Т. Антенны [Текст] / Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – М.: Энергия, 1975. – 528 с.

Методы измерения характеристик антенн СВЧ [Текст] / под ред. Н. М. Цейтлина.– М.: Радио и связь, 1985. – 368 с.

Сазонов, Д.М. Антенны и устройства  СВЧ [Текст] / Д.М. Сазонов. – М.: Высш. шк., 1988. – 432 с.

Фрадин, А.З. Антенно-фидерные устройства [Текст] / А.З. Фрадин. – М.: Связь, 1977. – 440 с.

## ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………….…..……	   3

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТЕНИ. ПАРАМЕТРИ   ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕН………………………………….……..…  	  5

- МЕТОДИКА АНТЕННИХ ВИМІРЮВАНЬ…………………………….	  23

- Відкриті кінці хвилеводів………………………………………..	  31

- РУПОРНІ  АНТЕНИ………………………………………………………	  46

- ЛІНЗОВІ АНТЕНИ………………………………………………………..	  54

- Дзеркальні параболічні антени………………………………..	  63

Список рекомендованої літератури…………………….………	  75