Факультет Хімічний

Спеціальність Хімія

3 курс

Викладач Жук Л.П.

Дисципліна Спектроскопічні методи аналізу

Лекція 5

Визначення  рівноважних і аналітичних концентрацій зв'язаних кислотно-основних форм барвників в розчині.

1. Визначення  рівноважних концентрацій зв'язаних кислотно-основних форм барвників в розчині.

Рівноважні концентрації зв'язаних кислотно-основних форм речовин, що мають різні спектральні характеристики, можуть бути визначені по методу Фірордта.

Як об'єкт аналізу вибраний барвник метиловий оранжевий:

Виконання визначення.

I. Вибір робочих довжин хвиль.

1. У двох мірних колбах готують розчини:

розчин 1 – С(НА)= 1,8*10-5 М, С (H2SO4) = 0,05 М

розчин 2 – С(НА)= 1,8*10-5 М, С (NaOH) = 0,005 М

2. Вимірюють спектри поглинання приготованих розчинів в діапазоні довжин хвиль 390–560 нм. Результати вимірювань заносять в таблицю 1 і представляють у вигляді графіка        А= f().

Таблиця 1. Світлопоглинання кислотної і основної форм метилового оранжевого.

| , нм | 390 | 400 | 410 | 420 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНА |  |  |  |  |  |
| АА |  |  |  |  |  |
| АНА – АА |  |  |  |  |  |

По отриманим результатам розраховують різниці АНА – АА і результати записують в таблицю 1. Будують графіки залежності АНА – АА від  і вибирають робочі довжини хвиль 1 і 2 в області максимуму і мінімуму цієї кривої з урахуванням умови АНА,  АА ≥ 0,08 – 0,1.

II. Визначення коефіцієнтів молярного поглинання  зв'язаних кислотно-основних форм метилового оранжевого при вибраних довжинах хвиль 1 і 2.

1. Готують дві серії розчинів відповідно до таблиць 2 і 3.

2. Вимірюють оптичну густину розчинів при двох вибраних довжинах хвиль і розраховують коефіцієнти молярного поглинання обох форм барвника, заносячи результати вимірювань і розрахунків в таблиці 2 і 3.

Таблиця 2. Визначення молярних коефіцієнтів поглинання кислотної форми метилового оранжевого (1 = .нм,  2 = . нм,  С H2SO4 = 0,005 М)

| СНА, М | 6,0*10-6 | 9,0*10-6 | 1,2*10-5 | 1,5*10-5 | 1,8*10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНА1 |  |  |  |  |  |
| АНА2 |  |  |  |  |  |
| εНА1 |  |  |  |  |  |
| εНА2 |  |  |  |  |  |

εНА1 = ε - ε                                     εНА2 = ε - ε

Таблиця 3. Визначення молярних коефіцієнтів поглинання основної форми метилового оранжевого (1 = .нм, 2 = . нм,  С NaOH = 0,005 М)

| СНА, М | 9,0*10-6 | 1,2*10-5 | 1,5*10-5 | 1,8*10-5 | 2,1*10-5 | 2,4*10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АА1 |  |  |  |  |  |  |
| АА2 |  |  |  |  |  |  |
| εА1 |  |  |  |  |  |  |
| εА2 |  |  |  |  |  |  |

εА1 = ε - ε                                     εА2 = ε - ε

Значення ε представляють в нормальному вигляді як цілу ступінь десяти:

ε = (N ±N)*10n.

III. Визначення рівноважних концентрацій зв'язаних кислотно-основних форм метилового оранжевого в аналізованому розчині.

1. Вимірюють оптичну щільність розчину при вибраних довжинах хвиль 1 і 2. Результати вимірювань повторюють не менше трьох разів і розраховують середні значення

2. По формулах

С1 = Аλ1k2λ2−Aλ2k2λ1l(k1λ1k2λ2−kλ2k2λ1) = (Aλ1k2λ1)−(Aλ2k2λ2)l[(k1λ1k2λ1)−(k1λ2k2λ2)]

С2 = Аλ2k1λ1−Aλ1k1λ2l(k1λ1k2λ2−kλ2k2λ1) = (Aλ2k1λ2)−(Aλ1k1λ1)l[(k2λ2k1λ2)−(k2λ1k1λ1)]

Обчислюють концентрації кислотної і основної форм фарбника.

2. Визначення аналітичної концентрації барвника в розчинах різної кислотності

Якщо зв'язані кислотна і основна форми речовини мають різні спектральні характеристики, то його аналитическая концентрація в розчинах різної кислотності може бути визначена при довжині хвилі ізобестичної точки, де коефіцієнти поглинання обох форм однакові. Як об'єкт аналізу вибраний барвник метиловий оранжевий:

Виконання визначення.

I. Знаходження положенняізобестичної точки.

1.	У двох мірних колбах готують розчини:

розчин 1 - С(НА)=1,8*10-5 М, С(H2SO4)= 0,01 M;

розчин 2 - С(НА)= 1,8*10-5 М, С(NaOH)= 0,005 M.

2.	Вимірюють  светопоглощение  розчинів   в  діапазоні 450-500 нм. Результати вимірювань заносять в таблиці. 1 і представляють у вигляді графіка А = f(). По графіку визначають положення довжини хвилі ізобестичної точки (іт).

Таблиця 1. Світлопоглинання кислотної і основної форм метилового оранжевого

| , нм | 450 | 455 | 460 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНА |  |  |  |  |
| АА |  |  |  |  |

II. Побудова градуювального графіка для визначення аналітичної концентрації метилового оранжевого.

- У мірних колбах готують розчини з різним содержанием барвника (таблиця. 2).

- Вимірюють оптичну густину приготованих розчинів при іт. Результати вимірювань заносять в таблицю 2 і представляють у вигляді графіка A =f(c).

Таблиця 2. Дані для побудови градуювального графіка визначення метилового оранжевого (іт =...нм)

| С (НА), М | 6,0*10-6 | 1,2*10-5 | 1,8*10-5 | 2,4*10-5 | 3,0*10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |

III. Визначення метилового оранжевого в аналізованому розчині. Вимірюють оптичну щільність цього розчину з невідомою кислотністю при ит. Концентрацію фарбника знаходять по градуювальному графіку.