Тема 5. Торговельно – технологічне устаткування

До одного з видів торговельно – технологічного устаткування відносять обладнання для комплектації та роздачі їжі.

Обладнання для роздачі їжі на підприємствах загального харчування призначено для короткочасного зберігання і демонстрації продуктів харчування , зберіганні столового посуду, комплектації обідів і їх відпуску споживачам.

Різноманітність продукції, що виробляється, розбіжності їх форми, розмірів, фізичних властивостей, температурі відпуску і способам подачі потребують при комплектації обідів великої кількості різноманітного устаткування.

З ціллю поліпшення обслуговування покупців, підвищення результатів праці і економії промислових процесів, обладнання групується, утворюючи лінії комплектації і роздачі обідів.

Способи розміщення обладнання в лініях роздачі обідів залежить від виду підприємства, його пропускної можливості, а також від асортименту продукції, що реалізується.

Роздаткові лінії комплектуються із різноманітних видів обладнання: додаткового теплового, немеханічного і транспортуючого.

До додаткового теплового обладнання відносять марніти, теплові шафи, теплові стійки і термостати.

Головне їх призначення – підтримка готової продукції в гарячому стані і її короткочасне зберігання.

До немеханічного обладнання відносять столи для установки на них посуду, термостатів і контрольно – касових апаратів.

До транспортуючого обладнання ліній відносять передвижці візки для посуду і приборів.

Марміти

Види:

1. Марміт стаціонарний для перших страв МСЕСМ – 3. Призначений для короткочасного зберігання в гарячому стані перших страв в наплитних котлах. Він складається із зварної рами до якого кріпиться каркас і два стола.

2. Марніти стаціонарні електричні секційно – модульовані МСЕСМ – 50, МСЕСМ – 50 К, МСЕСМ – 55, МСЕСМ – 60, МСЕСМ – 80, МСЕСМ – 110. Призначені для короткочасного зберігання в гарячому стані других страв, гарнірів, соусів і наступної реалізації продукції на лінії роздач.

3. Марніти стаціонарні електричні МСЕ – 110К, МСЕ – 110, МСЕ – 80К, МСЕ – 55. Головне відрізнення від марміту МСЕСМ – 50 в розмірі та наявності закріпленої на столі полички для тарілок і столу – полички для підносів.

4. Марміт настільний електричний МНЕ  - 22, МНЕ – 45. Призначені для зберігання в гарячому стані перших та других страв.

5. Марніти рухомі електричні МЕП – 6, МЕП – 20, МП – 28, МЕП – 35, МЕП – 60. Призначення, будова, принцип дії такий як і стаціонарних.

5. Стійка роздаточна електрична секційна модульована СРТЕСМ. Призначена для підігріву тарілок і готових страв на роздачі.

Лінії самообслуговування.

На сьогодні багато підприємств загального харчування працюють за принципом самообслуговування, тому укомплектований лініями, що складаються із апаратів, що підігрівають або охолоджують страви, що відпускаються.

Лінія самообслуговування призначена для роздачі перших і других страв, холодних закусок, молочнокислих продуктів, гарячих напоїв, солодких страв, кондитерських виробів.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначенню поняття марніти.

2. Охарактеризуйте торгівельно – технологічне обладнання загалом.

3. Перерахуйте види мармітів.

4. Наведіть призначення перерахованих видів мармітів.

5. Наведіть переваги ліній обслуговування.

6. Дайте загальну характеристику ліній обслуговування.

7. Для чого призначені лінії обслуговування?

8. Для чого призначено обладнання для роздачі їжі?