## 2. Теория напряженного состояния сплошной среды (теория напряжений)

### 2.1. Внешние силы. Основные динамические соотношения

Силы, действующие на сплошную среду, разделяются на внешние и внутренние. Внешними называются силы, действующие на рассматриваемый объем среды со стороны окружающих тел. Внутренние силы – это силы взаимодействия частиц среды.

Внешние силы разделяются на массовые и поверхностные. Массовыми называются силы, которые действуют на все частицы среды, независимо от того, находится ли частица внутри среды или на ее поверхности. Плотность массовых сил будем обозначать F (сила, действующая на единицу массы). Эта сила может изменяться при переходе от одной частице к другой. На элементарный объем среды dV с массой ρdV=ρdV=dm действует сила Fdm=ρFdV=ρFdV, поэтому ρF и ρF называют объемными силами, отнесенными соответственно к объемам отсчетной и актуальной конфигураций.

Поверхностными называют силы, которые действуют только на те частицы среды, которые находятся на поверхности рассматриваемого объема среды. Поверхностные силы описываются интенсивностью (поверхностной плотностью). q - интенсивность поверхностных сил, отнесенная к площади поверхности актуальной конфигурации, q - интенсивность поверхностных сил, отнесенная к поверхности отсчетной конфигурации.

В МДТТ различают понятия мертвого и следящего нагружений. При мертвом нагружении поверхностная сила сохраняет свои величину и направление в пространстве, будучи приложенной к одной и той же частице среды. Условие мертвого нагружения:

qdΩ=qdΩ.

Отношение площадей dΩdΩ элементарной ориентированной площадки в актуальной и отсчетной конфигурациях можно найти, зная меру деформации, обратную мере Коши-Грина, или Фингера.

При следящем нагружении поверхностная сила сохраняет свою ориентацию в материальном базисе.

Примером следящего нагружения может служить давление жидкости на погруженное в нее тело.

Основные динамические соотношения МСС представляют собой уравнения теорем об изменении количества движения и кинетического момента, записанные для произвольного объема среды.

Вычислим производные по времени количества движения и кинетического момента относительно начала векторов места произвольного объема среды.

Количество движения

VρvdV=VρvdV.

Здесь v - поле скоростей частиц среды в актуальной конфигурации. v=u - материальная производная, т.е. производная, вычисляемая для данной материальной частицы.

Кинетический момент относительно начала векторов места

Vr×vρdV=Vr×vρdV.

Производная по времени количества движения

ddtVρvdV=ddtVρvdV=VρvdV=VρvdV.

Производная по времени кинетического момента

ddtVr×vρdV=ddtVr×vρdV=V(r×v+r×v)ρdV=Vr×vρdV=Vr×vρdV.

Согласно теоремам, приравнивая производные по времени количества движения и кинетического момента соответственно главному вектору и главному моменту внешних сил, приходим к основным динамическим соотношениям МСС.

- Уравнение баланса количества движения.

VρvdV=VρFdV+ΩqdΩ

- Уравнение баланса кинетического момента.

Vr×vρdV=Vr×FρdV+Ωr×qdΩ

### 2.2. Поле напряжений в сплошной среде. Тензор напряжений Коши

Внутренними силами называются силы взаимодействия частиц среды. Внутренние силы описываются при помощи метода сечений.

Рассмотрим сплошную среду в объеме V в актуальной конфигурации. Разобьем объем V поверхностью раздела Ω на два объема: V+ и V−. Обозначим n - единичная нормаль к поверхности раздела, внешнюю для объема V+.

Метод сечений позволяет перевести внутренние силы в класс внешних. Предполагается, что

- силы взаимодействия частей среды сводятся к одним только поверхностным силам, действующим на поверхности раздела Ω, т.е. пренебрегают массовыми силами взаимодействия частей среды;

- силы, действующие на площадке ndΩ со стороны среды в объеме V−, статически эквивалентны одной только силе (равнодействующей) pndΩ (пренебрегаем главным моментом сил, действующих на площадке ndΩ).

Вектор pn представляет собой интенсивность поверхностных сил взаимодействия частей среды и называется вектором напряжения на площадке с нормалью n в рассматриваемой частице среды.

Согласно II закону Ньютона, вектор с нормалью −n равен

p−n=−pn.

Силы взаимодействия частей среды определяют поле напряжений в среде. Для описания поля напряжений в каждой точке среды каждому вектору элементарной ориентированной площадки ndΩ необходимо поставить в соответствие вектор силы pndΩ, где pn - вектор напряжения на этой площадке.

ndΩ→pndΩ.

Обозначим P оператор, который описывает операцию сопоставления ndΩPpndΩ.

pndΩ=PndΩ.

Линейность оператора P. Докажем, что оператор P является линейным. Для этого вырежем из среды элементарный тетраэдр. Обозначим n1, n2, n3, n внешние единичные нормали к граням тетраэдра dΩ1, dΩ2, dΩ3, dΩ - площади соответствующих граней тетраэдра.

Известно, что поток единичного вектора внешней нормали через поверхность равен нулю. действительно, согласно правилу преобразования поверхностного интеграла в объемный получаем

ΩndΩ=Ωn⋅g dΩ=V∇⋅g dV=0.

Применяя этот вывод к рассматриваемому элементарному тетраэдру, получаем:

−ndΩ=k=13nkdΩk.

На рассматриваемый тетраэдр действуют следующие силы:

- объемная сила ρFdV

- поверхностные силы на гранях тетраэдра pnkdΩk и pndΩ. pnk, pn - векторы напряжения на соответствующих площадках.

Применим к тетраэдру уравнение баланса количества движения

ρvdV=ρFdV+pndΩ+k=13pnkdΩk.

Слагаемыми, содержащими dV, следует пренебречь, поэтому

−pndΩ=k=13pnkdΩk.

С другой стороны,

−pndΩ=p−ndΩ=P−ndΩ=Pk=13nkdΩk.

Сравнивая два представления для вектора −pndΩ, получаем

k=13PnkdΩk=Pk=13nkdΩk,

что и доказывает линейность оператора P.

Тензор напряжений Коши. Из линейности оператора P следует, что операцию сопоставления ndΩPpndΩ можно описать при помощи тензора II ранга.

pn=n⋅σ.

Тензор σ называется тензором напряжений Коши.

Тензорное поле σ определено для каждой материальной частицы и зависит от закона движения сплошной среды.

Последнее соотношение впервые было получено Коши в 1820-х годах и является основным для всей МСС.

### 2.3. Уравнения движения сплошной среды. Условия на поверхности

Рассмотрим сплошную среду, занимающую в актуальной конфигурации объем V, ограниченный поверхностью Ω. Пусть на среду действуют заданные массовые силы F и поверхностные силы интенсивности q. v - поле ускорений, σ - поле тензора напряжений Коши, ρ - плотность среды. Выделим внутри объема V произвольный объем V0, целиком лежащий внутри V. Поверхность Ω0, ограничивающая этот объем, не имеет общих точек с Ω.

К внешним силам, действующим на среду в объеме V0, относятся:

- объемные силы ρF

- поверхностные силы на Ω0, интенсивность которых равна вектору напряжения pn.

Запишем уравнение баланса количества движения для среды в объеме V0:

V0ρvdV=V0ρFdV+Ω0pndΩ.

Подставим в поверхностный интеграл соотношение pn=n⋅σ и преобразуем поверхностный интеграл в объемный. В итоге получим:

V0∇⋅σ+ρ(F−v)dV=0.

В силу произвольности объема V0 и непрерывности подынтегральной функции, из равенства нулю объемного интеграла вытекает равенство нулю подынтегральной функции во всех точках рассматриваемого объема.

Таким образом, в любой внутренней точке объема V справедливо равенство:

∇⋅σ+ρF=ρv.

Это равенство называется уравнением движения сплошной среды.

Векторное уравнение движения эквивалентно трем скалярным. Для получения этих скалярных уравнений разложим тензор напряжений, вектор массовой силы и вектор ускорения в ортонормированном базисе единой для всех конфигураций системы координат:

σ=σklikil, F=Flil, w=v=wlil.

∇⋅σ=ik⋅∂σ∂xk=ik⋅isil∂σsl∂xk=il∂σkl∂xk.

Таким образом, скалярные уравнения имеют вид:

∂σkl∂xk+ρFl=ρwl.

Условия на поверхности. Устремляя поверхность Ω0 к Ω, приходим к выводу, что вектор напряжения

pn|r∈Ω=q,

где q - заданная интенсивность внешних поверхностных сил. Таким образом, во всех точках поверхности Ω, ограничивающей рассматриваемый объем среды, выполняется равенство

n⋅σ|r∈Ω=q

Последнее равенство называется статическим условием на поверхности.

Векторное условие на поверхности эквивалентно трем скалярным

nk⋅σkl|r∈Ω=ql.

nk - направляющие косинусы единичной внешней нормали к поверхности.

Уравнения равновесия сплошной среды. Пусть рассматриваемая V-конфигурация является равновесной. Тогда поле ускорений v=0 и уравнение движения становится уравнением равновесия:

∇⋅σ+ρF=0.

Любое поле напряжений σ, удовлетворяющее уравнению равновесия в объеме и статическому условию на поверхности, определяет статически возможное напряженное состояние среды.

Из трех уравнений равновесия в общем случае невозможно однозначно определить шесть независимых компонент тензора напряжений Коши, поэтому задача МСС в общем случае является статически неопределимой.

Итак, в общем случае существует множество статически возможных напряженных состояний. Истинное напряженное состояние является одним из статически возможных.

### 2.4. Симметричность тензора напряжений Коши

Симметричность тензора напряжений Коши является следствием уравнения баланса кинетического момента.

Запишем это уравнение (для объема V0):

V0r⋅vρdV=V0r×FρdV+Ω0r×qdΩ.

Здесь

q=n⋅σ, r∈Ω0 - в точках поверхности.

r×(n⋅σ)=−(n⋅σ)×r=−n⋅(σ×r).

Преобразуем поверхностный интеграл в объемный и воспользуемся тождеством для дивергенции векторного произведения тензора на вектор:

∇⋅(σ×r)=(∇⋅σ)×r+2ωσ,

где ωσ - вектор, сопутствующий тензору напряжений Коши.

В итоге получим следующее соотношение

V0r×∇⋅σ+ρ(F−v)−2ωσ dV=0.

∇⋅σ+ρ(F−v)=0 в силу уравнений движения. Следовательно,

V0ωσ dV=0.

Отсюда в силу произвольности объема V0 и непрерывности подынтегральной функции следует, что во всех частицах среды вектор ωσ=0. Следовательно, кососимметричная часть тензора напряжений Коши равна нулю и этот тензор является симметричным.

σkl=σlk.

### 2.5. Нормальное и касательное напряжения. Физический смысл компонент тензора напряжений Коши

Вектор напряжения на заданной ориентированной площадке можно разложить на две составляющие, одна из которых коллинеарна нормали к площадке, а вторая лежит в плоскости площадки.

pn=n⋅σ=σ⋅n

pn=pnnn+pnττ

pn - вектор напряжения на площадке с нормалью n, pnn - нормальное напряжение на этой площадке, n - единичный вектор нормали к площадке, pnτ - касательное напряжение на этой площадке, τ - единичный вектор в плоскости площадки, такой что pn лежит в плоскости nτ.

Нормальное напряжение на заданной площадке – это проекция вектора напряжений на нормаль к площадке. Растягивающее нормальное напряжение – положительное, сжимающее – отрицательно.

Касательным напряжением на заданной площадке называется проекция вектора напряжения в плоскость площадки.

pnn=n⋅pn=n⋅σ⋅n

pn2=pn⋅pn=n⋅σ2⋅n

pnτ⋅τ=pn−pnnn=p⋅(g−nn).

Физический смысл компонент тензора напряжений Коши. Найдем вектор напряжения на площадке, нормаль к которой в актуальной конфигурации совпадает с вектором ортонормированного базиса ik:

ik⋅σ=ik⋅isilσsl=ilσkl.

Нормальное напряжение на этой площадке

ik⋅σ⋅ik=σkk, Σk.

Таким образом, диагональные компоненты тензора напряжений Коши представляют собой нормальные напряжения на координатных площадках (т.е. на тех площадках, нормали к которым в актуальной конфигурации совпадают с базисными векторами), а недиагональные компоненты представляют собой касательные напряжения на координатных площадках.

На площадках с нормалями (-ik) положительные напряжения σkl ориентированы противоположно направлениям базисных векторов.

### 2.6. Тензоры напряжений Пиола-Кирхгоффа. Энергетический тензор напряжений.

Описание напряженного состояния сплошной среды при помощи тензора напряжений Коши естественно и физически наглядно, однако этот тензор определен в актуальной конфигурации, которая наперед неизвестна. Поэтому вводятся другие тензоры напряжений, которые выражаются через тензор напряжений Коши, но, в отличие от него, определены в отсчетной конфигурации. Такой подход упрощает общие построения МСС, а в некоторых случаях – и решения конкретных задач.

Вводимые таким образом тензоры напряжений являются вспомогательными величинами. После их определения для описания напряженного состояния все равно необходимо найти тензор напряжений Коши. Поэтому тензор напряжений Коши иначе называется тензором истинных напряжений.

Первый тензор напряжений Пиола-Кирхгоффа. В выражении вектор напряжений через тензор напряжений Коши

pn=n⋅σ

заменим нормаль к площадке в актуальной конфигурации ее представлением через нормаль к той же самой площадке в отсчетной конфигурации.

n=vn⋅(∇r)TdΩdΩ.

Тогда получим:

pn=n⋅(∇r)T⋅σ vdΩdΩ.

Тензор P=v(∇r)T⋅σ называется первым тензором Пиола-Кирхгоффа.

В отличие от тензора напряжений Коши, этот тензор несимметричен.

Физический смысл первого тензора напряжений Пиола-Кирхгоффа. Этот тензор позволяет определить вектор напряжения на материальной ориентированной площадке по ее заданию в отсчетной конфигурации.

pn=n⋅σ=n⋅PdΩdΩ.

Уравнения движения и условия на поверхности, выраженные через P.

Запишем уравнение баланса количества движения для произвольного объема V0, целиком лежащего в объеме V.

V0vρdV=V0ρFdV+Ω0pndΩ.

Перейдем к интегрированию по объему и поверхности отсчетной конфигурации.

V0vρdV=V0ρFdV+Ω0pndΩdΩdΩ.

Подставим выражение вектора напряжения через тензор P и заменим поверхностный интеграл объемным. Получим:

V0∇⋅P+ρF−vdV=0.

В силу произвольности объема V0 и непрерывности подынтегральной функции получаем уравнение

∇⋅P+ρF=ρv.

Это и есть уравнение движения, выраженное через первый тензор напряжения Пиола-Кирхгоффа.

Условие на поверхности.

n⋅σ|r∈Ω=q.

Это условие в терминах первого тензора Пиола-Кирхгоффа принимает вид:

n⋅P|r∈Ω=qdΩdΩ

В случае мертвого нагружения условие на поверхности принимает вид:

n⋅P|r∈Ω=q.

Энергетический тензор напряжений определяется следующим равенством

σv=(∇r)T⋅σ⋅∇r

P=vσv⋅∇r.

Второй тензор напряжений Пиола-Кирхгоффа:

Pv=vσv.

Легко видеть, что энергетический тензор напряжений симметричен. Действительно, согласно правилу транспонирования свертки тензоров

σv T=(∇r)T⋅∇rT⋅σT=(∇r)T⋅σT⋅∇r=σv.

Физический смысл этого тензора станет ясным в следующем пункте.

### 2.7. Элементарная работа внешних сил.

Рассмотрим сплошную среду в некоторой актуальной V-конфигурации, которая задается полем перемещений

u=r−r.

Пусть v - поле ускорений в этой конфигурации, ρ - плотность среды. F - плотность массовых сил; q - интенсивность внешних поверхностных сил, отнесенная к площади поверхности Ω актуальной конфигурации.

Придадим сплошной среде поле виртуальных перемещений

δu=δr.

Виртуальными для сплошной среды являются бесконечно малы перемещения ее частиц, не нарушающие сплошности среды и согласованные со связями на поверхности Ω.

Найдем элементарную работу внешних массовых и поверхностных сил, а также сил инерции на этом виртуальном перемещении.

δ'AV=Vρ(F−v)⋅δudV+Ωq⋅δudΩ.

Символ δ' употребляется для обозначения элементарной работы, чтобы подчеркнуть, что в общем случае элементарная работа не является полной вариацией некоторой функции. Иными словами, в общем случае не существует такая функция AV, вариацией которой является элементарная работа. Такая функция существует только в случае потенциальных сил.

Перейдем к интегрированию по объему и поверхности отсчетной конфигурации. Тогда элементарная работа

δ'AV=Vρ(F−v)⋅δudV+ΩqdΩdΩ⋅δudΩ.

Воспользуемся условием на поверхности, выраженным через первый тензор Пиола-Кирхгоффа:

n⋅P|r∈Ω=qdΩdΩ.

Преобразуем поверхностный интеграл в объемный и воспользуемся выражением для дивергенции свертки тензора и вектора.

∇⋅(P⋅δu)=(∇⋅P)⋅δu+P⋅(∇δu)T.

В итоге получим:

δ'AV=V∇⋅P+ρ(F−v)⋅δudV+VP⋅(∇δu)TdV.

Выражение элементарной работы принимает вид:

δ'AV=Vδ'AdV,

где δ'A=P⋅(∇δu)T - удельная элементарная работа.

Учитывая, что δu=δr, а также возможность перестановки набла-оператора отсчетной конфигурации и символа варьирования, получаем:

δ'A=P⋅δ(∇r)T.

Выразим первый тензор Пиола-Кирхгоффа через энергетический тензор напряжений:

P=vσv⋅∇r

δ'A=vσv⋅∇r⋅δ(∇r)T=v Spσv⋅∇r⋅δ(∇r)T=vσv⋅∇r⋅δ(∇r)T.

Т.к. энергетический тензор напряжений симметричен, то его свертка с любым тензором равна его свертке с транспонированным тензором:

P⋅Q=PklQlk=P⋅QT,

поэтому

δ'A=vσv⋅∇r⋅δ(∇r)TT=vσv⋅δ∇r⋅(∇r)T.

Таким образом, элементарная работа

δ'A=12vσv⋅δ∇r⋅(∇r)T+∇r⋅δ(∇r)T.

δM=δ∇r⋅(∇r)T+∇r⋅δ(∇r)T

Вариация меры Коши-Грина δM представляет собой ее приращение вследствие варьирования поля перемещений. Т.к.

,

где  - тензор конечной деформации Коши-Грина, то

.

Окончательно получаем:

.

Итак, элементарная работа внешних сил, включая силы инерции, на виртуальном перемещении сплошной среды определяется двойной сверткой энергетического тензора напряжений с вариацией тензора конечной деформации Коши-Грина на рассматриваемом виртуальном перемещении. Отсюда ясен физический смысл энергетического тензора напряжений.

### 2.8. Линейная теория напряженно-деформированного состояния

Линейная теория напряженно-деформированного состояния основана на следующих допущениях:

- Допущение о покомпонентной малости градиента перемещения.

∂uk∂xl<<1.

Это допущение позволяет описывать деформированное состояние сплошной среды в рамках линейной теории деформаций (теории малых деформаций).

- При описании напряженного состояния пренебрегают изменением объема V и ограничивающей его поверхности Ω при переходе среды из отсчетной конфигурации в актуальную (вследствие малости деформаций). Это допущение позволяет формулировать граничные условия на поверхности отсчетной конфигурации.

- Предполагается, что вектор напряжения на заданной ориентированной площадке определяется сверткой нормали к площадке в отсчетной конфигурации с тензором напряжений Коши.

pn=n⋅σ.

- В выражении объемной силы отождествляются плотности в отсчетной и актуальной конфигурациях.

ρF=ρF.

Поэтому уравнения движения и условия на поверхности в линейной теории принимают следующий вид:

∇⋅σ+ρF=ρv

n⋅σ|r∈Ω=q.

Вычислим элементарную работу внешних сил на виртуальном перемещении сплошной среды в рамках допущений линейной теории.

δ'AV=Vρ(F−v)⋅δudV+Ωn⋅σ⋅δudΩ.

Преобразуем поверхностный интеграл в объемный и воспользуемся тождеством

∇⋅(σ⋅δu)=(∇⋅σ)⋅δu+σ⋅defδu=(∇⋅σ)⋅δu+σ⋅δε,

где δε - вариация линейного тензора деформаций вследствие варьирования поля перемещений.

δ'AV=V∇⋅σ+ρ(F−v)⋅δudV+Vσ⋅δεdV.

Таким образом, в рамках допущений линейной теории удельная элементарная работа внешних сил, включая силы инерции, на виртуальном перемещении сплошной среды определяется двойной сверткой тензора напряжений Коши с вариацией линейного тензора деформаций на рассматриваемом виртуальном перемещении.

δ'A=σ⋅δε.

### Главные напряжения. Напряжения на октаэдрических площадках. Представление тензора напряжений Коши в главных осях

σ=k=13σklklk,

где σk – главные значения тензора (главные напряжения), lk - единичные векторы взаимно ортогональных главных направлений. Площадки, ортогональные главным направлениям, называются главными площадками. Так как lk⋅σ=σklk, то нормальные напряжения на главных площадках равны главным напряжениям, а касательные напряжения на главных площадках равны нулю.

Выразим через главные напряжения нормальное и касательное напряжения на произвольной площадке с нормалью n=k=13nklk, n=1

pn=n⋅σ=k=13σknklk, pn2=k=13σk2nk2,

pnn=n⋅pn=k=13σknk2,

pnτ2=pn2−pnn2=k=13σk2nk2−k=13σknk22=

=σ12n12n22+n32+σ22n22n12+n32+σ32n32n12+n22−2σ2σ3n22n32−2σ1σ3n12n32−2σ1σ2n12n22,

pnτ2=σ2−σ32n22n32+σ1−σ32n12n32+σ1−σ22n12n22.

Величины 12σ2−σ3, 12σ1−σ3, 12σ1−σ2 называются главными касательными напряжениями. Они реализуются на площадках, делящих пополам углы между главными площадками.

Площадки, нормали которых образуют равные углы с главными осями тензора напряжений, называют октаэдрическими. Для октаэдрических площадок n12=n22=n32=13,

pn2=13σ12+σ22+σ32=13I1σ2,

pnn=13σ1+σ2+σ3=13I1σ,

pnτ2=19σ2−σ32+σ1−σ32+σ1−σ22=13I1σ2−13I12σ.

Касательное напряжение на октаэдрической площадке пропорционально второму инварианту девиатора напряжений. Действительно,

2I2Dev {σ=I12Dev {σ−I1Dev {σDev {σ=−Dev {σ⋅Dev {σ=

=−σ−13gI1σ⋅σ−13gI1σ=−σ⋅σ−13I12σ+23I12σ=13I12σ−I1σ.

Итак, на октаэдрической площадке pnτ2=−23I2Dev {σ.

Полученные равенства дают истолкование физического смысла инвариантов тензора напряжений Коши. Первый инвариант пропорционален нормальному напряжению на октаэдрической площадке, второй инвариант девиатора напряжений пропорционален квадрату касательного напряжения на октаэдрической площадке.

### 2.6. Преобразование тензоров напряжений при наложении жесткого движения

При исследовании свойств индифферентности и инвариантности тензоров напряжений по отношению к жестким движениям необходимо исходить из индифферентности вектора напряжения pn: при наложении жесткого движения, характеризуемого тензором поворота A, одним и тем же для всех частиц среды, вектор напряжения преобразуется по закону:

pn'=pn⋅A.

Индифферентность вектора напряжения следует из физических соображений.

Лемма. Единичный вектор нормали n, определяющий ориентированную материальную площадку, также является индифферентным. Действительно, единичные векторы нормалей к площадке в актуальной и отсчетной конфигурациях связаны соотношением

n=n⋅M−1⋅n−12∇r⋅n,

причем мера деформации M−1 инвариантна по отношению к жесткому движению. При наложении жесткого движения

r'=r0'+r−r0⋅A

согласно теореме о преобразовании мер деформации и лемме о преобразовании градиентов места имеем

M=M−1, ∇'r=AT⋅∇r,

тогда

n'=n⋅M⋅n−12 ∇'r=n⋅M−1⋅n−12AT⋅∇r⋅n=AT⋅n=n⋅A,

что и доказывает индифферентность вектора нормали.

Теорема. Установим закон преобразования тензора напряжений Коши при наложении жесткого движения. Для этого в условие индифферентности вектора напряжения подставим его выражение через тензор напряжений Коши и воспользуемся условием индифферентности нормали. Получим

n'⋅σ'=n⋅σ⋅A, n⋅A⋅σ'=n⋅σ⋅A, n⋅A⋅σ'−σ⋅A=0.

Отсюда в силу произвольности нормали n имеем:

A⋅σ'=σ⋅A, σ'=AT⋅σ⋅A,

что и доказывает индифферентность тензора напряжений Коши.

Первый тензор напряжений Пиола-Кирхгоффа не является ни индифферентным, ни инвариантным, т.к. при наложении жесткого движения

P'=v' ∇'rT⋅σ'=vAT⋅∇rT⋅AT⋅σ⋅A=v∇rT⋅A⋅AT⋅σ⋅A

(объем частицы при наложении жесткого движения не изменяется),

Следовательно,

P'=P⋅A.

Энергетический тензор напряжений инвариантен по отношению к жесткому движению, т.к. при наложении жесткого движения

σv'= ∇'rT⋅σ'⋅∇'r=AT⋅∇rT⋅AT⋅σ⋅A⋅AT⋅∇r=

=∇rT⋅A⋅AT⋅σ⋅∇r=∇rT⋅σ⋅∇r=σv,

что и доказывает инвариантность. Очевидно, что второй тензор напряжений Пиола-Кирхгоффа также является инвариантным.

В качестве меры изменения напряженного состояния используется объективная производная тензора напряжений Коши по Яуманну-Ноллу

σ∇=σ+σ⋅W−W⋅σ,

где W - тензор вихря. Ввиду индифферентности тензора σ тензор σ∇ также оказывается индифферентным.

Изменение энергетического тензора напряжений и второго тензора Пиола-Кирхгоффа характеризуют их субстанциональными производными σv, σx. Субстанциональные производные сохраняют инвариантность тензоров по отношению к жестким движениям.