Додаток 1

Орієнтований перелік питань (завдань), які визначаються як питання поточного та семестрового контролю по курсу «Інженерні методи розрахунків»

Завдання № 1

d

M

d/3

Знайдіть внутрішні зусилля в стержнях ферми приладового відсіку метеорологічної ракети діаметром d, що складається з n трикутних фрагментів, покладаючи перевантаження в польоті рівним К, а масу вище розташованої від ферми частини ракети  М. Підберіть діаметр трубчатих елементів ферми із умов міцності 0,2=1,6102 МПа, вважаючи, що товщина стінки трубки дорівнює 1/10 діаметру трубки. Перевірте стержневі елементи ферми на стійкість та визначте осадку ферми.

P

2R

h

Завдання № 2

Розробіть математичні моделі оптимізації висоти h та діаметру 2R 
циліндрричної ємкості, прийнявши товщину стінок, дна та кришки однаковими. Із умов мінімуму витрат матеріалу на виготовлення банки заданого і максимального  внутрішнього об’єму при заданій довжині зварювального шову.

Завдання № 3

P

2R

h

Розробіть математичні моделі оптимізації висоти h та діаметру 2R циліндрричної ємкості, прийнявши товщину стінок, дна та кришки однаковими. Із умов мінімуму довжини зварювального шову при виготовленні банки заданого внутрішнього об’єму V0 і максимального внутрішнього об’єму із заданої кількості матеріалу.

a

a

a

a

a

M

2P

P

q

2q

Завдання № 4

Із умов міцності та таблиць сортаменту підберіть номер двутаврового, прямокутного (b/h=1/2) та трубчатого (=0,1d) поперечних перетинів поданої на рисунку пружної балки, визначіть матеріалоємкість таких балок, зробіть відповідні висновки.

Завдання № 5

Розробіть математичну модель дослідження оптимальних параметрів несучого елементу мосту прямокутного перетину постійної висоти h і змінної ширини b(x), по якому квазистатично рухається транспорт вагою Q. Положення траспорту на мосту довжиною L може бути довільним. Визначте оптимальний закон змінювання ширини b(x) несучого елементу мосту з врахуванням обмежень на нормальні і дотичні напруження та конструктивні вимоги.

LLQ

b(x)

h

B

A

Q

Завдання № 6

L/3

L/3

L/3

M

D

C

q

A

B

Із умов міцності підберіть необхідні розміри квадратного поперечного перетину балки.

Завдання № 7

h

bB

T

D

E

C





F

B

L

A

ca

ca

a

P

L/4

L/4

L/2

Проведіть розрахунок на міцність і стійкість силових елементів шпренгельного підсилення мосту довжиною L (несучий елемент якого має прямокутний перетин bh) що виникло у зв’язку з необхідністю перевезення через міст транспорту, вага якого в N раз перевищує вантажопідйомність мосту. Визначте внутрішні силові фактори та напруження в конструкції мосту з підсиленням і без нього; визначте необхідне зусилля Т натягу тросу ADFB; підберіть перетин стійок DC, FЕ із умов стійкості.

Завдання № 8

Складіть методику визначення модуля пружності Е першого роду невідомого матеріалу шляхом експериментальних випробувань стержневого зразка, при поперечному згині.

P

L

Завдання № 9

Дослідіть особливості оптимальних проектів стержневих консольних кронштейнів, що використовуються для закріплення підвісного трубопроводу: мінімальної ваги при виконанні умов міцності; максимальної жорсткості з такою ж матеріалоємністю для прямокутного перетину змінної висоти h(x) при постійній ширині b.

P

L

Завдання № 10

Дослідіть особливості оптимальних проектів стержневих консольних кронштейнів, що використовуються для закріплення підвісного трубопроводу: мінімальної ваги при виконанні умов міцності; максимальної жорсткості з такою ж матеріалоємністю для прямокутного перетину змінної ширини b(x) при постійній висоті h.

P

L

Завдання № 11

Дослідіть особливості оптимальних проектів стержневих консольних кронштейнів, що використовуються для закріплення підвісного трубопроводу: мінімальної ваги при виконанні умов міцності; максимальної жорсткості з такою ж матеріалоємністю для круглого перетину змінного радіусу r(x).



R

P

L

L

Завдання № 12

знайдіть оптимальний ( з точки зору витрат матеріалу) оптимальний кут розтвору  та радіус кривизни R сферичного купола. Перевірте одержаний проект купола на стійкість)

b

A

C

D

B

a

Завдання № 13

Розробіть математичну модель та обгрунтуйте постановку оптимізаційної задачі такої п’ятистержневої ферми з урахуванням умов міцності. Знайдіть конфігурацію (положення вузла А) п’ятистержневої ферми, що забезпечує мінімум ваги конструкції. Перевірте стиснуті стержні на стійкість.

Завдання № 14

(1-)L

L

L

P

b

h

Розробіть математичну модель та сформулюйте задачу вагової оптимізації 2-х ступінчатого консольного стержневого елемента кріплення платформи підйомника з заданим прогином  вільного кінця. Відшукайте оптимальні параметри b, h на окремих ділянках для випадку прямокутного поперечного перетину b*h при h=b та дослідіть розподіл напружень та переміщень в такому 2-х ступінчатому стержневому елементі.

2R

L

H

Завдання № 15

Проведіть розрахунок ємності для зберігання рідких радіаційних відходів з вимогою збереження міцності такої ємності при її падінні з висоти Н. Коли ємність падає так, що її контакт з перешкодою жорсткий і відбувається по всій поверхні днища, а рідиною є вода, швидкість звуку у якій складає с=1200 м/с. Розрахуйте товщину стінок ємності, як аналог випадку гідро удару. Визначте та порівняйте товщину стінки ємності для випадку коли вона падає на пружну основу з жорсткістю С.

F1

F2



P

Завдання № 16

Обчисліть оптимальні з точки зору витрат матеріалу кут  та площі стержнів F1, F2  кронштейну що використовуються для закріплення вантажу Р на відстані L від вертикальної стінки з урахуванням умов міцності. Перевірте стиснутий стержень на стійкість.



F2

P

F1

Завдання № 17

Обчисліть оптимальні з точки зору витрат матеріалу кут  та площі стержнів F1, F2  кронштейну що використовуються для закріплення вантажу Р на відстані L від вертикальної стінки з урахуванням умов міцності. Перевірте стиснутий стержень на стійкість.

F2

F1



P

L

Завдання № 18

Обчисліть оптимальні з точки зору витрат матеріалу кут  та площі стержнів F1, F2  кронштейну що використовуються для закріплення вантажу Р на відстані L від вертикальної стінки з урахуванням умов міцності. Перевірте стиснутий стержень на стійкість.

L

q

Завдання № 19

Розробіть математичні моделі оптимізації та запропонуйте проекти кронштейнів мінімальної ваги при виконанні лише умов міцності та мінімальної ваги, максимальний прогин якого складає р частин максимального прогину попереднього проекту квадратного перетину змінного перетину а(х). Врахуйте можливу наявність конструктивного обмеження δσ≥δ0.

L

q

Завдання № 20

Розробіть математичні моделі оптимізації та запропонуйте проекти кронштейнів мінімальної ваги при виконанні лише умов міцності та мінімальної ваги, максимальний прогин якого складає р частин максимального прогину попереднього проекту прямокутного перетину змінної висоти h(x) при постійній ширині b (b=h/3). Врахуйте можливу наявність конструктивного обмеження ds³d0;

L

q

Завдання № 21

Розробіть математичні моделі оптимізації та запропонуйте проекти кронштейнів мінімальної ваги при виконанні лише умов міцності та мінімальної ваги, максимальний прогин якого складає р частин максимального прогину попереднього проекту прямокутного перетину змінної ширини b(x) при постійній висоті (h=2b). Врахуйте можливу наявність конструктивного обмеження δσ≥δ0;

рідина

Rдн.

l2

l1

4

5

3

2

1

P2

L

D

Завдання № 22

Розробіть та обґрунтуйте розрахункову схему оболонкової конструкції балістичної ракети дуальної дії. Тут,  – питома вага пального; q – внутрішній надлишковий тиск в бакові. Матеріал оболонок баків – алюмінієвий сплав Амг-6Т; Е=7.104 Мпа; в=320 Мпа; 0,2=160 Мпа. Бак заповнений пальним. З умов міцності і стійкості призначте необхідні розміри товщин оболонок

Завдання № 23

C

L

L/3

M=PL

P

Сформулюйте математичну модель вагової оптимізації нерівномірно навантаженого стержневого силового елементу змінної жорсткості з урахуванням умов міцності і конструктивних вимог. Врахуйте обмеження жорсткості та забезпечте зменшення в  раз прогинів в т.С силового елементу оптимальної конфігурації в порівнянні з балкою постійної жорсткості для одного з поперечних перетинів:

а)  змінної висоти h(x) прямокутного перетину постійної ширини b.

б)  змінної ширини b(x) прямокутного перетину постійної висоти h.

с)  змінного радіуса r(x) круглого поперечного перетину (додаток 1).

H

h

2R

L

M

2Rk

Завдання № 24

Розробіть розрахункову схему установки для випробування динамічної міцності конструкцій зовнішнім тиском з використанням камери, заповненої рідиною, де динамічне навантаження здійснюється за допомогою копра (вантажу), який падає на поршень, що контактує з рідиною. Визначте мінімальну висоту Н падіння грузу масою М, необхідну для руйнування  циліндричної оболонки радіусу R і товщини h, якщо радіус камери Rк=1,0 м. Визначте мінімальну довжину імпульсу при висоті камери L=2,0 м. Знайдіть можливі параметри моделі при обмеженні значень висоти підйому Н1 і маси грузу М1=600 кг.

Завдання № 25

P





b

L

Визначте вантажопідйомність та жорсткість перекриття, яке складається із двох не з’єднаних одна з другою балок, що мають ширину b, товщину  і перекривають проліт L при навантаженні силою Р. Порівняйте результати розрахунку з аналогічними результатами для суцільної балки.

Завдання № 26

T

G

D

C

F

E

B

A

L/4

L/4

L/2

a

P

Визначте внутрішні силові фактори та напруження в конструкції шпренгельного підсилення поперечної кран-балки довжиною L, що виникло у зв`язку з реконструкцією виробничого цеху та необхідністю збільшення вантажопідйомності Р кран-балки на М% з підсиленням і без нього. Обчисліть зусилля Т натягу тросу EF, що забезпечує необхідне зниження напружень в небезпечному перетині кран-балки.

C

C

C

C

М

М

Завдання № 27

Розробіть методику та проведіть експериментальні дослідження особливостей паралельного та послідовного розташування двох довільних пружин-амортизаторів. Проведіть відповідні розрахунки та порівняння з теоретичними даними. Обґрунтуйте в якому із поданих на рисунку випадків збурення руху, обумовлене роботою амортизаторів, буде меншим при раптовому вивільненні маси від в’язів.

Завдання № 28

D

L

P

Із умов міцності визначить товщини циліндричної частини циліндра парової машини і плоских днищ. Циліндр повинен витримувати тиск пару P, а шток поршня довжиною l має форму круга у поперечному перетині. Визначте потрібний діаметр сталевого штока із умов міцності та стійкості. Визначте найбільшу зміну довжини штока при окремому ході машини.

a

M=Pa

q=P/a

P

2a

a

d

b



h

Завдання № 29

Проведіть повний розрахунок на міцність поданої на рис. балки. Із умов міцності підберіть геометричні розміри поперечного перетину (прямокутного (b/h=2/3), трубчатого (=0,1d) або номер двутаврового профілю). Проведіть порівняльний аналіз площ перетинів.

2r(x)

M=PL/5

q=P/L

P

L

Завдання № 30

Опишіть оптимальний закон зміни жорсткості горизонтальної гілки дерева (конструктивного елементу при поперечному навантаженні), розрахункова схема якого подана на рис.

Завдання № 31

D

l

 ступiнь

 ступiнь

Проведіть розрахунок міцності штовхача і днища ємності при розділенні ступенів ракети. Підберіть товщину пластини так, щоб максимальні переміщення в ній при розділенні ступенів не перебільшували 1 мм. Підберіть зовнішній (dз) діаметр штовхача із міркувань міцності, враховуючи, що його перерізом є кільце із заданим (по конструктивним умовам) внутрішнім діаметром db. Перевірте штовхач на стійкість при вигіні, вважаючи що його кінці затиснені, а максимальний виліт при розділенні дорівнює l.



L

O

M

C

B

A

Завдання № 32

Проведіть розрахунок міцності елементів баштового крану, що застосовується для підйому вантажів вагою до М. Трос ВАС для крану виготовляється із сталевих дротів Е=2,1105(МПа), 0,2=2102(МПа) діаметром d=0,002 м.  Обчисліть площу поперечного перерізу тросу ВАС. Визначте кількість сталевих дротів, з яких повинен бути виготовлений трос. Забезпечте при цьому семикратний запас міцності. Встановіть обмеження на перевантаження (швидкість підйому) якщо знизити коефіцієнт запасу міцності тросу до шести. Встановіть обмеження на вантажопідйомність крану при заміні діаметру тросу крана на =0,001 м.

Завдання № 33

D

C

B

P

P

A

a

a

a

a

Визначте оптимальну конфігурацію ферми та площі необхідних стержневих елементів із умов міцності. Перевірте стиснуті стержні на стійкість. Проведіть розрахунок переміщень вузлових точок ферми оптимальної конфігурації.

M

L

C

Завдання № 34

Знайдіть власні характеристики вільних коливань ракети довжиною L, з пристикованою головною частиною, масою М, що знаходиться у вертикальному положенні. Складіть диференціальне рівняння форм вільних коливань, та одержіть його загальний розв’язок. Виведіть частотне рівняння власних згинальних коливань.

Завдання № 35

L/3

L/3

L/3

2P

P

q=P/L

Сформулюйте математичну модель оптимізації задачі нерівномірно навантажених силових елементів перекриття будівельної споруди із умов рівнонапруженості та дискретної рівноміцності, розрахункова схема якої подана на рис. та розробіть алгоритм відшукання оптимальних змінних по довжині параметрів поперечного перетину  для одного з варіантів:

- а) змінної висоти h(x) прямокутного перетину постійної ширини b;

- змінної ширини b(x) прямокутного перетину постійної висоти h;

- змінного радіусу r(x) круглого поперечного перетину.

L

P

С

Завдання № 36

Опишіть оптимальний закон зміни площі сталактіту (сталагміту) (конструктивного елементу при повздовжньому навантаженні).

L

P

С

Завдання № 37

Опишіть оптимальний закон зміни площі сталагміту (конструктивного елементу при повздовжньому навантаженні).

2q

3q

q

L/3

L/3

L/3

Завдання № 38

Із умов міцності підберіть розміри прямокутного поперечного перетину b/h=2/5. Побудуйте та проаналізуйте розподіли напружень та переміщень по довжині балки.

Завдання № 39

D

L2

l1

R

a

P

Обчисліть товщину сферичної і циліндричної частин парового котла при номінальному внутрішньому тиску Р. Визначте необхідну товщину зварного шову, яким з’єднуються сферична і циліндрична частини, якщо коефіцієнт ослаблення матеріалу у зоні шову . Визначте, на яке зусилля треба попередньо підтягнути пружину для забезпечення герметичності клапана при тисненні Р, якщо діаметр запобіжного клапана дорівнює d.

q

M=qa2

a

a

a

Завдання № 40

Підберіть номер двутаврового профілю балки із умов міцності. Побудуйте та проаналізуйте розподіл напружень по довжині балки. Вкажіть координату небезпечного перетину.

L

L



r

Р

Завдання № 41

Обчисліть оптимальний кут розтвору, радіус кривизни та площу перетину навантаженої рівномірним тиском р кругової арки мінімальної ваги, що перекриває проліт 2L

Завдання № 42

Розробіть розрахункову схему силової конструкції для кріплення супутника вагою m, що транспортується у головному відсіку з перевантаженням n. І складається з елементів трубчатого поперечного перерізу. Визначте напруження у стержнях рами. Перевірте стиснуті стержні на стійкість. Визначте переміщення центру ваги супутника.

D

e

d

m